SBX系列盲配型大功率射频同轴连接器

编制说明

（征求意见稿）

2023年7月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2023年第二批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”，计划编号为YX202304002，起草单位为陕西华达科技股份有限公司、西安艾力特电子实业有限公司、中国电子科技集团公司第四十研究所、广东国昌科技有限公司、深圳市通茂电子有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第三十八所研究所、中兴通讯股份有限公司、苏州华旃航天电器有限公司共同编制团体标准《SBX系列盲配型大功率射频同轴连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2023年4月至2023年11月。

- 2、主要工作过程

本项目计划下达后，由陕西华达科技股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析,统一意见后，于2023年4月底完成了标准草案。

于2023年6月组织标准草案讨论会，进行会议讨论并征求意见，共收集意见28条，其中采纳28条，部分采纳0条，未采纳0条，详细意见汇总表见附件1。标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2023年7月14日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

表1  参加单位和工作组成员

| 序号 | 姓名 | 成员单位 | 组内 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李 锐 | 陕西华达科技股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
|  | 王榕欣 |  | 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
|  | 雷峰涛 |  | 成员 |  |
|  | 王文娟 | 西安艾力特电子实业有限公司 | 成员 |  |
|  | 李留安 | 中国电子科技集团公司 第四十研究所 | 成员 |  |
|  | 孙景奇 | 广东国昌科技有限公司 | 成员 |  |
|  | 徐 畅 |  | 成员 |  |
|  | 陶 进 | 深圳市通茂电子有限公司 | 成员 |  |
|  | 范建平 |  | 成员 |  |
|  | 杨 帆 | 中国电子技术标准化研究院 | 成员 |  |
|  | 李 润 | 中国电子科技集团公司 第三十八所研究所 | 成员 |  |
|  | 陈少华 | 中兴通讯股份有限公司 | 成员 |  |
|  | 戴晓航 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 成员 |  |
|  | 黄 森 |  | 成员 |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 1、标准编制原则

为保证本文件的技术内容能适应目前国内对大功率推入式连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组参考GB/T 11313.1-2013进行分组；

b）本文件为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本团体标准供行业内相关单位自愿采用。

- 2、主要指标和确定依据

2.1  总则

SBX系列射频连接器是一种大功率盲配型射频同轴连接器，具有耐大功率、连接快速等特点。产品主要用在对射频功率有较高要求的通讯领域，是通讯、雷达设备向模块化、耐功率发展所必须的射频连接器产品，其产品主要为：接电缆连接器及微带连接器。

本规范是按照GB/T 11313.1-2013《射 频 连 接 器第1部分:通用规范-一般要求和试验方法》编写的，按照GB/T 1.1－2020的格式要求进行起草，同时结合Spectrum样本和产品应用要求等制定。具体见表2《试验条款对照》、表3《与Spectrum样本及产品要求对比差异情况》。

表2  试验条款对照

| 项目 | 本文件 | GB/T 11313.1-2013 | Spectrum样本 | 应用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料和表面处理 | √ | × | × | √ |
| 结构和外观质量 | √ | √ | × | √ |
| 气候类别 | √ | √ | × | √ |
| 互换性 | √ | √ | × | √ |
| 插合特性 | √ | √ | √ | √ |
| 额定功率 | √ | √ | × | √ |
| 电压驻波比 | √ | √ | √ | √ |
| 射频插入损耗 | √ | √ | √ | √ |
| 接触电阻 | √ | √ | √ | √ |
| 绝缘电阻 | √ | √ | √ | √ |
| 介质耐电压 | √ | √ | √ | √ |
| 屏蔽效果 | √ | √ | √ | √ |
| 电晕电平 | √ | √ | √ | √ |
| 交调电平（PIM） | √ | √ | × | × |
| 可焊性 | √ | √ | × | √ |
| 中心接触件固定性 | √ | √ | × | √ |
| 插入力和分离力 | √ | √ | √ | √ |
| 电缆保持力 | √ | √ | × | √ |
| 连接机构强度 | × | √ | × | × |
| 高频振动 | √ | √ | √ | √ |
| 碰撞 | × | √ | × | × |
| 冲击 | √ | √ | √ | √ |
| 连接器的耐久性 | √ | √ | √ | √ |
| 高温耐久性 | √ | √ | × | √ |
| 低温耐久性 | × | √ | × | × |
| 气密封 | √ | √ | × | √ |
| 水密封 | √ | × | × | √ |
| 稳态湿热 | √ | √ | × | √ |
| 盐雾 | √ | √ | √ | √ |
| 耐溶剂和污染流体 | × | √ | × | × |
| 二氧化硫试验 | × | √ | × | × |

由上表可知，连接机构强度、碰撞、低温耐久性、耐溶剂和污染流体、二氧化硫试验都不作为SBX盲配式连接器的试验考核项目，主要原因是因为连接机构强度，该项目主要考核的是针对螺纹连接的连接器，而SBX连接器为盲配式连接器不适用该试验；碰撞试验，属于特殊应用环境下的试验考核，该项目一般不适用于射频连接器，同时连接器使用环境一般不允许受到碰撞因素的影响，所以该指标不作为SBX连接器试验考核项目；低温耐久性，该项目属于特殊应用环境下的试验考核，且连接器对低温特性不敏感，同时，GB/T 11313.1-2013中就明确指出该试验通常不做考核；耐溶剂和污染流体和二氧化硫试验，该项目属于特殊应用环境下的试验考核，只有用户有要求时才会进行试验考核，一般不作为射频同轴连接器试验考核项目。

表3  本文件与Spectrum样本及应用要求对比差异情况

| 序号 | 性能指标 | 本规范 | Spectrum样本 | 应用要求 | 测试摸底结果 | 对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与Spectrum样本 对比结论 | 与应用要求 对比结论 |
| 1 | 标称阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | ---- | 一致 | 一致 |
| 2 | 使用频率 | DC～8GHz | DC～8GHz | DC～6GHz | ---- | 一致 | 要求更高 |
| 3 | 额定功率 | DC～8GHz, 按功率曲线图 | 无要求 | 有要求 | 能够满足 | 明确要求， 要求更高 | 要求更高 |
| 3 | - 材料 | 对接触件、绝缘、外壳材料分别规定。 | ---- | 有要求 | 满足本文件要求 | 明确要求 | 要求更详细 |
| 4 | 结构和外观质量 | 有要求 | 有要求 | 有要求 | 满足本文件要求 | 一致 | 一致 |
| 5 | 气候类别 | -65℃～200℃ | -65℃～200℃ | -65℃～200℃ | 满足本文件要求 | 一致 | 一致 |
| 6 | 互换性 | 被试连接器与其相配的连接器应能正常插合和分离 | 被试连接器与其相配的连接器应能正常插合和分离 | 被试连接器与其相配的连接器应能正常插合和分离 | 满足本文件要求 | 一致 | 一致 |
| 7 | 电压驻波比 | DC～3GHz以内： VSWR≤ 1.015+0.003f 3GHz～8GHz以内： VSWR≤ 1.015+0.03f | DC～8GHz以内： VSWR≤ 1.015+0.003f | DC～6GHz以内： VSWR≤ 1.08+0.03f | DC～3GHz以内： VSWR≤ 1.015+0.003f 3GHz～8GHz以内： VSWR≤ 1.015+0.03f | 一致 | 要求更高 |
| 8 | 射频插入损耗 | 应不大于0.05f | 应不大于0.05f | 应不大于0.05f | 应不大于0.05f | 一致 | 一致 |

表3  (续)

| 序号 | 性能指标 | 本规范 |  |  | Spectrum样本 |  |  | 应用要求 |  |  | 测试摸底结果 |  |  | 对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与Spectrum样本 对比结论 | 与应用要求 对比结论 |
| 9 | 接触电阻 |  | 初始 （max） | 环试后 （max） |  | 初始 （max） | 环试后 （max） |  | 初始 （max） | 环试后 （max） |  | 初始 （max） | 环试后 （max） | 要求更具体 | 一致 |
|  |  | 内导体 | 0.8mΩ | 2mΩ | 内导体 | 0.8mΩ | 未规定 | 内导体 | 0.8mΩ | 2mΩ | 内导体 | 0.8mΩ | 2mΩ |  |  |
|  |  | 外导体 | 1.5mΩ | --- | 外导体 | 1.5mΩ | 未规定 | 外导体 | 1.5mΩ | --- | 外导体 | 1.5mΩ | --- |  |  |
|  |  | 不锈钢外导体 | 3mΩ |  |  |  |  | 不锈钢外导体 | 3mΩ |  | 不锈钢外导体 | 3mΩ |  |  |  |
| 10 | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |  |  | ≥5000MΩ |  |  | ≥5000MΩ |  |  | ≥5000MΩ |  |  | 一致 | 一致 |
| 11 | 介质耐 电压 | 微带连接器：4000V 接电缆连接器根据电缆种类规定：2000V/2500V/3000V |  |  | 4000V |  |  | 微带连接器：3000V 接电缆连接器根据电缆种类规定：2000V/2500V/3000V |  |  | 微带连接器：3000V 接电缆连接器根据电缆种类规定：2000V/2500V/3000V |  |  | 一致 | 要求更高 |
| 12 | 屏蔽效果 | 接柔软电缆优于-60dB； 接半硬电缆和微带优于-85dB |  |  | 未规定 |  |  | 接柔软电缆优于-60dB；接半硬电缆和微带优于-85dB |  |  | 接柔软电缆优于-60dB；接半硬电缆和微带优于-85dB |  |  | 明确要求 | 要求更高 |
| 13 | 电晕电平 | 试验气压：4.4kPa，微带连接器：750V 接电缆连接器根据电缆种类规定：500V/750V |  |  | 试验气压：4.4kPa，试验电压：750V(有效值) |  |  | 试验气压：4.4kPa，微带连接器：750V 接电缆连接器根据电缆种类规定：500V/750V |  |  | 试验气压：4.4kPa，微带连接器：750V 接电缆连接器根据电缆种类规定：500V/750V |  |  | 要求更具体 | 一致 |
| 14 | 交调电平（PIM） | DC～6GHz，功率20W，不大于-120dc。 |  |  | 未规定 |  |  | 暂无 |  |  | DC～6GHz，功率20W，不大于-120dc。 |  |  | 不涉及对比 | 不涉及对比 |
| 15 | 可焊性 | 有规定 |  |  | 未规定 |  |  | 有要求 |  |  | 满足本文件要求 |  |  | 一致 | 一致 |
| 16 | 中心接触件固定性 | 66.7N |  |  | 未规定 |  |  | 66.7N |  |  | 满足本文件要求 |  |  | 明确要求 | 明确要求 |

表3  (续)

| 序号 | 性能指标 | 本规范 | Spectrum样本 | 应用要求 | 测试摸底结果 | 对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与Spectrum样本 对比结论 | 与应用要求 对比结论 |
| 17 | 啮合力和分离力 | 啮合力：≤130N 分离力：≥10N | 未规定 | 啮合力：≤130N 分离力：≥10N | 啮合力：≤130N 分离力：≥10N | 明确要求 | 明确要求 |
| 18 | 电缆保持力 | 按电缆区分 | 未规定 | 按电缆区分 | 满足本文件要求 | 明确要求 | 一致 |
| 19 | 连接机构强度 | ---- | ---- | ---- | ---- | 不涉及对比 | 不涉及对比 |
| 20 | 高频振动 | 10Hz～2000Hz，加速度150m/s2,总试验时间12h | 10Hz～2000Hz，加速度150m/s2,总试验时间12h | 10Hz～2000Hz，加速度150m/s2,总试验时间12h | 10Hz～2000Hz，加速度150m/s2,总试验时间12h | 一致 | 一致 |
| 21 | 碰撞 | ---- | ---- | ---- | ---- | 不涉及对比 | 不涉及对比 |
| 22 | 冲击 | 100m/s2 脉冲持续时间：6ms 波形：后峰锯齿波 | 100m/s2 脉冲持续时间：6ms 波形：后峰锯齿波 | 100m/s2 脉冲持续时间：6ms 波形：后峰锯齿波 | 100m/s2 脉冲持续时间：6ms 波形：后峰锯齿波 | 一致 | 一致 |
| 23 | 连接器的耐久性 | 500次 | 500次 | 500次 | 500次 | 一致 | 一致 |

表3  (续)

| 序号 | 性能指标 | 本规范 | Spectrum样本 | 应用要求 | 测试摸底结果 | 对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与Spectrum样本 对比结论 | 与应用要求 对比结论 |
| 24 | 高温耐久性 | -耐久性温度:200℃ -持续时间: 50h | -耐久性温度:200℃ -持续时间: 50h | ---- | -耐久性温度:200℃ -持续时间: 50h | 一致 | 要求更高 |
| 25 | 低温耐久性 | ---- | ---- | ---- | ---- | 不涉及对比 | 不涉及对比 |
| 26 | 气密封 | 漏率应不超过101.13x10－5 Pa.cm3 /s | 漏率应不超过 101.13x10－5 Pa.cm3 /s | 漏率应不超过101.13x10－5 Pa.cm3 /s | 漏率应不超过101.13x10－5 Pa.cm3 /s | 一致 | 一致 |
| 27 | 水密封 | 2×105Pa的气压，浸入15℃～25℃的水中2分钟，要求无气泡产生。 | ---- | ---- | 2×105Pa的气压，浸入15℃～25℃的水中2分钟，要求无气泡产生。 | 不涉及对比 | 一致 |
| 28 | 稳态湿热 | 试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200MΩ，外观应无损伤现象。 | ---- | 试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200MΩ，外观应无损伤现象。 | 试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200MΩ，外观应无损伤现象。 | 明确要求 | 一致 |
| 29 | 盐雾 | 48h | 48h | 48h | 48h | 一致 | 一致 |
| 30 | 耐溶剂和污染流体 | ---- | ---- | ---- | ---- | 不涉及对比 | 不涉及对比 |
| 31 | 二氧化硫试验 | ---- | ---- | ---- | ---- | 不涉及对比 | 不涉及对比 |

- 2.2 气候类别

连接器气候条件按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求。

表4  气候类别

| 气候类别 | 低温℃ | 高温℃ | 恒定湿热d |
| --- | --- | --- | --- |
| 65/200/21 | -65 | 200 | 21 |

- 2.3  使用频率

规定产品的使用频率DC～8GHz，和Spectrum公司规定保持一致。

- 2.4  电压驻波比

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，分频段规定电压驻波比和Spectrum公司规定基本保持一致。

- 2.5  射频插入损耗

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本中SBX的指标要求，测试样本50只产品，射频插入损耗测试结果：≤0.05 FdB(F为频率，单位：GHz)。本文件规定产品DC～6GHz,插入损耗≤0.05 FdB(F为频率，单位：GHz)。

- 2.6  接触电阻

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本中SBX的指标要求，测试样本80只产品，产品包括接电缆连接器、微带连接器，环境试验前铜合金内导体接触电阻约为0.4～0.7 mΩ，铜合金外导体接触电阻约0.5～1.0 mΩ，环境试验后铜合金内导体接触电阻约为0.8～1.05 mΩ，壳体为不锈钢产品接触电阻较大，约1.2～2.0 mΩ。本文件规定产品接触电阻见下表：

表5 接触电阻

| 被 测 件 | 接 触 电 阻（mΩ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初 始 值 | 环境试验后 |
| 中心接触件 | 0.8 | 2.0 |
| 外接触件 | 1.5a | — |
| a壳体为不锈钢的连接器外接触件的接触电阻应不大于3.0mΩ。 |  |  |

- 2.7 绝缘电阻

- 按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求，对400只产品进行测试，绝缘电阻测试结果均大于5000 MΩ。本文件规定产品绝缘电阻大于5000 MΩ。

- 2.8 介质耐电压

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求介质耐电压大于等于4000 V。针对SBX产品实际使用情况，微带连接器4000 V，考虑到配接电缆粗细不同，故对介质耐电压分类规定。

表6 介质耐电压

| 序号 | 电缆型号 | 介质耐电压(有效值) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/4″皱纹电缆 | 2000 V |
| 2 | 3/8″皱纹电缆 | 3000 V |
| 3 | 1/2″皱纹电缆 | 3000 V |
| 4 | SYV-50-5 、SFF-50-5、SFF-50-6 | 2500 V |
| 5 | SYV-50-7、SFF-50-7 | 3000 V |

- 2.9 屏蔽效果

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，对10对产品进行测试，测试结果见下表：

表7  屏蔽效果

| 序号 | 电缆型号 | 实测值 | 规定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/4″、3/8″、1/2″皱纹电缆 | -90dB～-95dB | -85dB |
| 2 | SYV-50-5 、SFF-50-5、SFF-50-6、SYV-50-7、SFF-50-7 | -70dB～-80dB | -60dB |

- 2.10 电晕电平

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求电晕电平耐压值大于等于750 V。考虑到配接电缆粗细不同，故对耐压分类规定。

表8 电晕电平

| 序号 | 电缆型号 | 介质耐电压(有效值) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/4″皱纹电缆 | 500 V |
| 2 | 3/8″、 1/2″皱纹电缆 | 750 V |
| 3 | SYV-50-5 、SFF-50-5、SFF-50-6 | 500 V |
| 4 | SYV-50-7、SFF-50-7 | 750 V |

- 2.11 交调电平（PIM）

参考类似产品制定PIM值，本文件规定产品DC～6GHz，功率20W，不大于-120dBc。

- 2.12 可焊性

按照GB/T 11313.1-2013规定的要求制定试验方法，测试需在10倍放大镜下检查，连接器焊接处应光滑圆润。

- 2.13 中心接触件的固定性

由于产品体积较大，故规定中心接触件固定性应不小于66.7N，参照N型产品制定，通过测试能够满足要求。

- 2.14 啮合力和分离力

该指标是根据产品实际使用情况提出，对推入式连接器带来的直接影响就是插入力和拔出力增大。板间应用连接器通常为多排、多个同时对插，为实现连接器有效连接，连接器插入力不宜过大、分离力不宜过小。为了保证产品的应用性和SBX产品保持一致，产品优化后经过大量测试，测试样本100只产品，测试结果均满足啮合力应不大于130N；轴向分离力应不小于10N。

- 2.15 气密封

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，行业一般规定气密封射频连接器漏率应不大于1.013×10-3Pa·cm3/s。

- 2.16水密封

根据应用要求，增加水密封测试。

- 2.16 电缆保持力

因为产品电缆保持力和连接器尾部设计有关系，指标沿用其他系列指标规定。按照GB/T 11313.1-2013规定和参考N型接该类电缆的指标要求，产品电缆保持力指标按照表9制定。

表9  电缆保持力

| 序号 | 电缆型号 | 轴向力 | 力矩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/4″皱纹电缆 | 445 N | 0.39 N﹒m |
| 2 | 3/8″、1/2″皱纹电缆 | 890 N | 0.39 N﹒m |
| 3 | 绝缘层外径为3.94mm～5.84mm的柔软电缆 | 222N | - |
| 4 | 绝缘层外径为5.85mm或更大时的柔软电缆 | 334N | - |

- 2.17 高频振动

- 按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求，经过试验摸底, 建议的振动试验严酷度优选试验条件，该指标和SBX指标一致。

- 2.18 冲击

- 按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求，经过试验摸底, 建议的振动试验严酷度优选试验条件，该指标和SBX指标一致。

- 2.19 连接器耐久性

抽取20只不同连接形式的产品进行试验。按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求，500次。该指标和SBX指标一致。

- 2.20 高温耐久性

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求，抽取20只不同连接形式的产品进行试验，试验满足标准要求。规定耐久性温度:200 ℃，持续时间:　50 h。

- 2.21 盐雾

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求，行业一般规定射频同轴连接器耐盐雾时间为48 h,该指标符合射频同轴连接器通用要求。

- 2.22 稳态湿热

由于考虑到产品的环境实用性，按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考Spectrum样本SBX的指标要求抽取20只不同连接形式的产品进行试验，增加试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200MΩ，外观应无损伤现象，该指标符合射频同轴连接器通用要求。

- 3、解决的主要问题

1）通过试验和与同行业企业沟通，确定产品电气性能:额定功率、电压驻波比、射频插入损耗、接触电阻、绝缘电阻、介质耐电压、屏蔽效果、电晕电平和机械性能：可焊性、中心接触件固定性、插入力和分离力、高频振动、冲击及环境适应性：气候类别、连接器耐久性、温度冲击、盐雾、耐湿、气密封等技术指标的值，并通过试验验证。

2）SBX射频同轴连接器是一款大功率盲配型射频连接器，为保证该系列产品的性能，固化该产品的研制生产成果，并使各生产厂、研究所研制和生产的SBX系列的连接器产品能与国际通用的SBX系列连接器产品通用、互换，特制定本标准。通过本文件编制规定了SBX射频同轴连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类电连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类电连接器国家标准和行业标准的空白。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

该标准中实例产品对指标进行了试验验证，并通过客户确认和实际应用，满足民品使用要求。

- 四、知识产权情况说明

该团体标准中不涉及专利。

- 五、产业化情况

随着我国电子技术及军民用设备的不断发展，整机系统的模块化，作为使用最广泛的螺纹连接方式的连接器，头座需要逐个进行连接，并且需要采用定力矩扳手，因此连接器插合连接速度慢、安装所需空间大，无法用于快速插拔、器件密集化安装的场合。为顺应这种发展，设备上需要使用盲配型连接器，这种连接器具有快速插拔、对接方便、可以成排密集使用等特点。根据使用的场合不同，盲配型连接器的数量及种类也不断增加。SMP、SBMA、BMA属于小型盲配连接器，TMA属于中等大小的盲配连接器，SBX系列盲配型大功率射频同轴连接器属于大型浮动连接器。

本标准项目SBX大功率盲配型连接器产品主要应用于民用和军用的通讯模块化集成系统中。随着卫星导航、雷达测控、通信设备及计算机网络系统设备等民用整机设备增加，对大功率盲配型连接器的需求也逐步增加，目前该系列产品年产量达5万只，新增产值约1000万，后续将以年2万只以上的产量逐步增长。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本文件按照GB/T 1.1－2020 《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编制》格式进行编制。

本文件主要参照GB/T 11313.1-2013《射 频 连 接 器第1部分:通用规范-一般要求和试验方法》和Spectrum样本SBX射频同轴连接器，并结合产品特点和用户要求进行编制。

经标准编制组查询，没有同项目类别的国家标准或行业标准。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本文件颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方实际使用需求。

- 十、其他应予说明的事项

无。

《SBX系列盲配型大功率射频同轴连接器》标准编制组

2023年6月30日

附件一

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（征求意见稿）

标准项目名称：SBX 系列盲配型大功率射频同轴连接器                                                  项目牵头单位：陕西华达科技股份有限公司

承办人：王榕欣                                  电  话：18149037522                                         2023年 06 月 15 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 编制说明 | 第2条使用频率“DC-6GHz”改为“DC-8GHz” | 彭战良 | 采纳 |
|  | 编制说明 | 第5条气候类别“-55℃～125℃”改为“-65℃～200℃” | 彭战良 | 采纳 |
|  | 编制说明 | 第7条、第8条的“F”改为“f” | 李留安 | 采纳 |
|  | 编制说明 | 第7条电压驻波比指标重新确认 | 彭战良 | 采纳 |
|  | 编制说明 | 第11条介质耐电压摸底4000V是否满足要求，并对上限击穿值进行摸底 | 彭战良 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 | “镀层厚度应足够厚”改为“镀金层厚度应不小于0.1µm” | 彭战良 | 采纳 |
|  | 4.1.4 | “绝缘材料应采用PTFE材料等其他相当材料”改为“绝缘材料应采用PTFE材料或其他能满足性能材料” | 卜学武 | 采纳 |
|  | 4.1.6 | “所有的不锈钢壳体连接器应钝化”改为“所有的不锈钢壳体应钝化” | 刘六五 | 采纳 |
|  | 4.2.1 | “连接形式为推入式连接器”改为“连接形式为推入式结构” | 彭战良 | 采纳 |
|  | 4.2.2 | “连接器的外形尺寸参考资料性附录A”改为“连接器的外形尺寸见附录A” | 刘贲 | 采纳 |
|  | 4.2.4 | “频率范围：DC～6GHz”改为“频率范围：DC～8GHz”; 工作温度范围：“-55℃～125℃”改为“-65℃～200℃”; “射频额定平均功率承载能力参见附录D中平均功率降额曲线”改为“射频额定平均功率承载能力见附录D”。 | 王秀剑 | 采纳 |
|  | 4.4.1 | “55/125/21”改为“65/200/21” | 彭战良 | 采纳 |
|  | 4.4.2 | “互换性”重新进行描述 | 张维兵 | 采纳 |
|  | 4.4.3.1 | 分离力0.8N指标重新依据试验评估 | 赵绪怀 | 采纳 |
|  | 4.4.4 | 电压驻波比指标重新进行评估 | 彭战良 | 采纳 |
|  | 4.4.6 | 接触电阻中 “连接器的接触电阻应满足表2要求”改为“连接器的接触电阻应不大于表2要求” 外接触件的接触电阻分为2种材料进行描述 | 党作红 | 采纳 |
|  | 4.4.8 | 介质耐电压摸底4000V是否满足要求，并对上限击穿值进行摸底 | 彭战良 | 采纳 |
|  | 表3、表4、表5、表6、表9 | “皱纹、螺纹电缆”改为“皱纹电缆” | 党作红 | 采纳 |
|  | 4.4.11 | “交调电平（PIM3） 按5.5.11的规定试验，DC-6GHz，测试功率为20W，不大于-120dc。” 改为“交调电平（PIM，适用时） 按5.5.11的规定试验，测试功率为20W，不大于-120dBc”。 | 党作红 | 采纳 |
|  | 4.4.19 | 高温耐久性重新描述 | 张维兵 | 采纳 |
|  | 5.3.4 | 检验项目和顺序重新组织语言描述 表7中稳态湿热的子项删除；增加耐功率试验条款 | 刘贲 | 采纳 |
|  | 表8 | “互换性a”“啮合力和分离力a”和“插合特性a”小注a删除 电压驻波比重新描述 | 李留安 | 采纳 |
|  | 5.4.3 | 抽样方案重新描述，注意特殊条款后置。 | 党作红 | 采纳 |
|  | 5.5.19 | “耐久性温度为125 ℃”改为“耐久性温度为200 ℃” | 彭战良 | 采纳 |
|  | 附录A | “连接器外形尺寸和建议安装开孔尺寸”改为“连接器外形尺寸” | 刘贲 | 采纳 |
|  | 附录C | 图中缺少“单位为毫米” | 李留安 | 采纳 |
|  | 附录D | 对图D.1曲线按照8GHz重新绘制 | 彭战良 | 采纳 |
|  | 正文 | 其余对编辑性错误进行修改 | 党作红 | 采纳 |