EBQ系列共享两轮电动车用线缆组件

编制说明

（意见征求稿）

2023年7月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中电元协电接插元件分会（2023）第7号“关于下达2023年第二批中国电子元器件协会团体标准修订项目计划通知”，中航光电科技股份有限公司、维峰电子（广东）股份有限公司、上海哈啰普惠科技有限公司、贵州贵安新区东江科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京三快科技有限公司等，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2023年5月至2023年12月。

- 2、主要工作过程

本项目计划下达后，由中航光电科技股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，统一意见后，于2023年5月初完成了标准草案。

于2023年6月组织标准草案讨论会，进行会议讨论并征求意见，共收集到意见67条，其中采纳59条，部分采纳1条，未采纳7条，详细工作组讨论稿意见汇总表见附件1。标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，于2023年7月14日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 段旭东 | 中航光电科技股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 段 锐 |  | 标准化 人员 | 负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。 |
| 3 | 吴志富 | 中航光电科技股份有限公司 | 编制组 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
| 4 | 杨 帆 | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |
| 5 | 周松林 | 维峰电子（广东）股份有限公司 |  |  |
| 6 | 赵世志 |  |  |  |
| 7 | 赵华韵 | 上海哈啰普惠有限公司 |  |  |
| 8 | 殷立梅 | 北京三快科技股份有限公司 |  |  |
| 9 | 马猛超 |  |  |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对共享两轮电动车整车布线的需求，并且与国内同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型换电产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组按照电性能、机械性能、环境性能进行分组；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性。

d）本团体标准供行业内相关单位自愿采用。

- 2、主要指标和确定依据

2.1  总则

本标准是在同类产品的基础上，参考中航光电科技股份有限公司同类产品要求编制的，参考产品已经进行过全项目试验。

中航光电在电动自行车行业有多年从业经验，在共享电动车用线缆组件产品上可借鉴产品有EBQ系列线缆组件。

本标准中涉及的产品按照通流类型分为两类：

| 序号 | 产品类别 | 节点数量 | 电缆规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号类 | 2、3、5、6、8等 | 采用0.14 mm2、0.2 mm2规格多芯电缆 | 各设备间信号传输 |
| 2 | “功率+信号”类 | 2电源和4信号、 3电源和5信号等 | 功率传输采用1.5 mm2 或2 mm2 ，信号传输采用0.14 mm2 或0.2 mm2 复合电缆 | 各功率设备间的功率和信号传输 |

产品通用接触件按照功能分为两类：

| 序号 | 接触件类别 | 接触件规格 | 接触件成型方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号类 | 0.4×0.4、Φ1.0 | 冲压 |
| 2 | 功率类 | Φ1.5 | 机加 |

产品分为插头线束和插座线束两种，采用连接器与电缆通过塑封体结合的结构。插头线束、插座线束通过直插拔进行插合分离。对插面应设置引导和防错插结构，确保两端连接正确顺畅。产品对插到位后具备符合IPX7防护等级，具有满足要求的锁紧力和拔出力要求。线缆柔软可在一定的弯曲半径内弯折以方便布线操作。

2.2  插入力和拔出力

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为21套，摸底试验情况满足要求。确定整个连接器插入力拔出力指标如下：

| 序号 | 产品型号 | 插入力 N | 分离力 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBQ-8MA-S6 L=500 EBQ-8FA-S6 L=500 | ≤45(测试前) ≤40(测试后) | 55～65（测试前） 50～55（测试后） |
| 2 | EBQ-3-5M-S6 L=500 EBQ-3-5F-S6 L=500 | ≤90(测试前) ≤80(测试后) | 80～90（测试前） 80～96（测试后） |

试验方法：按照GB/T 5095.7-1997中试验13b方法进行试验，插拔速度恒定，且在25 mm/min-100 mm/min之间。

注：测试前指产品生产完毕状态，测试后指产品进行高低温冲击、机械寿命100次测试后再进行测量。

2.3  接触电阻

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为10个，摸底试验情况满足要求，确定指标如下：

| 序号 | 产品型号 | 接触件规格 | 接触电阻（试验前） mΩ | 接触电阻（试验后） mΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EB-QL-8MA-S6 L=500 EB-QL-8FA-S6 L=500 | 0.4×0.4mm 片式接触件 | ≤16 | ≤16 |
| 2 | EBQ-3-5M-S6 L=500 EBQ-3-5F-S6 L=500 | Φ1.0卷制冲压接触件 | ≤15 | ≤15 |
|  |  | Φ1.5机加接触件 | ≤7 | ≤7 |

试验方法：按照GB/T 5095.2-1997试验2b方法，对插合好的线缆组件进行试验，测试点位于线缆组件连接器焊杯尾部焊线位置。

2.4  绝缘电阻

产品试验情况为：实际测量常温状态绝缘电阻为1000 MΩ，指标如下：

| 序号 | 工作环境 | 连接器类型 | 绝缘电阻 MΩ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温状态 | 信号类 | ≥1000 |
| 2 | 常温状态 | “功率+信号”类 | ≥1000 |

试验方法：按照GB/T 5095.2-1997试验3a方法，对线缆组件进行试验。应采用下列细则：

a)试验电压——500 V DC；

b)施加电压时间——在达到电压要求之后保持60 s±5 s。

2.5  耐电压

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为25个，摸底试验情况满足要求。指标如下：

| 序号 | 产品类型 | 测试电压V DC | 漏电流 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBQ系列线缆组件信号类 | 500 | ≤2 |
| 2 | EBQ系列线缆组件“功率+信号”类 | 1000 | ≤2 |

试验方法：按照GB/T 5095.2-1997试验4a方法，对线缆组件进行试验。应采用下列细则：

a)试验电压——500 V AC；

b)施加电压时间——在达到电压要求之后保持60 s±5 s，施加电压的速度应不超过500 V/S。

2.6  机械寿命

根据目前市场现有产品状况，EBQ系列线缆组件设计使用寿命200次。

做完插拔试验后，连接器无机械损伤，金属零件磨擦表面无严重磨损；接触件接触电阻、绝缘电阻、耐电压满足要求。

试验方法：按GB/T 5095.5-1997中试验9a方法，对线缆组件进行试验。插头与插座连接和分开一次为一个周期并采用下列细则：

a)	200次插合分离；

b)	模拟实际使用情况进行手工插合和分离，也可以用机器来完成，插拔速度每分钟不大于5次。

2.7  温升

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为2套。

指标如下：常温下对线缆组件样品同额定电流进行温升摸底，EBQ系列线缆组件“功率+信号”类产品不超过30 K，EBQ系列线缆组件信号类产品不超过20 K，摸底试验情况满足要求。

| 序号 | 接触件类型 | 额定电流 A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号类 | 2 |
| 2 | 功率类 | 10 |

试验方法：按照GB/T 5095.3-1997中试验5a的方法进行试验。

2.8 低温

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为2套，摸底试验情况满足要求。

外观质量：连接器的标记清晰，连接器的外观无裂纹、起泡、起皮等缺陷； 绝缘体无龟裂、明显掉块、气泡等影响使用的缺陷。产品耐电压、绝缘电阻合格、导通正常。

指标如下：-30 ℃，48 h。

试验方法：按照GB/T 5095.6-1997中试验11j规定对插合好的连接器或线束组件进行试验。

2.9  高温

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为25套，摸底试验满足要求。

外观质量：连接器的标记清晰，连接器的外观无裂纹、起泡、起皮等缺陷； 绝缘体无龟裂、明显掉块、气泡等影响使用的缺陷。产品耐电压、绝缘电阻合格、导通正常。

指标如下：70 ℃，48 h。

试验方法：按照GB/T 5095.6-1997中试验11i规定对插合好的连接器或线束组件进行试验。

2.10  温度冲击

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为10个，摸底试验满足要求。

确定指标如下： 按照GB/T 5095.6-1997中试验方法11d中规定对插合好的连接器或线束组件进行32个温度周期变化试验，采用如下细则：

a)	样品对插后将其放入温度-30 ℃±2 ℃的低温环境中搁置1 h，再在70 ℃±2 ℃条件下搁置1小时，如此循环32次结束；

b)	温度冲击完成后样品放在标准环境下进行自然冷却2 h，以便于其它性能的测试。

测试后：产品耐电压、绝缘电阻合格、接触电阻变化值不大于15 mΩ。

2.11 防护等级

性能指标依据用户使用需求制定，并且产品按照企业标准进行摸底试验验证后，满足要求，样本数量为3个。摸底试验情况为：试验验证后，分离连接器，连接器内部无水渍进入，绝缘电阻和耐电压满足要求。

按照GB/T 4208-2017中规定的试验方法进行试验。产品对插后进行试验，并采用如下细则：

a) 试验前先将线缆组件尾部进行密封处理（可采用涂密封胶处理），将插头与插座对插到位后再进行测试；

b) 试验条件——IPX7。

2.12 盐雾

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为10个，摸底试验满足要求。确定指标如下：试验时间72 h

试验方法： 按照GB/T 5095.6-1997中试验方法11d中规定对线束端子头和公母头接触件等金属连接部件进行试验，并采用以下细则：

测试条件：72 h。

2.13 摇摆测试

产品摸底实验的次数为1次，样本数量为10套。

样品无需对插，装夹到摇摆测试机上，电缆上挂砝码200 g或300 g，砝码距离防水线固定端305 mm，左右角度各65度±5度，频率10次/min，摇摆次数：1000次。，摸底试验满足要求，指标如下：

按照标准GB/T 34989-2017中7.3.10方法进行测试，并采用如下细则：

a)	测试条件：线芯截面积不大于1.5mm2，砝码200 g；线芯截面积大于1.5mm2，砝码300 g；

b)	固定方式：固定防水注塑件（塑封体）位置。

2.14 塑封结构拉脱力

产品摸底实验的次数为1次，样本数量为10套，指标如下：

试验方法：按照GB/T 5095.9-1997中试验17c的方法，针对线缆组件进行塑封结构拉脱力测试，测试时塑封结构固定在测试机器夹具上，沿电缆轴向以25 mm/min的速度向电缆尾部匀速移动，直到拉脱为止。

合格判据：线缆组件的电缆与塑封体拉脱前的峰值拉力不小于90 N。

- 3、解决的主要问题

本标准规范了EBQ系列共享两轮车用线缆组件的技术要求和检验要求，为EBQ系列共享两轮车用线缆组件的设计、制造和交收提供了指导。规定了企业使用时的关键指标机械寿命、摇摆测试、塑封体拉脱力、防护等级、温升等，并通过测试验证满足使用需求。本标准为EBQ系列共享两轮车用线缆组件产品的选用、验收提供了指导依据，并为后续进一步制定国标提供借鉴。同时通过对产品的外形尺寸的界定，便于各厂家进行整车布线结构设计。该团标的制定，填补了该类线束产品国家标准和行业标准的空白。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

产品经过摸底试验，暂未发现问题。

- 四、知识产权情况说明

本标准不涉及产品知识产权问题。

- 五、产业化情况

本标准的制定将使EBQ系列共享两轮车用线缆组件在设计、研制、生产、检验、订购、使用、维护等方面有统一的依据，能更好的推动EBQ系列共享两轮车用线缆组件的研制、生产和使用，具有显著的经济效益和社会效益。

EBQ系列共享两轮车用线缆组件作为应用于两轮电动车的元器件，其承载着电动车各部分元器件间的可靠连接需求，是共享两轮车发展应用必备的关键元器件，也必将在未来共享两轮车的市场起到关键作用。

EBQ系列共享两轮车用线缆组件主要应用于共享电动自行车领域，其他具有相似应用场景（电动三轮车、助力车等）也可以参照应用。

国标GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》自2019年4月15号开始执行后，国内将大量投放共享锂电池电动自行车，每年将有近400万辆车辆投入，对应的EBQ系列线缆组件需求也至少有400万套，后续逐年上升。同期法国、印度也已启动此类项目，这类产品在未来全世界将得到大范围发展。

共享两轮电动自行车发展很快，对于共享车用线缆组件却没有统一的标准，本标准发布后，有助于行业统一使用方法，通过探索形成标准化产品，为后续更好的发展做好保障。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

- 经查询，无国际标准和国外相关标准。

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用GB/T 5095和GB/T 4208-2017。与现行标准相协调。

经标准编制组查询，没有同类国家标准或行业标准。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。

- 十、其他应予说明的事项

本标准名称由《共享两轮电动车用EBQ系列线缆组件》更改为《EBQ系列共享两轮电动车用线缆组件》，原因为：将系列主称放在标准名称最前面更符合行业习惯。

《EBQ系列共享两轮电动车用线缆组件》标准编制组

2023年7月20日

附件1

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：《EBQ系列共享两轮电动车用线缆组件》                                                 项目牵头单位：中航光电科技股份有限公司

承办人：段旭东                                           电  话：13323885130                                      2023年 06月16日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 标题 | EBQ是什么意思，能否用中文替代，需在文中解释一下，xx用，xx系列，命名规则可以参考之前的团标 | 东莞立讯技术有限公司 | 采纳，已在标准型号命名章节增加术语和定义中文解释。 |
|  | 标题 | EBQ是否只用于共享两轮车？ | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 产品目前主要应用于共享两轮车，在标准范围限定中，规定有相似应用场景的（三轮电动车、助力车）也可以参照执行。 |
|  | 二、1、D） | 本标准为推荐性标准，要删掉 | 中国电子元件行业协会 | 采纳。 |
|  | 2.1总则 | 编制的是团标，还借鉴EBQ，这两者有什么关系 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 产品的主要技术要求提炼自中航光电EBQ系列产品的批量应用经验和摸底试验。 |
|  | 2.1总则 | 本部分不好理解，需重新组织语言 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 已对文本进行修改。 |
|  | 2.1总则 | 0.14mm2下面是1.5mm2 | 东莞立讯技术有限公司 | 已修改格式。 |
|  | / | 信号类型（电源还是信号，哪个走电源，哪个走信号）有没有定义 | 东莞立讯技术有限公司 | 已明确信号和电源端子规格。 |
|  | 2.2 | 名称是EBQ,此处是是EBP，需统一 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳，已按照EBQ统一。 |
|  | 2.2等全部试验 | 尽量不用GJB，尽量用GB/T 5095 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 2.3 | 接触电阻，信号类和电源类是否是一样的要求？ | 东莞立讯技术有限公司 | 信号类和电源类产品的接触电阻值根据接触件工作直径大小有所不同。 |
|  | 2.1总则 | 2.1总则下面，接触件类型列一下，写一些哪些是信号，哪些是电源 | 中航光电科技股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 2.3 | 摸底试验结果在试验范围内，语言调整一下 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 2.3 | 把试验的范围完善一下 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 2.4 | 0.05s需明确 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳，已参考标准更改为60±5s。 |
|  | 2.4 | 绝缘电阻只测常态值吗？不做环境试验后，之前的团标是否有体现？ 指标不全 | 贵州航天电器股份有限公司 /中航光电科技股份有限公司/浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳，已按照用户要求增加潮湿状态下绝缘电阻要求 |
|  | 2.5 | 为什么定500v，来源加上 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳，参考已发布标准《EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器》中相近规格产品耐压。 |
|  | 2.7 | 温升和额定电流相关，需说明 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳，标准5.5.8中已经增加施加额定电流进行测试。 |
|  | 2.7 | 温升参考EIA-364-70B，不是最新的，最新是d版，尽量参考国标 | 中兴通讯股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 2.8 | 低温-20℃，是否合适， | 贵州航天电器股份有限公司 | 已同用户沟通，因用户电池低于-20℃会开启保护停止工作，故-20℃指标可以满足要求。 |
|  | / | 线的标准有吗？选什么线等需要有一个原则,把相关的原则在编制说明体现一下 | 上海航天技术基础研究所/贵州航天电器股份有限公司 | 采纳，导体规格将导线规格信息完善至文本附录中。 |
|  | 2.9 | 70℃，48h，满足不了最低等级的高温要求 | 中兴通讯股份有限公司 | 未采纳，已同行业内用户沟通目前标准为70℃。 |
|  | 高温、低温 | 统一成-40~70℃ | 与会专家 | 未采纳，已同用户沟通，因用户电池低于-20℃会开启保护停止工作，故-20℃指标可以满足要求。 |
|  | 高温、低温 | 高低温可以参考电池的工作温度 | 东莞立讯技术有限公司 | 采纳，已同用户沟通用户电池工作温度为-20~70℃。 |
|  | 2.14 | 测试有没有什么依据，试验项目的设计有没有什么规范？ 是否需要考虑低温下的摇摆测试？ 考虑环境符合性和次数的问题 | 上海航天技术基础研究所/贵州航天电器股份有限公司 /浙江永贵电器股份有限公司 | 1.目前测试依据主要结合产品应用场景和使用方法，参考用户验收要求进行设定。项目设计结合产品使用方法，部分参考已发布团标《EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器》进行设定。 2.未采纳，实际应用中线束安装后除维修，无弯折使用场景。 3.采纳，目前摇摆测试标准可以满足使用要求。 |
|  | 2.14 | 做这个试验的目的是什么？ | 浙江永贵电器股份有限公司 | 意在摸底产品老化后接触电阻的变化情况，已同高低温试验合并。 |
|  | 2.10 | 高低温冲击后的接触电阻可以跟之前定温冲试验合并 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 2.9 | 高温之后，为什么不做接触电阻 | 上海航天技术基础研究所 | 未采纳，高温测试条件为70℃，主要对考核非金属材料性能，对接触件性能影响很小，故不做考核。 |
|  | 2.10 | 高低温后，需要由温升试验判定 | 东莞立讯技术有限公司 | 未采纳，高低温冲击对金属件影响很小，故不做考核。 |
|  | 塑封结构拉脱力 | 这个名词需要明确一下，规范中应该是电缆保持力 | 贵州航天电器股份有限公司 /上海航天技术基础研究所 | 未采纳，现行规范GB/T 5095.9中试验方法17c（）电缆夹抗电缆拉力的能力）与本实验方法可以借鉴，但产品结构为塑封体结构，故沿用该名称。 |
|  | 十 | 标准名称改变，需在第十章说明一下 | 中国电子元件行业协会 | 采纳，在第十章对标准名称修改进行说明。 |
| 标准正文 |  |  |  |  |
|  | 标题 | 中文名称更改，英文同步更改 | 中国电子元件行业协会 | 采纳 |
|  | / | EBQ要在术语和定义里面做说明 | 浙江永贵电器股份有限公司 | EBQ属于系列主称，已在型号命名中注释EBQ所指代的意思。 |
|  | / | EBQ和型号命名有脱节 | 中国电子元件行业协会 | 采纳，型号命名已统一为EBQ开头。 |
|  | / | 接触件镀层处，描述统一 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳，已参考已发布标准对镀层描述进行修改。 |
|  | / | 引用文件里面，哪个是线束引用标准， | 贵州贵安新区东江科技有限公司 | 所引用GB/T5095等均为常规线缆组件测试标准。 |
|  | / | 3956也没有， 标准有的带年号，有的不带年号，需统一 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳，已统一增加年号。 |
|  | / | 用银会不会被硫化， 有抗硫化的处理的要求，是否需要写进去 | 中兴通讯股份有限公司 | 采纳，已增加抗硫化的处理要求。 |
|  | 4.2.1 | 附录A里面的节点尺寸，互换尺寸，接线表定义等，需补充完善 | 东莞立讯技术有限公司 | 采纳。 |
|  | 图1 | 线缆结构示意图只有这一种结构吗？ 此处应该把所有的线缆写清楚（有没有填充、走电源，还是信号、几号线、截面、颜色），把电缆作为附录写进去 | 浙江永贵电器股份有限公司/东莞立讯技术有限公司/上海航天技术基础研究所/贵州航天电器股份有限公司 | 采纳，已增加附录。 |
|  | 所有表格 | 所有的表，宽度需统一 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 4.4.6 | 插入力一个表，不分前后 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 4.4.7 | Ø1.5是否能尽量标准 检索下1.5是否满足某标准 | 贵州航天电器股份有限公司 、浙江永贵电器股份有限公司 | 未采纳，实际尺寸为行业内常用尺寸，未找到相关标准。 |
|  | 4.4.11 | 30℃还是30K，需明确 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳，已更改为K。 |
|  | 4.4.10 | 机械寿命，方法是方法，要求是要求，应明确 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳，已调整标准对应章节文本。 |
|  | 4.4.11 | 温升，有没有做极限测试（短路情况） 向客户确定一下保护机理 | 东莞立讯技术有限公司 | 未采纳，已同用户确认，设备中包含短路保护，无需做短路摸底。 |
|  | 4.4.11 | 需评估确认环境温度+温升不超过工作温度上限 | 贵州贵安新区东江科 技有限公司 | 已确认，产品实际温升较低，叠加环境温度未超过温度上限。 |
|  | 4.4.19 | 整个文本的字体需统一 | 东莞立讯技术有限公司 | 采纳。 |
|  | 4.4.11 | 文中接触件的温升，描述需明确，在试验方法中体现细则。 | 贵州航天电器股份 有限公司 | 采纳，已在5.5.8中明确热电偶铺设在接触偶上。 |
|  | 4.4.19 | 接触件接触电阻增幅≤15Ω， 调整成表格形式的标准写法 | 中国电子元件行业协会 | 采纳。 |
|  | 4.4.19 | 盐雾里面中的描述，是否是标准说法？ 可以参考国标中要求 GB6461 | 上海航天技术基础研究所/中兴通讯股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 5.3.2 | 型式检验，12个月太短了，可以调整一下，可以参考36个月 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 5.3.3 | 抽样原则要说一下，抽样方案里面要细化 | 中航光电科技股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 表10 | 温升目前只在第5组，做一次，是否合理，从使用场景去考虑。 | 东莞立讯技术有限公司 | 采纳。 |
|  | 表10 | 绝缘电阻、耐电压都要测的， | 中航光电科技股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 表10 | 分组依据是什么？结合之前的标准和EIA-364等 | 中航光电科技股份 有限公司 | 试验分组参考已发布团标《EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器》进行设定，针对使用不同场景同用户单位沟通进行了增减。 |
|  | 交收检验 | 线号对应性删除 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳。 |
|  |  | 抽样方案需更新， | 中航光电科技股份 有限公司 | 采纳。 |
|  |  | 互换：一个插头对三个插座互换 | 上海航天技术基础 研究所 | 采纳。 |
|  |  | GB2423，GB 5095，尽量统一一下 | 中航光电科技股份 有限公司 | 采纳。 |
|  |  | 接触电阻有标准的试验方法，引用规范即可，可参考之前的团标 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 全文 | 温度，℃，K等，全文需统一 不大于，≤等全文需统一 | 上海航天技术基础 研究所 | 采纳。参考其他国标，表示温度时采用℃，表示温度变化量的绝对值是使用K。“≤更改为不大于”已全文更改。 |
|  | 表12 | 型号命名需重新理一下 | 贵州航天电器股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 表12 | 型号命名，用QL合不合适，目前是强拉强拔的，没有解锁机构，需要优化 | 贵州航天电器股份 有限公司 | 采纳，已更改为Q，去掉L，相关注释意在型号命名中注明。 |
|  | 表12 | 型号命名，两种线束的区分 节点代号是自定义的吗，用标准术语更新一下 | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳，型号命名已将信号、电源类产品合并，已参照GJB599产品的型号命名方式进行修改。 |
|  | 表12 | 公母类型是否是标准术语 公母改为头座 | 贵州航天电器股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 表12 | 需不需要有新的扩展， | 浙江永贵电器股份 有限公司 | 采纳，型号命名后增加变形产品命名节点。 |
|  | 附录 | 图片是否按A.5内容统一一下 | 贵州航天电器股份 有限公司 | 采纳。 |