1.27mm间距微型计算机系统连接器

编制说明

（征求意见稿）

2023年7月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2023年第二批中国电子元件行业协会团体标准制修订项目计划的通知”,计划编号为YX202304006，起草单位为维峰电子（广东）股份有限公司，参编单位有中国电子技术标准化研究院、浙江伊控动力系统有限公司、陕西华达科技股份有限公司、山东龙立电子有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、东莞高端精密电子股份有限公司、巨一动力系统有限公司；技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2023年4月至2023年11月。

2、主要工作过程

本项目计划下达后，由维峰电子（广东）股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2023年5月底完成了标准草案。

2023年6月初在浙江宁波组织编制工作组讨论会，在编制工作组内征求意见，共收集意见36条，其中采纳36条，未采纳0条，详细工作组讨论稿意见汇总表见附件1，标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2023年7月7日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 姓名 | 成员单位 | 职务/职称 | 组内 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周松林 | 维峰电子（广东）股份有限公司 | 营销总监 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
|  | 赵世志 |  | 研发总监 | 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
|  | 彭厚福 |  | 研发工程师 | 成员 |  |
|  | 王 鹏 |  | 市场部课长 | 成员 |  |
|  | 李成炫 |  | 售前工程师 | 成员 |  |
|  | 朱 茗 | 中国电子技术 标准化研究院 | 高工 | 成员 |  |
|  | 高 源 | 浙江伊控动力 系统有限公司 | 研发副总监 | 成员 |  |
|  | 陈 峰 | 浙江伊控动力 系统有限公司 | 研发工程师 | 成员 |  |
|  | 彭战良 | 陕西华达科技 股份有限公司 | 首席专家、研究员 | 成员 |  |
|  | 赵 欣 | 陕西华达科技 股份有限公司 | 设计所所长、高工 | 成员 |  |
|  | 侯香妮 | 陕西华达科技 股份有限公司 | 产品设计工程师 | 成员 |  |
|  | 高文彬 | 山东龙立电子 有限公司 | 总经理 | 成员 |  |
|  | 王秀剑 | 山东龙立电子 有限公司 | 研发经理 | 成员 |  |
|  | 董茂杰 | 深圳市得润电子 股份有限公司 | 工程部经理 | 成员 |  |
|  | 陈 丹 | 深圳市得润电子 股份有限公司 | 工程项目经理 | 成员 |  |
|  | 谭达兴 | 东莞高端精密电子 股份有限公司 | 总经理 | 成员 |  |
|  | 吴立波 | 东莞高端精密电子 股份有限公司 | 研发经理 | 成员 |  |
|  | 张红玉 | 巨一动力系统 有限公司 | 研发中心经理 | 成员 |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对1.27mm间距微型计算机系统连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标主要参考上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本团体标准供行业内相关单位自愿采用。

- 2、主要指标和确定依据

2.1 总则

本标准涉及产品为1.27mm间距微型计算机系统连接器，产品依接触件规格分为3类：M类型，D类型，H类型。涉及的产品型谱有20种，其中M类型的型谱有3种，D类型的型谱有9种，H类型的型谱有8种。产品为插拔式，能实现快速结合与分离。产品主要应用于工业伺服与控制、控制器设备、商业打印机、工业电脑。满足用户在选型时对不同板间高度的空间设计及安装方式的需求。

1.27mm间距微型计算机系统连接器在国际上主要是美国3M公司、TE公司有开发和量产，3M、TE公司是全球连接器行业中公认的技术先锋。与其产品对比有代表性。其性能指标如下表格。

| 项目 | 本公司产品 | 3M | TE | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 一致 |
| 额定电压 | 200 V AC | 150 V AC | 200 V AC | 一致 |
| 接触电阻 | 常态下≤30 mΩ， 实验后ΔR≤20 mΩ | 常态下≤50 mΩ， 实验后ΔR≤25 mΩ | 常态下≤40 mΩ， 实验后≤55 mΩ | 一致 |
| 绝缘电阻 | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ | ≥500 MΩ | 一致 |
| 耐电压 | 500 V AC | 500 V AC | 500 V AC | 一致 |
| 机械寿命 | 500次 | 500次 | 500次 | 一致 |
| 冲击 | 加速度:490 m/s²，时间：11ms，半正弦波，冲击18次；瞬断小于1㎲ | 加速度:490 m/s²，时间：11ms，半正弦波，冲击18次；瞬断小于1㎲ | 加速度:490 m/s²，时间：11ms，半正弦波，冲击18次；瞬断小于1㎲ | 一致 |
| 振动 | 频率:(10-500)Hz， 加速度: 98 m/s²，持续时间:2小时；瞬断小于1㎲ | 频率:(10-55) Hz， 振幅:1.52 mm，持续时间:2小时；瞬断小于1㎲ | 频率:(10-55)Hz， 振幅:1.52 mm，持续时间:2小时；瞬断小于1㎲ | 一致 |
| 稳态湿热 | 相对湿度:91%-96%,温度:40±2 °C,持续时间:96小时 | 相对湿度:90%-95%,温度:40±2 °C,持续时间:96小时 | 相对湿度:90-95%,温度:40 °C,持续时间:96小时 | 一致 |
| 温度快速变化 | 温度：－55℃/30 min. +85℃/30 min;循环5次； | 温度：－55℃/30 min. +85℃/30 min;循环5次； | 温度：－55℃/30 min. +85℃/30 min;循环5次； | 一致 |
| 盐雾 | 盐浓度：5%，温度： 35±2 °C, 时间：48 小时 | 盐浓度：5±1%，温度： 35±3 °C, 时间：48 小时 | 盐浓度：5%，温度： 35±2 °C, 时间：48 小时 | 一致 |
| 高温 | 温度：85℃；时间：1000h； | 温度：85℃；时间：1000h； | 温度：85℃；时间：500h； | 一致 |

2.2 外观

连接器应无裂纹、起泡、起皮、龟裂、掉块、气泡等影响使用的缺陷。

2.3 额定电流

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求确定，连接器接触件的额定电流1.0 A。

2.4 额定电压

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求确定，连接器的额定交流电压200 V 。

- 2.5 互换性

同一型号、规格的连接器插头和插座之间能完全互换。

2.6 接触电阻

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.2-1977中试验2a规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）试验电压：不大于20mV ；

b）试验电流: 不大于100mA；

最后确定指标如下：

| 试验条件 | 接触电阻/m |
| --- | --- |
| 常态下 | ≤ 30 |
| 试验后（机械寿命、振动、冲击、稳态湿热、温度快速变化、盐雾、高温、循环湿热） | ΔR≤ 20 |

- 2.7 绝缘电阻

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.2-1997中试验3a的方法B规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验电压：直流500V  50V ；

最后确定指标如下：

| 试验条件 | 绝缘电阻/M |
| --- | --- |
| 常态下 | ≥ 1000 |
| 试验后（稳态湿热、循环湿热） | ≥ 200 |

2.8 耐电压

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.2-1997中试验4a的方法B规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

耐电压：交流500V 。

最后确定指标如下：连接器任何相邻的接触件之间或接触件与外壳之间，持续时间至少60s，无绝缘击穿或飞弧等现象，且泄漏电流不大于1 mA。

2.9 接触件插入力和拔出力

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.7-1977中实验13b规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）插拔速度：（505%）mm/min；

b）任取插头和插座去除多余接触件，只留对称的两对接触件进行试验；

c）取其数值的一半为接触件的插入力和拔出力数据；

最后确定指标如下：接触件的插入力不大于1.5N，拔出力不小于0.2N。

2.10 插入和拔出力

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.7-1977中实验13b规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

插拔速度：（505%）mm/min。

最后确定指标如下：

| 芯数 | 插入力(最大） N | 拔出力（最小） N |
| --- | --- | --- |
| 14 | 20.6 | 2.7 |
| 20 | 29.4 | 3.9 |
| 26 | 38.2 | 5.1 |
| 36 | 52.9 | 7.1 |
| 40 | 58.8 | 7.8 |
| 50 | 73.5 | 9.8 |
| 68 | 100.0 | 13.3 |
| 80 | 117.6 | 15.6 |
| 100 | 147.0 | 19.6 |

2.11 机械寿命

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.5-1977中实验9a规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）插拔次数：500次；

b）插拔速度: （505%）mm/min；

最后确定指标如下：试验后，外观、接触电阻、插入和拔出力符合要求。

2.12振动

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.4-1997中实验6d规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）频率：10 Hz ~ 500 Hz；

b）加速度: 98 m/s²；

c）持续时间：每轴2h；

d）X、Y、Z三个轴向；

最后确定指标如下：实验中连接器的电气连续性中断应不大于1μs；试验后，外观、接触电阻符合要求。

2.13冲击

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.4-1997中实验6c规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

a）波形：半正弦；

b）加速度: 490 m/s²；

c）持续时间：11 ms；

d）次数：三轴六向，每向3次，共18次；

最后确定指标如下：实验中连接器的电气连续性中断应不大于1μs；试验后，外观、接触电阻符合要求。

2.14 稳态湿热

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.6-1977中试验11c规定的方法对连接器进行试验数据如下：

试验条件：

a）温度：40 ℃  2 ℃；

b）相对湿度：90% ~ 95%；

c）测试时间：96h；

最后确定指标如下：外观、接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

2.15 温度快速变化

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.6-1977中试验11d规定的方法对连接器进行试验数据如下：

试验条件：

a）保持 -55 ℃  3 ℃，0.5 h；

b）温度保持105 ℃  3 ℃， 0.5 h；

c）过渡时间最大30 s；

d）循环次数：5次；

e）每次循环时间：1h

最后确定指标如下：外观、接触电阻符合要求。

2.16 盐雾

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.6-1997中实验11f规定的方法对连接器进行试验数据如下：

试验条件：

a）温度: 35 ℃±2 ℃；

b）浓度：5%±1%；

c）PH值：6.5~7.2；

d）测试时间：48h。

最后确定指标如下：按规定用蒸馏水洗净和干燥后，接触电阻符合要求，金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的5%，非金属材料应无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷，且无影响正常使用的损伤。

2.17 高温

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.6-1977中试验11i规定的方法对连接器进行试验数据如下：

试验条件：

a）温度: 105 ℃  3 ℃；

b）测试时间：1000h。

最后确定指标如下：试验后，外观、接触电阻符合要求。

2.18 循环湿热

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T 5095.6-1977中试验11m规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

试验条件：

- 实验前，保持温度 25 ℃  3 ℃，相对湿度 45% ~ 75%，使试件温度达稳定；

- 在1小时内，相对湿度升至95% ~100%，温度维持在25 ℃  3 ℃；

- 在30.5小时内，温度升至55 ℃  2℃，相对湿度维持在95% ~100%；

- 保持温度 55 ℃  2 ℃，相对湿度降至90% ~ 96%，维持9h；

- 在4.51.5小时内，温度降低到25 ℃  3 ℃，相对湿度不低于95%；

- 保持温度25 ℃  3 ℃，相对湿度不低于95%，直到24h之周期完成；

- 以上24小时为一次循环；

- 共循环6次；

最后确定指标如下：外观、接触电阻、绝缘电阻符合要求。

2.19 可焊性

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T5095.6—1997中12a和12b(对于焊线连接器)规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

最后确定指标如下：对于印制板技术的焊接区域沾锡面积应在95%以上；对于焊线技术的焊料应润湿试验区域，并且应无小滴。

- 2.20 耐焊接热

性能指标的确定是参考国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样3套，按GB/T5095.6—1997中试验12d和12e(对于焊线连接器)规定的方法对连接器进行试验，数据如下：

最后确定指标如下：外观符合要求。

- 3、解决的主要问题

1）当前工业伺服与控制、商业打印机、工业电脑等领域用到的连接器，型态种类多。因国内各连接器企业产品标准各不相同，没有统一的产品规范。通过本标准编制，规定了此类连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了国家在该类连接器标准上的空白。

2）目前中国高端连接器还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加。制定产品统一的规范，这有利于连接器的统型应用，加速推进连接器的国产化替代和本地化生产。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

该标准参考了国际公司的试验分组及客户应用环境的要求，对16项指标进行了试验验证，并通过了客户确认和实际应用，满足产品需求。

- 四、知识产权情况说明

该产品结构是通用结构，而且本标准不涉及特殊设计，经过专利检索，没有检索到与本标准相关的必要专利。

- 五、产业化情况

本标准中连接器产品主要应用于工业伺服与控制、控制器设备、商业打印机、工业电脑等。我国目前已是全球最大的连接器市场，但因起步较晚，整体仍以中低端产品居多，国内企业相比国际一流厂商在标准建立、技术创新方面仍有一定差距。

近年来，受益于工业工厂自动化、医疗、通讯等高端领域需求市场的持续拉动，全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。预计随着新能源汽车、智能制造、5G通信及物联网技术的快速发展和普及，连接器未来市场规模有望进一步提升，高品质连接器国产化替代空间十分可观，同时整个行业需求处于持续上升阶段。

- 六、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用GB/T 5095-1997与现行标准相协调。

本标准为新定制标准，无相关国家标准、行业标准等。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好满足各方的实际使用需求。

- 九、其他说明事项

本标准名称由《1.27mm间距微型带状计算机系统连接器》更改为《1.27mm间距微型计算机系统连接器》，原因如下：原名称中“带状”的含义与本标准的连接器无相关联系，故名称中去除“带状”。

《1.27mm间距微型计算机系统连接器》标准编制组

2023年07月10日

附件1

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：1.27mm间距微型计算机系统连接器                          项目牵头单位：维峰电子（广东）股份有限公司

承办人：彭厚福                    电  话：13612653475                               2023年 06月 17 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 标准草案意见汇总表-标准文本第4条 | “增加接触件的插入力和拔出力”。 意见处理不采纳改为采纳 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准草案意见汇总表-标准文本第14条 | “初始值”改为“常态下”。意见处理不采纳改为采纳 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准草案意见汇总表-标准文本第16条 | “后续的机械或环境试验后，绝缘电阻不小于1000 M”，改为“200 M” 。意见处理不采纳改为采纳 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准草案意见汇总表-标准文本第32条 | 6.3 定义的储存时间不能超过5年,这个时间太长建议修改。建议修改，意见处理不采纳改为采纳 | 东莞高端精密电子股份有限公司 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 名称 | “1.27mm间距微型带状计算机系统连接器”改为“1.27mm间距微型计算机系统连接器” | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.4绝缘材料 | “GB/T 2408-2008”改为“GB/T 2408-2021”，增加UL94V-0内容。 取消“不允许采用再生塑料” | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 深圳市得润电子股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.2锁紧机构 | “用于M类型”去掉“用于”两字 | 中壹发展八五零电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.5共面度 | “连接器共面度”改为“连接器引脚共面度” | 中壹发展八五零电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.6连接器互配的堆叠高度 | “堆叠高度”改为“配合高度” | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.7印制板通孔及焊盘设计 | “连接器的印制板通孔及焊盘尺寸应符合附录D的要求”改为“推荐的印制板开孔及焊盘尺寸见附录D” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | - 4.3.1标记 | “生产年代”改为“生产日期” | 深圳市得润电子股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.1表1 | 温度“85”改为“105” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.1和4.4.2 | 额定电流和额定电压条款放到4.1.4之前、4.1.3后，且额定电流取消温度要求。用一句话说明额定值。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.5接触电阻 | “初始值不大于35 m”及“变化量不大于25 m”改为“初始值不大于30 m”及“变化量不大于29 m” | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.6绝缘电阻 | “试验后，绝缘电阻不小于1000 M”改为“试验后，绝缘电阻不小于200 M” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.7耐电压 | “泄漏电流不大于0.5 mA”改为“泄漏电流不大于1mA” | 中壹发展八五零电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.8和4.4.9 | “4.4.8机械操作，4.4.9插入力和拔出力”位置对调，相应的文本中条款号引用也作相应调整。原4.4.9表格内数值取小数点后1位。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.10和4.4.11 | “4.4.10冲击，4.4.11振动”位置对调，相应的文本中条款号引用也作相应调整。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.13温度快速变化 | 取掉“试验中连接器的电不连续性不应超过1㎲” | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.14盐雾腐蚀 | “盐雾腐蚀”改为“盐雾”，取掉“绝缘电阻满足4.4.6条的规定，耐电压满足4.4.7条的规定”取消 | 富士康（昆山）电脑接插件 有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.16循环湿热 | 取掉“耐电压满足4.4.7条的规定” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.17和4.4.18 | 有悬置段，分别去掉第一段话“对于不同的焊接技术的连接器，应采用不同的试验方法”，相应的子条款均变为a）和b）； “用于”改为“对于” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | - 5.3.3型式检验样品 | 取掉“附录C中的C.2、….”等文字，增加具体的抽样说明。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.3.4表3 | 互换性上的小标注“a”取掉。PA组、PB组试验顺序重新评估。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.1结构及物理特性、外观质量检查 | “结构及物理特性、外观质量检查”改为 “外观及机械检查” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.4绝缘电阻 | “持续时间至少60 s” 取掉 | 中国电子科技集团公司 第四十研究院 | 采纳 |
|  | 5.5.5耐电压 | “接触件之间”改为“相邻接触件之间” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.6机械操作 | “25 mm/min”改为“（505%）mm/min” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.9振动 | “频率：10 Hz ～ 55 Hz”太小，重新定义；少“半正弦波”波形。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.8和5.5.9 | 5.5.8和5.5.9调换位置，相应文本中条款号引用也作相应调整。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.15 | 有悬置段，去掉5.5.15后的第一段话“对于不同的焊接技术的连接器，应采用不同的试验方法”，相应的子条款变为： - 对于…. 1） 2） 3） 4） - 对于…. 1） 2） 3） 4） “用于…”改为“对于…” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.16 | 有悬置段，去掉5.5.16后的第一段话“对于不同的焊接技术的连接器，应采用不同的试验方法”，相应的子条款变为： - 对于…. 1） 2） - 对于…. 1） 2） “用于…”改为“对于…” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 6.3储存 | “相对湿度不大于80%”改为“相对湿度不大于70%”, “超过5年”改为“超过1年” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 7.1表5 | 表5中序号1，2，7的内容描述重新定义 | 陕西华达科技股份有限公司 中壹发展八五零电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附录A、B、C | 附图标注调整 | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 附录D | 应为： 附录D （资料性） 推荐的印制板开孔尺寸；把基准去掉。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |