牛角锁扣式系列连接器

编制说明

（征求意见稿）

2023年7月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2023年第二批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”中电元协【2023】010号；计划编号为YX202304007，起草单位为维峰电子（广东）股份有限公司，参编单位有中国电子技术标准化研究院、、浙江伊控动力系统有限公司、陕西华达科技股份有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、东莞高端精密电子股份有限公司、山东龙立电子有限公司；技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2023年5月至2023年12月。

2、主要工作过程

本项目计划下达后，由维峰电子（广东）股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2023年4月底完成了标准草案。

2023年5月初组织编制工作组对标准草案内容征求意见，汇总及修改完成后， 并于2023年6月15日在浙江宁波召开了标准草案讨论会，共有个13个单位22位代表参加会议，共收集意见45条，采纳45条，未采纳0条，详见征求意见汇总表（附件1），标准草案修改完成并经工作组内部讨论通过，之后将标准草案转为征求意见稿，并于2023年7月11日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 姓名 | 成员单位 | 职务/职称 | 组内 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周松林 | 维峰电子（广东）股份有限公司 | 营销总监 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
|  | 赵世志 |  | 研发总监 | 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
|  | 王 鹏 |  | 市场部课长 | 成员 |  |
|  | 陈子万 |  | 研发工程师 | 成员 |  |
|  | 廖广南 |  | 市场部/FAE | 成员 |  |
|  | 朱 茗 | 中国电子技术标准化研究院 | 高工 | 成员 |  |
|  | 高 源 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 研发副总监 | 成员 |  |
|  | 陈 峰 |  | 研发工程师 | 成员 |  |
|  | 彭战良 | 陕西华达科技股份有限公司 | 首席专家、研究员 | 成员 |  |
|  | 赵 欣 |  | 设计所所长、高工 | 成员 |  |
|  | 侯香妮 |  | 产品设计工程师 | 成员 |  |
|  | 林宗彪 | 深圳市得润电子股份 有限公司 | 工程部总监 | 成员 |  |
|  | 董茂杰 |  | 工程部经理 | 成员 |  |
|  | 谭达兴 | 东莞高端精密电子股份 有限公司 | 总经理 | 成员 |  |
|  | 吴立波 |  | 研发经理 | 成员 |  |
|  | 高文彬 | 山东龙立电子有限公司 | 总经理 | 成员 |  |
|  | 张乐超 |  | 研究室主任 | 成员 |  |
|  | 张红玉 | 巨一动力系统有限公司 | 研发中心经理 | 成员 |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对牛角锁扣式系列连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标主要参考上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本团体标准供行业内相关单位自愿采用。

- 2、主要指标和确定依据

2.1 总则

本标准涉及产品为牛角锁扣式系列连接器，产品类别分为插头类及插座类，类型分为：127，127H254,200,254,产品为配对连接后自锁式，应用方便能实现快速结合与分离，可满足多种场景使用需要，主要应用于汽车、工业机械等电控系统。其产品具有多种结构设计，可以满足不同空间设计需求。

表1  产品类型：127及127H254

| 项目 | 本公司产品 | ERNI | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电流 | 1.5A | 1.0A | 优于 |
| 额定电压 | 130V | 100V | 优于 |
| 接触电阻 | ≤15mΩ | 初始值≤20mΩ， 环境试验后状态≤30mΩ | 优于 |
| 电压降 | 50mV | 50mV | 一致 |
| 电流循环 | 1008h | 1008h | 一致 |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 环境试验后状态≥200MΩ | 一致 |
| 耐电压 | 1000V | 1000V | 一致 |
| 机械寿命 | 50次 | 50次 | 一致 |
| 机械冲击 | 冲击次数：X、Y、Z 三轴六向，每轴向10次;时间：5～10 ms; 加速度:35g | 冲击次数：X、Y、Z三轴六向，每轴向10次;时间：5～10ms; 加速度:35g | 一致 |
| 振动（随机） | 频率:5 Hz～1000 Hz; PSD:0.002-23.8(m/s²)²/Hz; 持续时间：8小时/轴） | 频率:5 Hz～1000 Hz; PSD:0.002-23.8(m/s²)²/Hz; 持续时间：8小时/轴） | 一致 |
| 温度快速变化 | 温度：－40℃～125℃;100次循环；每次循环1h； | 温度：－40℃～125℃;100次循环；每次循环1h； | 一致 |
| 温度/湿度循环 | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%~99%；10次循环；每次循环24h； | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%~99%；10次循环；每次循环24h； | 一致 |
| 高温老化 | 温度：125℃；时间：1008h； | 温度：125℃；时间：1008h； | 一致 |

表2  产品类型：200

| 项目 | 本公司产品 | ERNI | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电流 | 2.0A | 1.5A | 优于 |
| 额定电压 | 260V | 200V | 优于 |
| 接触电阻 | ≤10mΩ | 初始值≤15mΩ， 环境试验后状态≤25mΩ | 优于 |
| 电压降 | 50mV | 50mV | 一致 |
| 电流循环 | 1008h | 1008h | 一致 |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 环境试验后状态≥200MΩ | 一致 |
| 耐电压 | 1600V | 1600V | 一致 |
| 机械寿命 | 50次 | 50次 | 一致 |
| 机械冲击 | 冲击次数：X、Y、Z 三轴六向，每轴向10次;时间：5～10 ms; 加速度:35g | 冲击次数：X、Y、Z三轴六向，每轴向10次;时间：5～10ms; 加速度:35g | 一致 |
| 振动（随机） | 频率:5 Hz～1000 Hz; PSD:0.002～23.8(m/s²)²/Hz; 持续时间：8小时/轴） | 频率:5 Hz～1000 Hz; PSD:0.002～23.8(m/s²)²/Hz; 持续时间：8小时/轴） | 一致 |
| 温度快速变化 | 温度：－40℃～125℃;100次循环；每次循环1h； | 温度：－40℃～125℃;100次循 环；每次循环1h； | 一致 |
| 温度/湿度循环 | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%~99%；10次循环；每次循环24h； | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%~99%；10次循环；每次循环24h； | 一致 |
| 高温老化 | 温度：125℃；时间：1008h； | 温度：125℃；时间：1008h； | 一致 |

表3  产品类型：254

| 项目 | 本公司产品 | ERNI | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电流 | 3.0A | 2.0A | 优于 |
| 额定电压 | 330V | 300V | 优于 |
| 接触电阻 | ≤10mΩ | 初始值≤10mΩ， 环境试验后状态≤20mΩ | 优于 |
| 电压降 | 50mV | 50mV | 一致 |
| 电流循环 | 1008h | 1008h | 一致 |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 环境试验后状态≥200MΩ | 一致 |
| 耐电压 | 2000V | 1600V | 一致 |
| 机械寿命 | 50次 | 50次 | 一致 |
| 机械冲击 | 冲击次数：X、Y、Z 三轴六向，每轴向10次;时间：5～10 ms; 加速度:35g | 冲击次数：X、Y、Z三轴六向，每轴向10次;时间：5～10ms; 加速度:35g | 一致 |
| 振动（随机） | 频率:5 Hz～1000 Hz; PSD:0.002～23.8(m/s²)²/Hz; 持续时间：8小时/轴） | 频率:5 Hz～1000 Hz; PSD:0.002～23.8(m/s²)²/Hz; 持续时间：8小时/轴） | 一致 |
| 温度快速变化 | 温度：－40℃～125℃;100次循环；每次循环1h； | 温度：－40℃～125℃;100次循环；每次循环1h； | 一致 |
| 温度/湿度循环 | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%~99%；10次循环；每次循环24h； | 温度：－40℃～125℃;湿度：45%~99%；10次循环；每次循环24h； | 一致 |
| 高温老化 | 温度：125℃；时间：1008h； | 温度：125℃；时间：1008h； | 一致 |

2.2 外观

连接器应无裂纹、起泡、起皮、严重变形、镀层脱落、腐蚀等影响使用的缺陷。

- 2.3 额定值

额定电流：127型及127H254型：1.0 A；200型：1.5 A；254型：1.5 A。

额定电压(直流)：127型及127H254型：100 V；200型：200 V；254型：300 V。

- 2.4互换性

性能指标的确定，参考了行业用户需求，随机抽取同一型号的插座和插头进行连接和分离，可以保证互换后实现相同功能。

2.5 接触电阻

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.7标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据，详见下表：

| 产品型号 | 127型 | 127H254型 | 200型 | 254型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微电流连接器电阻（试验前初始状态） | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤15mΩ | ≤10mΩ |
| 微电流连接器电阻（环境试验后状态） | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤25mΩ | ≤20mΩ |

- 2.6电压降

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.8标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据如下：

电压降小于50mV。

- 2.7电流循环

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.9标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据如下：

测试过程中任一对端子的接触温升不应超过55℃，接触电阻符合要求。

- 2.8 绝缘电阻

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.27标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据，详见下表

| 产品型号 | 127型 | 127H254型 | 200型 | 254型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻（试验前初始状态） | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ |
| 绝缘电阻（环境试验后状态） | ≥200 MΩ | ≥200 MΩ | ≥200 MΩ | ≥200 MΩ |

- 2.9 耐电压

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.28.1标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据，详见下表：

| 产品型号 | 127型及127H254型 | 200型 | 254型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相邻电路介质耐电压（V AC） | 1000 | 1600 | 1600 |

确认性能指标：连接器任何相邻的接触件之间，持续时间60s，无绝缘击穿或飞弧等现象，且泄漏电流不大于1mA。

2.10 机械寿命

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.3标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据如下：

插拔次数：插拔50次。

确认性能指标：外观、接触电阻符合要求。

2.11接触件插入力和拔出力

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.4标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据如下：

确认性能指标如下表：

| 插入力(最大）N/芯 | 拔出力（最小）N/芯 |
| --- | --- |
| 2.0 | 0.2 |

2.12 冲击

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.17标准规定的方法对连接器进行试验。

试验条件如下：

- 波形：半正弦；

- 峰值加速度: 35 g；

- 持续时间：5～10 ms；

- 冲击次数：X、Y、Z 三轴六向，每轴向10次。

确认性能指标：试验中连接器的电气连续性中断应不大于1μs；环境试验后状态，外观、接触电阻、电压降符合要求。

2.13 振动

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.17标准规定的方法对连接器进行试验。

试验条件如下：

频率：5Hz～ 1000 Hz；

- 持续时间：每轴向8 h；

确认性能指标：试验中连接器的电气连续性中断应不大于1μs；环境试验后状态，外观、接触电阻、电压降符合要求。

2.14 温度快速变化

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.29标准规定的方法对连接器进行试验。

试验条件如下：

a）温度: -40~125 ℃；

b）循环100次，每次1小时；

确认性能指标：试验中连接器的电气连续性中断应不大于1μs；环境试验后状态，外观、接触电阻、电压降符合要求。

2.15 温度/湿度循环

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.30标准规定的方法对连接器进行试验。试验条件如下：

- 保持温度（235）℃，相对湿度45%~75%，4小时；

- 在0.5小时内，温度升高到（552）℃，相对湿度95%~99%；

- 保持温度（552）℃，相对湿度95%~99%，10小时；

- 在2.5小时内，温度降低到（-402）℃；

- 保持温度（-402）℃，2小时；

- 在1.5小时内，温度升高到125℃；

- 保持温度125℃，2小时；

- 在1.5小时内，温度降低到（235）℃；

- 以上24小时为一次循环；

- 共循环10次；

确认性能指标：外观、接触电阻、电压降、绝缘电阻、耐电压符合要求。

2.16 高温

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.31标准规定的方法对连接器进行试验。

试验条件：

a）温度: 125℃；

b）测试时间：1008h。

确认性能指标：外观、接触电阻、电压降符合要求。

2.17 盐雾

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按QC/T 1067.1-2017中4.36.1标准规定的方法对连接器进行试验。

试验条件：

a）温度: 35±2 ℃；

b）浓度：95~98%（R.H）；

c）PH值：6.5~7.2；

d）测试时间：48h。

确认性能指标：按规定用蒸馏水洗净和干燥后，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求，金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的30%，非金属材料应无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷，且无影响正常使用的损伤。

2.18 可焊性

性能指标的确定，参考了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求、量产中的试验数据，以及3次摸底试验，每次抽样6套，按GB/T5095.6—1997中12a标准规定的方法对连接器进行试验得到的数据如下：

确认性能指标：焊接区域沾锡面积应在95%以上。

- 3、解决的主要问题

当前市场用到的锁扣式连接器，结构简单、安装简易、型态种类多，广泛应用于新能源汽车、工业、医疗等领域；因国内各连接器企业产品标准各不相同，没有统一的产品规范，通过本标准编制，规定了此类连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了国家在该类连接器标准上的空白。制定产品统一的规范，这有利于连接器的统型应用，加速推进连接器的国产化替代和本地化生产。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

该标准中对16项指标进行了试验验证，并通过了客户确认和实际应用，满足产品需求。

四、知识产权情况说明

经检索分析，该产品不涉及知识产权问题。

- 五、产业化情况

本标准中连接器产品主要应用于新能源汽车、工业设备，如：汽车电池管理系统、功率电子装置系统、仪器仪表；工业领域新一代可编程逻辑控制器(PLC)、工业自动化设备的系统控制方案。我国目前已是全球最大的连接器市场，但因起步较晚，整体仍以中低端产品居多，国内企业相比国际一流厂商在标准建立、技术创新方面仍有一定差距。

近年来，受益于新能源汽车、工业工厂自动化、医疗、通讯等高端领域需求市场的持续拉动，全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。预计随着新能源汽车、智能制造、5G通信及物联网技术的快速发展和普及，连接器未来市场规模有望进一步提升，高品质连接器国产化替代空间十分可观，同时整个行业需求处于持续上升阶段。

- 六、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用QC/T 1067.1-2017、GB/T 5095-1997与现行标准相协调。

本标准为新定制标准，无相关国家标准、行业标准等。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好满足各方的实际使用需求。

《牛角锁扣式系列连接器》标准编制组

2023年7月11日

附件1

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：牛角锁扣式系列连接器                                          项目牵头单位：维峰电子（广东）股份有限公司

承办人：陈子万                              电  话：18896239689                            2023年 06 月 16 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 附件1-第20条 | 震动（随机）试验条件： c）X、Y、Z每轴8h；震动应改为振动 建议更改：X/Y/Z 坐标系，每个方向8h | 浙江伊控动力系统有限公司 | 采纳 |
|  | 附件1-第32条 | 文本格式。建议标准全文不要使用 单倍行距 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 采纳 |
|  | 附件1-第42条 | “（至少三者之一）”去掉 | 山东龙立电子有限公司 | 采纳 |
|  | 附件1-第44条 | 连接器的额定工作直流电压满足表3 建议更改：额定电压应该给出具体数值，而不是一个范围，表3标题应居中 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 采纳 |
|  | 附件1-第52条 | “试验中连接器的连接电阻连续大于7Ω的时间不超过1µs”用“……电气不连续性不超过1µs”专业用语。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 附件1-第64条 | 冲击次数：三轴三向，每向10次 轴向：X、Y、Z 三个轴向 建议变更：描述统一，都按照X、Y、Z三个轴来写 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | - 项目名称 | 牛角锁扣式系列连接器建议改为“牛角锁扣式系列连接器” | 贵州航天电气 | 采纳 |
|  | 4.1.4绝缘材料 | “GB/T 2408-2008”改为“GB/T 2408-2021”，增加UL94V-0内容。 取消“不允许采用再生塑料” | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司、深圳市得润电子股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.1 结构 | 删除“连接器分为两类：插头及插座类”按连接器结构组成形式描述 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.2 锁紧机构 | 针对牛角锁扣式进行结构描述 | 富仕康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.5 焊盘设计 | 焊盘设计改为“推荐印制板焊盘设计” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.6 电缆规格推荐 | “电缆规格推荐”改为“推荐的电缆规格” “推荐电缆选用规格符合附录 D 的要求”改为“推荐的电缆规格见附录 D。 ” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.3.1 标记 | 删除“（至少三者之一）”；生产年代改为“生产日期” | 深圳市得润电子股份有限公司/山东龙立电子有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.2额定电流 4.4.3额定电压 | 额定电流和额定电压条款放到 4.1.4 之前、4.1.3 后，且额定电流取消温度要求。用一句话说明额定 值。额定电压栏删除“≤” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | - 4.4.5接触电阻（微电流连接电阻） | 删除“微电流连接电阻”分试验前初始状态”和“环境试验后”两种 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.6电流循环 | 温升不应超过55℃，改为：温度变值不应超过30℃。 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.7绝缘电阻 | 删除“与连接器外壳外壳之间”；实验改为“试验”；分试验前初始状态≥100MΩ改为“环境试验后≥200MΩ”， | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.8绝缘介电强度 | 绝缘介电强度改为“耐电压”；删除“≥” | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.9机械操作（插拔循环） | 机械操作（插拔循环）改为：“机械寿命” | 富仕康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.10接触件的插入力各拔出力 | 删除“/芯” | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.11连接器插合力和分离力 | 删除表7，插合力及分离力采用公式进行规定，不同芯数的力值要求应有区别 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.12锁止装置解锁力 | 锁止装置解锁力6～51 N，上限51 N力过大，评估后调整 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.13锁止装置强度 | 强度≥35N是否过小，确认参考的标准制定的力大小值 | 深圳市得润电子股份 有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.14连接器防错结构 | “施加插合时所需插合力的 3 倍”评估确认大芯数产品按 3 倍力值规定是否太大超过了结构强度上限，建议评估固定一个具体的试验力值。 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.15冲击 | “连接电阻连续大于7Ω的时间不超过1µs”建议改为“电不连续性不应超过1㎲” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.16震动 | “连接电阻连续大于7Ω的时间不超过1µs”建议改为“电不连续性不应超过1㎲” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.15～4.4.16 | “4.4.15冲击，4.4.16震动”位置对换 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.17温度快速 变化 | “连接电阻连续大于7Ω的时间不超过1µs”建议改为“电不连续性不应超过1㎲” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.20盐雾腐蚀 | “盐雾腐蚀”改为“盐雾”；删除“绝缘介电强度满足4.4.8条的规定” | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 5.3.3型式检验样品 | 删除现有抽样品方案及对应附录，重新叙述抽样方案。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.3.4表3 | 互换性“a”上标取消；机械操作改为“机械寿命”。 PB 组试验顺序重新评估。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.4.2检验项目 | 表9中互换性“a”上标取消 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.5绝缘电阻 | 1000V+/-50V改为500V | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.6 绝缘介电强度 | 绝缘介电强度改为“耐电压”；删除或“接触件与外壳外壳之间” | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.7机械操作（插拔循环） | 机械操作（插拔循环）改为：“插拔循环”；50mm/min改为(50±5%) mm /min;30次改为“50次” | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.7～5.5.11 | 50mm/min改为(50±5) mm /min | 富仕康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.13～5.5.14 | 5.5.13 和 5.5.14 位置对换，相应文本中条款号引用也作相应调整。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.13冲击 | 35g改为“35G”，三个轴向改“三轴六向” | 浙江伊控动力系统有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.16～5.5.18 | 引用标准描述一致“:”改为“中” | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.18盐雾腐蚀 | “盐雾腐蚀”改为“盐雾”；24h改为“48h” | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 6.3储存 | “相对湿度不大于80%”改为“相对湿度不大于70%”, “超过5年”改为“超过1年” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 7.1连接器名 | 表10，产品类型与插头/插座类别对换位置，端子电镀重新描述 | 贵州航天电气股份有限公司 | 采纳 |
|  | 附录 | 附图标注调整 | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 附录 | 附录 所有附录图示严格按照制图标准重新绘制，图中多 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 全文检测 | / 标准中存在悬置段，需要调整 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |