中心导体直径为0.8mm推入式 BPMP系列射频同轴连接器

编制说明

（征求意见稿）

2021年7月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2020年第二批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”，计划编号为YX202104001，起草单位为陕西华达科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、沈阳兴华航空电器有限责任公司、厦门唯恩电气有限公司、中航富士达科技股份有限公司、上海微小卫星工程中心、中国空间技术研究院西安分院、中国电子科技集团第三十九研究所等共同编制团体标准《BPMP系列射频同轴连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2021年4月至2021年12月。

- 2、主要工作过程

本项目计划下达后，由陕西华达科技股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2021年6月底完成了标准草案。并于2021年7月18日提交BPMP团标编制组审查。截止2020年7月23日，完成编制组内意见征集，共收集意见27条，其中采纳26条，未采纳1条，详见工作组讨论稿意见汇总表（附件1）。经完善标准后，于2020年7月底形成标准征求意见稿。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许刚 | 陕西华达科技股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 郭嬿 | 陕西华达科技股份有限公司 | 标准化 人员 | 负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。 |
| 3 | 雷峰涛 | 陕西华达科技股份有限公司 | 编制组 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
| 4 | 吴正平 | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |
| 5 | 杨帆 | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |
| 6 | 张庆宇 | 沈阳兴华航空电器有限 责任公司 |  |  |
| 7 | 姜睿智 | 沈阳兴华航空电器有限 责任公司 |  |  |
| 8 | 林平 | 厦门唯恩电气有限公司 |  |  |
| 9 | 熊洪煌 | 厦门唯恩电气有限公司 |  |  |
| 10 | 孙秋香 | 中航富士达科技股份有限公司 |  |  |
| 11 | 贺连星 | 上海微小卫星工程中心 |  |  |
| 12 | 史广芹 | 中国空间技术研究院西安分院 |  |  |
| 13 | 李海岸 | 中国空间技术研究院西安分院 |  |  |
| 14 | 李惟涛 | 中国电子科技集团公司 第三十九研究所 |  |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对小型耐功率推入式连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组按照电性能、机械性能、环境性能进行分组；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本标准为推荐性标准。

- 2、主要指标和确定依据

2.1  总则

BPMP系列射频连接器是一种小型推入式射频同轴连接器，其界面可分为擒纵和无擒纵（光孔）2种，具有体积小、重量轻、使用频率高、耐功率、连接快速等特点。产品主要用在通讯领域，可实现高密度板间安装，是通讯、雷达设备向高频化、小型化和模块化发展所必须的射频连接器产品，其产品类型包括：转接器、接电缆连接器、微带连接器。

- 2.2  插入力和拔出力

表1  啮合力和分离力

| 配合形式 | 啮合力 | 分离力 |
| --- | --- | --- |
| 与光孔配合 | ≤12N | 2.2N～7N |
| 与有限擒纵配合 | 20N～35N | 10N～25N |

该指标是根据产品实际使用情况提出，由于产品体积相比SMP增大了20%，对推入式连接器带来的直接影响就是插入力和拔出力增大。板间应用连接器通常为多排、多个同时对插，为实现连接器有效连接，连接器插入力不宜过大、分离力不宜过小。产品经过大批量测试，测试样本1000只产品，其中光孔和擒纵各500只，测试结果见表2：

表2  啮合力和分离力

| 配合形式 | 啮合力 | 分离力 |
| --- | --- | --- |
| 与光孔配合 | 7～10N | 3N～5N |
| 与有限擒纵配合 | 23N～28N | 13N～18N |

- 2.3 电压驻波比测试

DC～18GHz,驻波测试小于1.3，测试样本600只产品，产品包括转接器、接电缆连接器、微带连接器各200只，测试均小于1.3。

2.4 峰值功率

按照用户要求峰值将连接器一端连接到功率源输出口，另一端接与其特征阻抗一致的负载。打开功率源电源，使其正常工作，工作频率可选择9GHz、9.6GHz、10.4GHz三个点，并确定输入到连接器的峰值功率200W，占空比10%，保持30分钟，试验过程中组件不允许出现击穿现象，试验后测试插入损耗变化小于0.1dB。

2.5 气密封

气密封指标是根据用户使用要求进行规定，连接器漏率应不大于1.013×10-3Pa·cm3/s，试验按照标准要求对200个气密封产品进行测试，测试结果全部合格。

2.6 绝缘电阻

绝缘电阻指标是根据用户使用要求进行规定，试验按照标准要求对600个气密封产品进行测试，测试结果全部合格，均大于5000MΩ。

- 2.7 中心接触件的固定性

中心接触件固定性是按照试验摸底确定的，试验按照标准要求对过盈配合产品进行测试，测试结果全部均大于10N。

- 2.8 连接器的耐久性

耐久性指标是根据用户使用要求进行规定，抽取300个不同连接器形式的产品进行试验，试验测试合格。擒纵约400次，光孔约1000次。

- 2.9 接触电阻

接触电阻指标是根据用户使用要求进行规定，600各个试验件全部测试合格，铜合金内导体接触电阻约为3 mΩ，铜合金外导体接触电阻约1 mΩ。

- 2.10 介质耐电压

介质耐电压指标是根据用户使用要求进行规定，600个试验件全部测试合格。

- 2.11振动

振动指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格。

- 2.12冲击

冲击指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格。

- 2.13耐湿

耐湿指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格。

- 2.14电晕电平

耐湿指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格。

- 2.15电缆保持力

电缆保持力指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格。

- 2.16屏蔽效果

电缆保持力指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格。

- 2.17可焊性

电缆保持力指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格。

- 2.18射频插入损耗

电缆保持力指标是根据用户使用要求进行规定，抽取100个产品进行试验，试验测试合格，满足标准要求。

- 2.19镀层孔隙率

镀层孔隙率指标是根据标准中连接器镀层要求，抽取10个产品进行试验，试验测试合格

- 2.20镀层厚度

镀层孔隙率指标是根据标准中连接器镀层要求，抽取10个产品进行试验，试验测试合格

- 2.21镀层结合力

镀层孔隙率指标是根据标准中连接器镀层要求，抽取10个产品进行试验，试验测试合格。

- 3、解决的主要问题

1）通过试验和与同行业企业沟通，确定了电连接器结构要求、产品电气性能和机械性能等技术指标的值，并经过试验验证。

2）BPMP射频同轴连接器是按用户要求研发的一款小型耐功率推入式射频连接器，其耐功率要求高于同类型产品，用户要求BPMP连接器体积小，可实现小空间多通道快速排插，同时插入力和拔出力必须满足用户安装要求。通过本标准编制规定了BPMP射频同轴连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类电连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类电连接器国家标准和行业标准的空白。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

该标准中实例产品对指标进行了试验验证，并通过客户确认和实际应用，满足产品应用需求。

- 四、知识产权情况说明

表3成果涉及的知识产权清单

| 序号 | 知识产权名称 | 知识产权编号 | 知识产权类型 | 授权时间 | 自主研发/受让 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种高功率推入式射频同轴连接器 | CN20201152009.X | 发明 |  | 自主研发 | 2020年11月提交公示中 |
| 2 | 一种高功率推入式射频同轴连接器 | CN20201152009.X | 实用新型申请 | 2021.06.10 | 自主研发 | 已授权 |

- 五、产业化情况

随着电子设备小型化、模块化、功能化、集成化的不断发展，在各类通讯设备中，控制、通讯、探测等系统往往要求同时传输若干路低频信号、射频信号、微波信号、光信号等不同功能的信号。因此，在设备内部、两个或多个电子设备间，需要多个传输元件进行互连，在这种情况下，如果仅仅采用单个元件来实现互连，不仅元件数量很大、占空间大，而且也不容易布线、安装拆卸效率低。另外，随着卫星导航、雷达测控、通信设备及计算机网络系统设备等民用整机设备的多功能化和小型化趋势越来越明显，模块与模块间，机柜与机柜间的信号连接越来越趋向于高频、高速、多通道信号传输。为解决这个问题，集成化、混装型、模块化的连接器应运而生，即可用一个接口替代原来多接口，不仅可以大大节省操作时间、装配时间以及测试时间，而且可以减少设备上的元器件数量，减少设备重量等，也将会为用户创造更多的经济效益。

在信息化装备技术的推动下，国内外各个连接器制造商已经在通讯、铁路交通、宇天、航空、医疗仪器等领域进行了类似连接器的研制开发，诸如高密度、模块化、高可靠、多功能等方面，以满足系统传输的模块化、集成化、耐环境、抗干扰等各种应用需求。但随着高速通讯时代的来临，对电连接器的结构、性能要求更加严苛，特别是尺寸越来越小，性能、可靠性越来越高，因此，对这类连接器的产业化需求越来越迫切。

目前小型耐功率射频同轴连接器研发才刚刚起步，在射频功率方面基本没有要求，对射频连接器在太空中耐功率和抑制微放电研究少之又少，但随着用户对轻量化和小型化的要求越来越高，射频连接器功率要求已逐步成为核心指标。体积小、功率高适用于卫星、机载、舰载、车载等环境下的射频连接器产品将是行业发展的主要趋势。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1－2009 《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编制》格式进行编制。

本标准主要参照IEC 61169-1：2013射频连接器总规范-一般要求和试验方法，并结合产品特点和用户要求进行编制。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。

- 十、其他应予说明的事项

在标准起草、编制组内意见征集阶段，共收到27条意见，具体情况详见下表。

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引言 | 增加引言 | 158厂 | 采纳 |
|  |  | 引用的文件：目前都是引用GJB，有国标的就必须引用国标，若没有GB\HB只能引用GJB内容时，一般所引将内容直接写出 | 158厂 | 采纳 |
|  | 目录和第四章 | 目录：目录中各章条层级要相同，如有5.2，第4章也应有4.1；建议列到标题的第三层，3.3.1 | 158厂 | 采纳 |
|  |  | 图2和表2，建议合并成图表形式，即表作为图的一部分，不单独写表2（图3、表3和图4、表4都合并） | 158厂 | 采纳 |
|  |  | 没见表3 | 158厂 | 采纳 |
|  | 3.6.2.2 | “3.6.2.2试验程序”错误序号 | 158厂 | 采纳 |
|  | 第四章 | 第4章，性能要求条款内容描述请按所发“团标模板”示例描述变形 | 158厂 | 采纳 |
|  | 4.2.3 | 4.2.3中引用附录B、附录C是资料性附录，一般额定值是确定的，应直接写出。 | 158厂 | 采纳 |
|  |  | 完全不适用的条，不需要列在标准中，如连接机构保持力、漏泄等； | 158厂 | 采纳 |
|  |  | 型号命名表头需按所发“团标模板”示例编制 | 158厂 | 采纳 |
|  | 附录 | 附录标题格式不对，参考模板 | 158厂 | 采纳 |
|  |  | 本标准是依据GJB5021，建议标准名称改为高可靠BPMP系列射频同轴连接器； | 中航富士达 | 不采纳，本标准依据不是5021，主要试验条款来自IEC61169-1 |
|  | 4.2.1 | 4.2.1 连接器界面：图1b中“注”未加文字描述 | 中航富士达 | 采纳 |
|  | 4.5 | 4.5插合特性：中心接触件插入力应不大于10N，中心接触件的固定性也是10N，建议插入力减小，给中心接触件的固定性预留一定余量；所有试验程序条款号有误；表4中H应为34度；拔出力（分离力）描述统一，建议统一为分离力。 | 中航富士达 | 采纳 |
|  | 附录A | 附录A界面尺寸中建议增加插针头部尺寸Φ0.6mm公差范围；界面尺寸中Φd规定为0.8mm最小,烧结产品结构一般为直通插针，建议Φd与插针的头部尺寸公差范围一致；图A3中标注尺寸c和d不清淅 | 中航富士达 | 采纳 |
|  | 附录B | 附录B中温度冲击中试验温度建议与工作温度不一致；图B3、B4、B5和表B3、B4、B5名称描述有误，“（接电缆）”应去掉；图B3名称中“BPMP(N)-KFD-XX型连接器(接电缆)”应为“BPMP(N)-JFD-XX型连接器” | 中航富士达 | 采纳 |
|  | 5.4.3 | 5.4.3抽样方案应按GJB5021A-2011中表7随机抽取样品 | 中航富士达 | 采纳 |
|  |  | 统一说法：文中出现“本规范”、“本标准”两种说法，请统一； | 117厂 | 采纳 |
|  | 4.1 | 4.1材料中“连接器材料除应符合GJB 5021A-2011中3.2的规定外”的表述不准确 | 117厂 | 采纳 |
|  | 4.2 | 4.2设计与结构中图1a)、b)、c)与附录A中对应不上。图1b)光孔标识槽在图A2中没有说明；图1a)、b)测量尺寸在图A1、A2中未标出，图1c) 测量尺寸与图A3中不一致； | 117厂 | 采纳 |
|  | 4.4 | 4.4啮合力和分离力中格式不对，“单位为牛顿”与表格中单位“N”重复 | 117厂 | 采纳 |
|  | 4.5.1 | 4.5.1中心接触件中图2与表2尺寸相冲突，1.7min与B=1.8-2.2对应不上 | 117厂 | 采纳 |
|  | 4.5.2 | 4.5.2外接触件标准规公差过大（有4道以上偏差），会造成不同量规测量结果偏差过大,请更正量规公差 | 117厂 | 采纳 |
|  | 4.5 | 4.5插合特性中小节序号错了，“4.5.1试验程序”“ 3.6.2.2 试验程序” | 117厂 | 采纳 |
|  | 4.17 | 4.17中“连接器应经受GJB 360B-2009方法107规定的试验条件B进行试验”，条件B中高温为125℃，与附录B中“试验条件B，试验高温115℃”说明相冲突 | 117厂 | 采纳 |
|  | 5.4.3 | 5.4.3抽样方案中“按GJB5021A-2011中的表5随机抽取样品”表述有误，实际GJB5021A-2011中的交付检验分为A组与B组，应先按表5抽取样本，再按表7抽取样本 | 117厂 | 采纳 |
|  | 附录C | 附录C中C.2的“BPSMP系列”、“如图B.1所示”错误，“频率为18GHz时的额定平均功率为35W”表述有误，应该是标准大气压、环境温度为25℃、频率为18GHz的条件下额定平均功率为35W。 | 117厂 | 采纳 |

《中心导体直径为0.8mm推入式BPMP系列射频同轴连接器》标准编制组

2021年07月24日

附件1

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：中心导体直径为0.8推入式BPMP系列射频同轴连接器                                  项目牵头单位：陕西华达科技股份有限公司

承办人：许  刚                                   电  话：18629563696                                 2021年 07 月 20日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
| 1 | 第1章中，第2条 | 在收集编制组成员意见后，要补充说明该阶段共收到多少条意见，采纳XX条，部分采纳XX条，未采纳XX条。 | 158厂 | 采纳 |
| 2 | 第2章中，第2条 | 标准所涉及的每一项性能指标都要明确确定的依据。描述要素应写明参考国外先进标准、国内外先进公司的产品标准、行业用户需求以及行业内水平，再写具体指标的试验摸底次数以及每次的样本量，及测试的具体数据值范围。（参考去年的标准编制说明） | 158厂 | 采纳 |
| 3 | 第2章中，第3条 | 请按编制说明模板提示要求写。 本条编写内容主要应：（1）技术方面解决了什么重要问题，如，通过试验和与同行业企业沟通，确定了什么具体的技术指标的值，并经过试验验证；（2）体现本标准的重要性，如“通过本标准编制规定了XXX连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类电连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类电连接器国家标准和行业标准的空白。） | 158厂 | 采纳 |
| 4 |  | 任务来源中“中行富士达”应为“中航富士达” | 中航富士达 | 采纳 |
| 5 | 2.2插入力和拔出力 | 建议按“啮合力和分离力”统一 | 中航富士达 | 采纳 |
| 6 | 2.3测试驻波 | 编号有误，应为2.3；名称建议按“测试电压驻波比” | 中航富士达 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
| 7 |  | 增加引言 | 158厂 | 采纳 |
| 8 |  | 引用的文件：目前都是引用GJB，有国标的就必须引用国标，若没有GB\HB只能引用GJB内容时，一般所引将内容直接写出 | 158厂 | 采纳 |
| 9 | 第4章 | 目录：目录中各章条层级要相同，如有5.2，第4章也应有4.1；建议列到标题的第三层，3.3.1 | 158厂 | 采纳 |
| 10 |  | 图2和表2，建议合并成图表形式，即表作为图的一部分，不单独写表2（图3、表3和图4、表4都合并） | 158厂 | 采纳 |
| 11 |  | 没见表3 | 158厂 | 采纳 |
| 12 | 3.6.2.2 | “3.6.2.2试验程序”错误序号 | 158厂 | 采纳 |
| 13 | 第4章 | 第4章，性能要求条款内容描述请按所发“团标模板”示例描述变形 | 158厂 | 采纳 |
| 14 | 4.2.3 | 4.2.3中引用附录B、附录C是资料性附录，一般额定值是确定的，应直接写出。 | 158厂 | 采纳 |
| 15 |  | 完全不适用的条，不需要列在标准中，如连接机构保持力、漏泄等； | 158厂 | 采纳 |
| 16 |  | 型号命名表头需按所发“团标模板”示例编制 | 158厂 | 采纳 |
| 17 |  | 附录标题格式不对，参考模板 | 158厂 | 采纳 |
| 18 |  | 本标准是依据GJB5021，建议标准名称改为高可靠BPMP系列射频同轴连接器； | 中航富士达 | 不采纳，本标准依据不是5021，主要实验条款来自IEC61169-1 |
| 19 | 4.2.1 | 4.2.1 连接器界面：图1b中“注”未加文字描述 | 中航富士达 | 采纳 |
| 20 | 4.5 | 4.5插合特性：中心接触件插入力应不大于10N，中心接触件的固定性也是10N，建议插入力减小，给中心接触件的固定性预留一定余量；所有试验程序条款号有误；表4中H应为34度；拔出力（分离力）描述统一，建议统一为分离力。 | 中航富士达 | 采纳 |
| 21 | 附录A | 附录A界面尺寸中建议增加插针头部尺寸Φ0.6mm公差范围；界面尺寸中Φd规定为0.8mm最小,烧结产品结构一般为直通插针，建议Φd与插针的头部尺寸公差范围一致；图A3中标注尺寸c和d不清淅 | 中航富士达 | 采纳 |
| 22 | 附录B | 附录B中温度冲击中试验温度建议与工作温度不一致；图B3、B4、B5和表B3、B4、B5名称描述有误，“（接电缆）”应去掉；图B3名称中“BPMP(N)-KFD-XX型连接器(接电缆)”应为“BPMP(N)-JFD-XX型连接器” | 中航富士达 | 采纳 |
| 23 | 5.4.3 | 5.4.3抽样方案应按GJB5021A-2011中表7随机抽取样品 | 中航富士达 | 采纳 |
| 24 |  | 统一说法：文中出现“本规范”、“本标准”两种说法，请统一； | 117厂 | 采纳 |
| 25 | 4.1 | 4.1材料中“连接器材料除应符合GJB 5021A-2011中3.2的规定外”的表述不准确 | 117厂 | 采纳 |
| 26 | 4.2 | 4.2设计与结构中图1a)、b)、c)与附录A中对应不上。图1b)光孔标识槽在图A2中没有说明；图1a)、b)测量尺寸在图A1、A2中未标出，图1c) 测量尺寸与图A3中不一致； | 117厂 | 采纳 |
| 27 | 4.4 | 4.4啮合力和分离力中格式不对，“单位为牛顿”与表格中单位“N”重复 | 117厂 | 采纳 |
| 28 | 4.5.1 | 4.5.1中心接触件中图2与表2尺寸相冲突，1.7min与B=1.8-2.2对应不上 | 117厂 | 采纳 |
| 29 | 4.5.2 | 4.5.2外接触件标准规公差过大（有4道以上偏差），会造成不同量规测量结果偏差过大,请更正量规公差 | 117厂 | 采纳 |
| 30 | 4.5 | 4.5插合特性中小节序号错了，“4.5.1试验程序”“ 3.6.2.2 试验程序” | 117厂 | 采纳 |
| 31 | 4.17 | 4.17中“连接器应经受GJB 360B-2009方法107规定的试验条件B进行试验”，条件B中高温为125℃，与附录B中“试验条件B，试验高温115℃”说明相冲突 | 117厂 | 采纳 |
| 32 | 5.4.3 | 5.4.3抽样方案中“按GJB5021A-2011中的表5随机抽取样品”表述有误，实际GJB5021A-2011中的交付检验分为A组与B组，应先按表5抽取样本，再按表7抽取样本 | 117厂 | 采纳 |
| 33 | 附录C | 附录C中C.2的“BPSMP系列”、“如图B.1所示”错误，“频率为18GHz时的额定平均功率为35W”表述有误，应该是标准大气压、环境温度为25℃、频率为18GHz的条件下额定平均功率为35W。 | 117厂 | 采纳 |