ICS 31.220.10

L23

团体标准

T/CECA XXX—2020

2020 - XX -XX实施

2020 -XX -XX发布

中国电子元件行业协会   发布

网络系统用板载推拉快锁矩形连接器

Onboard Push-pull Quick Lock Rectangular Connector For Network System

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

本稿完成日期：2020-05-15

目  录

前言	IV

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

4.1 材料	1

4.1.1 金属件	2

4.1.1.1 接触件	2

4.1.1.2 固定件	2

4.1.2 镀层	2

4.1.3 模制塑料	2

4.2 结构和物理特性	2

4.2.1 结构	2

4.2.2 安装方法	2

4.3 外观质量	2

4.3.1 标记	2

4.3.2 外观	2

4.3.3 连接器外形尺寸	2

4.3.4 推荐开孔尺寸	3

4.4 性能	3

4.4.1 气候类别	3

4.4.2 互换性	3

4.4.3 额定工作电流	3

4.4.4 额定工作电压	3

4.4.5 接触件分离力	3

4.4.6 连接器插合力和分离力	3

4.4.7 接触电阻	3

4.4.8 绝缘电阻	4

4.4.9 介质耐电压	4

4.4.10 稳态湿热	4

4.4.11 机械寿命	4

4.4.12 温度冲击	4

4.4.13 低温	4

4.4.14 高温	4

4.4.15 加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验	5

4.4.16 功能随机振动	5

4.4.17 冲击	5

4.4.18 盐雾	5

4.4.19 温升	5

4.4.20 接触件保持力	5

5 质量保证规定	5

5.1 总则	5

5.2 检验条件	5

5.2.1 标准大气条件	5

5.2.2 仲裁试验的标准大气条件	5

5.2.3 试验用标准大气条件	6

5.2.4 恢复条件	6

5.3 型式检验	6

5.3.1 通则	6

5.3.2 检验时机	6

5.3.3 型式检验样品	6

5.3.4 检验项目和顺序	6

5.3.5 合格判据	7

5.3.6 样品处理	7

5.4 交收检验	7

5.4.1 检验批	7

5.4.2 检验项目	7

5.4.3 抽样方案	7

5.5 检验方法	8

5.5.1 外观质量	8

5.5.2 互换性	8

5.5.3 接触件插入力和分离力	8

5.5.4 连接器插合力和分离力	8

5.5.5 接触电阻	8

5.5.6 绝缘电阻	8

5.5.7 介质耐电压	8

5.5.8 稳态湿热	8

5.5.9 机械寿命	8

5.5.10 温度冲击	9

5.5.11 低温	9

5.5.12 高温	9

5.5.13 加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验	9

5.5.14 功能随机振动	9

5.5.15 冲击	10

5.5.16 盐雾	11

5.5.17 温升	11

5.5.18 接触件保持力	11

6 交货准备	11

6.1 包装	11

6.2 运输	11

6.3 储存	11

7 型号命名	11

附录 A（规范性附录）连接器外形和接点排列	13

A.1 插头外形	13

A.2 插座外形	13

附录 B （规范性附录）推荐开孔尺寸	14

B.1 插座面板、印制板开孔尺寸	14

附录 C （规范性附录）标准检验插针	15

C.1 标准检验插针	15

C.2 检验插针尺寸	15

C.3 标准检验插针要求	15

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的附录A、附录C为规范性附录,附录B为资料性附录。

本标准由中国电子元件行业协会电接插元件分会提出。

本标准由中国电子元件行业协会电接插元件分会归口。

本标准起草单位：中航光电科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、浙江永贵电气股份有限公司、北京和利时系统工程有限公司、交控科技股份有限公司、浩亭（珠海）贸易有限公司、顺科新能源技术有限公司。

本标准主要起草人：黄江泰、崔艳磊、魏德超、朱茗、李维超、葛威、黄跃飞、王磊、钟盛、周建红、罗娟、冯聚萌、李世光、高磊、刘勇、邹太和、王必阳。

引  言

本团体标准供各成员单位自愿采用。提请各使用单位注意，采用本团体标准时，应根据各自产品特点，确认本团体标准的适用性。

本文件的发布机构请注意，声明符合本文件时，可能涉及到与连接器相关的专利的使用，专利申请号202010066552.8。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判（按照GB-T20003.1-2014的必要专利实施许可声明的b项执行）。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案，相关信息可以通过以下联系方式进行获得。

专利持有人姓名:中航光电科技股份有限公司

地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

网络系统用板载推拉快锁矩形连接器

- 范围

本标准规定了网络系统用板载推拉快锁矩形连接器（以下简称连接器）的技术要求、试验方法和交付准备等。

本标准适用于接触件端接形式为印制板焊接或导线压接，适配标准3U4HP面板尺寸的连接器的设计、制造和验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804-2000  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差（ISO 2768-1:1989(E),EQV）

GB/T 2408-2008  塑料  燃烧性能的测定  水平法和垂直法（IEC 60695-11-10:1999,IDT）

GB/T 2421.1-2008  电工电子产品环境试验  概述和指南（IEC 60068-1:1988,IDT）

GB/T 2423.22-2012  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 （IEC 60068-2-14:2009，IDT）

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999,IDT）

GB/T 4210  电工术语 电子设备用机电元件（IEC 60050-581:2008,IDT）

GB/T 5095.2-1997  电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法  第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压力试验（IEC 512-2:1985,IDT）

GB/T 5095.3-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第3部分: 载流容量试验（IEC 512-3:1976,IDT）

GB/T 5095.5-1997  电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法  第5部分：撞击试验（自由元件）、静负荷试验（固定元件）、寿命试验和过负荷试验（IEC 512-5:1992,IDT）

GB/T 5095.6-1997  电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法  第6部分：气候试验和锡焊试验（IEC 512-6:1984,IDT）

GB/T 5095.7-1997  电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法  第7部分：机械操作试验和密封性试验（IEC 512-7:1993,IDT）

GB/T 5095.8-1997  电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法  第8部分：连接器、接触件及引出端的机械试验（IEC 512-8:1993,IDT）

GB/T 21563-2018 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验（IEC 61373:2010，MOD）

- 术语和定义

GB/T 4210界定的术语和定义适用于本文件。

- 技术要求

  - 材料

    - 金属件

#### 接触件

接触件应采用铜或铜合金等其他相当材料，材料选用应符合相关国家标准。

#### 固定件

固定件应采用铜合金、铝合金或锌铝合金等其他相当材料，材料选用应符合国家标准。

    - 镀层

镀层厚度应满足用户使用要求，其中接触件采用镀金工艺，外壳应采用镀镍工艺，或其他能满足使用要求的镀层工艺。

    - 模制塑料

模制塑料应采用PBT材料等其他相当材料，按GB/T 2408-2008中试验方法B要求，材料的阻燃等级应达到或优于V-0等级，或由供需双方协商确认的防火性能要求。

  - 结构和物理特性

    - 结构

连接器应满足以下结构和物理特性：

- 连接器由自由连接器和固定连接器两部分组成；固定连接器利用螺钉安装固定到设备面板上，其适用于最小尺寸为3U4HP的面板安装；自由连接器与固定连接器采用推拉锁紧的连接方式，锁紧结构应具有防误操作功能；

- 连接器采用多对防误差导销导套，可以实现多种防误差组合；

- 连接器插头线缆出线方向可选择上下各45°的斜出线方向；

- 连接器接触件采用线簧插孔接触件，采用金属定位爪固定插孔。

    - 安装方法

连接器与面板安装方式是螺母紧固；连接器与PCB板安装方式是螺母紧固，电气连接方式为印制板焊接；连接器与导线连接方式为压接。

  - 外观质量

    - 标记

连接器标记应正确、清晰、牢固、耐久。标记应由以下几部分组成:

- 工厂商标；

- 连接器型号标记；

- 批次号。

    - 外观

连接器的外观应无裂纹、起泡、起皮等缺陷； 绝缘安装板应无龟裂、明显掉块、气泡等影响使用的缺陷；绝缘安装板上表示孔位排列的数字应永久清晰。

    - 连接器外形尺寸

连接器外形尺寸应符合附录A规定。

    - 推荐开孔尺寸

连接器开孔尺寸应符合附录B的规定。

  - 性能

    - 气候类别

按照GB/T 2421.1和表1。

- 气候类别

| 气候类别 | 低温 ℃ | 高温 ℃ | 稳态湿热 d |
| --- | --- | --- | --- |
| 40/105/2 | -40 | 105 | 2 |

    - 互换性

同一规格型号的电连接器和内部可拆卸零部件，应能实现完全互换。

    - 额定工作电流

连接器的额定工作电流5 A；

当多接触件同时工作时,其额定工作电流下降率应符合表2规定。

- 额定工作电流下降率

| 接触件数目 | 1～10 | 11～20 | 21～30 | 31～62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电流下降率% | 0 | 10 | 20 | 30 |

    - 额定工作电压

连接器的额定工作电压应符合表3规定。

- 额定工作电压

| 工作环境 | 额定工作电压（DC或4～400AcHz有效值） V |
| --- | --- |
| 常温状态 | 110~220 |

    - 接触件分离力

接触件分离力为0.4 N～1 N。

    - 连接器插合力和分离力

连接器的插合力和分离力不大于单孔拔力上限总和的2倍；分离力不小于单孔拔力下限总和的2倍。

    - 接触电阻

接触件接触电阻符合表4的规定。

- 接触电阻

| 序号 | 接触件规格 mm | 接触电阻 mΩ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Φ1 | ≤5 |

注：环境试验后接触电阻上升不超过5mΩ，机械寿命后不应超过试验前2倍。

    - 绝缘电阻

插头和插座任何相邻的接触件之间，以及任一接触件对外壳之间的绝缘电阻应符合表5的规定。

- 绝缘电阻

| 序号 | 工作环境 | 绝缘电阻 MΩ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常温状态 | ≥5000 |
| 2 | 高温、低温、温度冲击试验 | ≥400 |
| 3 | 稳态试验 | ≥40 |

    - 介质耐电压

插头和插座任何相邻的接触件之间，任一接触件对外壳之间的介质耐电压应符合表6的规定。

- 介质耐电压

| 序号 | 环境条件 | 试验电压（50 Hz,AC有效值） V | 试验时间 min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温状态 | 1500 | 1 |
| 2 | 高温、低温、温度冲击试验 | 750 |  |
| 3 | 稳态试验 | 200 |  |

    - 稳态湿热

当按5.5.8条规定试验后，目检连接器无影响正常操作的损坏，接触电阻符合4.4.7规定、绝缘电阻符合4.4.8规定、介质耐电压符合4.4.9规定。

    - 机械寿命

当按5.5.9条规定试验后，接触电阻符合4.4.7条检验要求，连接器应无机械损伤，但金属零件磨擦表面允许有轻微磨损；插针、插孔接触表面不允许镀层大块脱落。试验时应保证插头中解锁机构处于解锁状态。

    - 温度冲击

当按5.5.10条试验后，连接器零件应无变形、裂纹、保护层起泡、脱落等损伤。接触电阻符合4.4.7规定、绝缘电阻符合4.4.8规定、介质介质耐电压符合4.4.9规定。

    - 低温

当按5.5.11条试验后， 连接器零件应无变形、裂纹、保护层起泡、脱落等损伤。绝缘电阻符合4.4.8的要求，介质介质耐电压符合4.4.9的规定。

    - 高温

当按5.5.12条试验后， 连接器零件应无变形、裂纹、保护层起泡、脱落等损伤。绝缘电阻符合4.4.8的要求，介质介质耐电压符合4.4.9条的规定。

    - 加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验

当按5.5.13条试验时，试验过程中无大于1 μs的电连接断开，试验后连接器无影响正常操作的损坏。

    - 功能随机振动

当按5.5.14条试验时，试验过程中无大于1 μs的电连接断开，试验后连接器无影响正常操作的损坏。

    - 冲击

当按5.5.15条试验时，试验过程中无大于1 μs的电连接断开，试验后连接器无影响正常操作的损坏。

    - 盐雾

当按5.5.16条试验后，目检连接器无影响正常操作的损坏，接触电阻符合4.4.6规定。金属防护层腐蚀面积不应超过防护层总面积的30%，非金属材料应无明显泛白、膨胀、起泡、皱裂及麻坑等缺陷。

    - 温升

连接器应在环境温度70 ℃时，通过额定电流5 A（下降率见表1），当温度达到热平衡24 h后，接触对最高工作温升不超过55 K。试验后目检连接器无影响正常操作的损坏。

    - 接触件保持力

当按5.5.18条试验后，电连接器插头接触件在绝缘体中的保持力大于190 N；

- 质量保证规定

  - 总则

本标准规定的检验分类如下：

- 型式检验；

- 交收检验；

  - 检验条件

    - 标准大气条件

标准大气条件同GB/T 2421.1－2008中的第5.1条的规定。

    - 仲裁试验的标准大气条件

仲裁试验的标准大气条件符合GB/T 2421.1－2008中第5.2条的规定，并采用以下细则：

- 温度：25 ℃±1 ℃；

- 相对湿度：48%～52%；

- 气压：86 kPa～106 kPa。

    - 试验用标准大气条件

试验用标准大气条件符合GB/T 2421.1-2008中的第5.3条的规定。

    - 恢复条件

恢复条件符合GB/T 2421.1-2008中第5.4条规定。

  - 型式检验

    - 通则

型式检验应在有关主管部门认可的试验室进行，所有连接器应是在生产中通常使用的设备和工艺所生产的产品。

    - 检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 产品定型生产时；

- 正式生产后，如产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品转厂生产时；

- 连续停产一年以上再恢复生产时；

- 连续生产的连接器每36个月进行一次；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 型式检验样品

从经交收检验合格的产品批中，随机抽取4套完整的连接器。

    - 检验项目和顺序

除另有规定外，型式检验项目和顺序按表7规定进行。

- 型式检验

| 验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- |
| 1组（全部样品） |  |  |
| 外观质量 | 4.3 | 5.5.1 |
| 互换性 | 4.4.2 | 5.5.2 |
| 接触件插入力和分离力 | 4.4.5 | 5.5.3 |
| 连接器插合力和分离力 | 4.4.6 | 5.5.4 |
| 接触电阻 | 4.4.7 | 5.5.5 |
| 绝缘电阻 | 4.4.8 | 5.5.6 |
| 介质耐电压 | 4.4.9 | 5.5.7 |
| 接触件保持力 | 4.4.20 | 5.5.18 |
| 2组（2套样品） |  |  |
| 机械寿命 | 4.4.11 | 5.5.9 |
| 加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验 | 4.4.15 | 5.5.13 |
| 功能随机振动力 | 4.4.16 | 5.5.14 |
| 冲击 | 4.4.17 | 5.5.15 |
| 盐雾 | 4.4.18 | 5.5.16 |
| 3组（2套样品） |  |  |
| 温升 | 4.4.19 | 5.5.17 |
| 温度冲击 | 4.4.12 | 5.5.10 |
| 稳态湿热 | 4.4.10 | 5.5.8 |
| 高温 | 4.4.14 | 4.5.12 |
| 低温 | 4.4.13 | 5.5.11 |

    - 合格判据

型式检验的每一套产品按规定的型式检验项目全部符合要求，判定该种产品型式检验合格，其中任一套产品的任一项不符合要求时，允许排除不符合要求的因素再次检验，但同一个产品检验次数（包括不同项目）不得超过2次。

如果样品未能通过型式检验，则承制方应按下列步骤进行处理：

- 立即通知用户并停止产品交货和交收检验；

- 查明失效原因，在材料、工艺或其他方面提出纠正措施，对采用基本相同的材料和工艺进行制造、失效模式相同、能够进行纠正的所有产品采取纠正措施；

- 完成纠正措施后，重新抽取样品进行型式检验（由用户决定进行全部项目检验或进行原样本失效项目的检验）；

- 交收检验也可以重新开始，但必须在型式检验重新检验合格后，产品才能交货。

- 如果型式检验重新检验不合格，则应由承制方与订购方双方共同就该产品在一起协商处理。

    - 样品处理

已经受过型式检验的样品，不应按合同交货。

  - 交收检验

    - 检验批

一个检验批应由在基本相同条件下生产的并同时提交检验的相同型号的所有连接器组成。

    - 检验项目

检验应由表8规定组成，并按所示顺序进行。

- 交收检验

| 检验项目 | 要求条款 | 试验方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 4.3 | 5.5.1 |
| 互换性 | 4.4.2 | 5.5.2 |
| 连接器插合力和分离力 | 4.4.6 | 5.5.4 |
| 接触电阻 | 4.4.7 | 5.5.5 |
| 绝缘电阻 | 4.4.8 | 5.5.6 |
| 介质耐电压 | 4.4.9 | 5.5.7 |

    - 抽样方案

抽样方案按GB/T 2828.1-2012中“一般检验水平Ⅱ”的一次正常抽样方案随机抽取样品，不允许有不良品。

  - 检验方法

    - 外观质量

按GB/T 5095.2-1997试验1a、1b规定，用目视法、标准样件比较法或用量具对连接器进行一般性检查和测量。

    - 互换性

按照GB/T 5095.7-1997试验13e规定，随机将相同键位的插头与插座连接和分离检查互换性。

    - 接触件插入力和分离力

按照GB/T 5095.8-1997中试验16e条规定的方法A对单独的插孔进行试验，应采用下列细则：

- 直接用标准检验插针进行检测；

- 标准检验插针符合附录C；

- 试验时标准检验插针插入插孔的深度不小于5 mm。

    - 连接器插合力和分离力

按照GB/T 5095.7-1997试验13b进行连接器插入和拔出力测试，测试需解除锁紧机构，插拔速率不超过10 mm/s。

    - 接触电阻

按照GB/T 5095.2-1997试验2a毫伏法执行，应采用下列细则：

- 测试电流≤100 mA，测试电压≤20 mV；

- 测试点为接触件尾端。

    - 绝缘电阻

按照GB/T 5095.2-1995试验3a方法，测试电压为500 V±50V DC，电压持续时间t=60 s±5 s；插头接线装配接触件后，插头与插座插合状态下，测量连接器任何相邻接触对间及任一接触对与地之间的绝缘电阻。

    - 介质耐电压

按照GB/T 5095.2-1997试验4a，连接器任何相邻接触对间及任一接触对与地之间，测试电压为1500V AC，电压持续时间t=60 s±5 s。

    - 稳态湿热

湿热试验应按GB/T 5095.6-1997试验11c规定执行，插头和插座插合后，经受温度为40 ℃±2 ℃，相对湿度为93%的恒定湿热作用48 h后，用吹风机去除水分，恢复1 h～2 h后（或自然恢复去除水分后），分别测量接触电阻、绝缘电阻、介质耐电压。

    - 机械寿命

按照GB/T 5095.5-1997试验9a执行，插拔速率不超过10 mm/s。插拔不少于500次，测试需解除锁紧机构，试验后测量接触电阻。

    - 温度冲击

按照GB/T 2423.22-2012试验Na规定执行，试验条件-40 ℃~105 ℃，转换时间2 min～3 min，保持时间30 min，5个循环；恢复2 h后，分别测量绝缘电阻、介质耐电压，测量接触电阻。

    - 低温

按GB/T 5095.6-1997试验11j规定执行，插头和插座插合后放入试验箱内，降温至-40 ℃±2 ℃并保持2 h后，分别测量绝缘电阻、介质耐电压，恢复2 h后，测量接触电阻。

    - 高温

按GB/T 5095.6-1997试验11i规定执行，插头和插座插合后放入试验箱内，升温至105 ℃±2 ℃并保持2 h后，分别测量绝缘电阻、介质耐电压，恢复2 h后，测量接触电阻。

    - 加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验

按照GB/T 21563-2018试验条件Ⅰ类B级进行试验，并采用下列细则：

- 方向定义根据产品实际使用环境确定；

- 随机振动频率范围为：5 Hz～150 Hz；

- 持续时间：横向、纵向、垂向均为5 h，；

- r.m.s./(m/s²)：垂向7.91，横向3.51，纵向5.51；

- ASD/[(m/s²)² /Hz]：垂向1.857，横向0.366，纵向0.901；

- 振动过程中无大于1 μs 的电连接断开。

    - 功能随机振动

按照GB/T21563-2018试验条件Ⅰ类B级进行试验，并采用下列细则：

- 方向定义根据产品实际使用环境确定；

- 随机振动频率范围为：5 Hz～150 Hz；

- 持续时间：垂向、横向、纵向均不少于10 min；

- r.m.s./(m/s²)：垂向1.01，横向0.45，纵向0.70；

- ASD/[(m/s²)²/Hz]：垂向0.0301，横向0.0060，纵向0.0144；

- 振动过程中无大于1 μs 的电连接断开。

- 1类B级车体安装ASD频谱

    - 冲击

按照GB/T 21563-2018试验条件Ⅰ类B级对连接器进行冲击试验，并采用下列细则：

  - 方向定义根据产品实际使用环境确定；

  - 半正弦波，峰值加速度A为垂向30 m/s²±2 m/s²，横向30 m/s²±2 m/s²，纵向50 m/s²±2 m/s²，正规取向D均为30 ms，冲击波形及试验容差范围见图2；

  - 三个正交平面上正向、反向各三次，共施加18次冲击；

  - 冲击过程中无大于1 μs 的电连接断开。

- 冲击试验容差范围-半正弦脉冲

    - 盐雾

按照GB/T 5095.6-1997试验方法11f规定执行，试验时试验样品（插合后的连接器）在试验箱中至少保持20 mm的间隔距离，不允许与其他金属相碰，试验时间48 h，试验后用不超过35 ℃的蒸馏水漂洗，用吹风机去除水分，恢复1 h～2 h后（或自然恢复去除水分后）检测接触电阻；金属防护层腐蚀面积不应超过防护层总面积的30%，非金属材料应无明显泛白、膨胀、起泡、皱裂及麻坑等缺陷。

    - 温升

按GB/T  5095.3-1997试验方法5a规定执行，连接器应在环境温度70 ℃时，通过额定电流5 A（下降率见表1），当温度达到热平衡24 h后，接触对最高工作温升不超过55 K；外壳无变形、裂纹等损伤。

    - 接触件保持力

按照GB/T 5095.8-1997 的试验15a规定对连接器进行试验，沿接触件轴向施加190 N的负荷力。

- 交货准备

  - 包装

连接器的包装宜符合以下规定：

- 连接器的插头、插座分开包装，连同合格证装入吸塑盒内，合格证上应标明：制造厂商标、产品型号、产品标志代号、包装数量、包装人员代号，包装日期和厂检部门印记；

- 包装盒放入合适的包装箱内，包装箱上应有编号、“小心轻放”、“防潮”等标记。

  - 运输

包装成箱的产品，应在避免雨雪直接淋袭的条件下，用任何运输工具运输。

  - 储存

包装成箱的产品，应储存在环境温度为-5 ℃～40 ℃，相对湿度不大于80%，周围无酸性、碱性或其他腐蚀性气体存在的库房内。

- 型号命名

连接器的型号命名规则见表9。

型号命名示例如下：

- TJ22K41TY-D

TJ22系列、插孔、数量41个、插头、压接、下出线、适配常规线径。

- TJ22J41ZBW

TJ22系列、插针、数量41个，插座、弯式印制板焊接。

- 产品型号命名

| 序号 | 分类特征 | 分类内容 | 标记 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系列主称 | 网络系统用板载推拉快锁矩形连接器 | TJ22 |
| 2 | 接触件类型 | 插针 | J |
|  |  | 插孔 | K |
| 3 | 接触件数量 | 28、41、48、52、…… | 标出数字 |
| 4 | 结构类型 | 插头 | T |
|  |  | 插座 | Z |
| 5 | 端接形式 | 压接 | Y |
|  |  | 直式印制板焊接 | B |
|  |  | 弯式印制板焊接 | BW |
| 6 | 分隔符 | 分隔符号 | - |
| 7 | 出线口方向和适配线径 （适用于插头） | 下出线（侧出线口与起始孔位1在两侧）、适配常规线径导线 | D |
|  |  | 下出线（侧出线口与起始孔位1在两侧）、适配大线径导线 | BD |
| 8 |  | 上出线（侧出线口与起始孔位1在同侧）、适配常规线径导线 | U |
| 9 |  | 上出线（侧出线口与起始孔位1在同侧）、适配大线径导线 | BU |
| 10 | 防错导销导套 (产品含有时) | 防错导销PA/PB/PC/…… | PA |
|  |  | 防错导套SA/SB/SC/…… | SA |
| 11 | 改型代号 | 不装接触件 | A001 |

- （规范性附录）
连接器外形和接点排列

- A.1  插头外形

插头外形应符合图A.1的规定，单位为毫米，未注公差符合GB/T 1804-2000中的c等级。

注：图中尺寸19、79.3为与专利相关尺寸。

图 A. 1  插头外形尺寸图

- A.2 插座外形

插座外形应符合图A.2的规定，单位为毫米，未注公差符合GB/T 1804-2000中的c等级。

图 A. 2  插座外形尺寸图

- （规范性附录）
推荐开孔尺寸

- B.1  插座面板、印制板开孔尺寸

插座面板、印制板开孔尺寸应符合图B.1的规定，推荐印制板厚度2.5 mm±0.1 mm。

图 B. 1  推荐面板开孔尺寸

图 B. 2  推荐印制板开孔尺寸

- （规范性附录）
标准检验插针

- C.1 标准检验插针

图C.1 检验插针外形图

- C.2检验插针尺寸见表C.1

表C.1  检验插针尺寸

| 接触件规格 | 插针直径 | 标准检验插针直径A |
| --- | --- | --- |
| Φ1 | Φ1 |  |

- C.3标准检验插针要求

材料：T10

热处理:淬火硬度HRC 58～HRC 60。

表面处理：无。