轨道交通用GTCM系列高可靠圆形光电混装连接器

编制说明

（征求意见稿）

2021年7月版

- 一、工作简况

- 任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于2021年中国电子元件行业协会电接插元件分会第二批两项团体标准项目启动通知”，计划编号为YX202105001，起草单位为浙江永贵电器股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中国电子技术标准研究院、沈阳兴华航空电器有限责任公司、厦门唯恩电气有限公司、沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司，共同编制团体标准《轨道交通用GTCM系列高可靠圆形光电混装连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2021年5月至2022年1月。

- 主要工作过程

本项目计划下达后，由浙江永贵电器股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2021年6月底完成了标准草案。

于2021年7月初组织编制工作组讨论，在编制工作组内征求意见，截止2020年7月23日，完成编制组内意见征集，共收集意见18条，其中采纳18条，详见工作组讨论稿意见汇总表（附件1）。经完善标准后，于2020年7月底形成标准征求意见稿。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗 娟 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 邓力明 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 编制组 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
| 3 | 王海波 | 浙江永贵电器股份有限公司 |  |  |
| 4 | 唐兆祥 | 中车青岛四方机车车辆 股份有限公司 |  |  |
| 5 | 辛状状 | 中车青岛四方机车车辆 股份有限公司 |  |  |
| 7 | 朱 茗 | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |
| 8 | 姜睿智 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |  |  |
| 9 | 韩 郁 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |  |  |
| 10 | 林 平 | 厦门唯恩电气有限公司 |  |  |
| 11 | 熊洪煌 | 厦门唯恩电气有限公司 |  |  |
| 12 | 黄江泰 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 |  |  |
| 13 | 贾 佚 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 |  |  |
| 14 | 张文鼎 | 中航光电科技股份有限公司 |  |  |
| 15 | 杨双成 | 中航光电科技股份有限公司 |  |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对轨道交高可靠圆形光电混装连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

- 标准编写中的主要内容和技术指标主要参考GB/T 34119-2017进行制定，结合客户要求和国际先进企业要求制定和补充；

- 本标准为产品标准，编写中切实注意了标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

- 本标准编制符合GB/T 1.1－2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

- 本标准为推荐性标准。

- 主要指标和确定依据

- 总则

本标准涉及产品为高可靠圆形光电混装连接器，产品包含5种壳体号，7种型谱，接触件统一为16#接触对，产品为卡扣式快速锁紧连接，且带有二次锁紧机构。在编制本标准时，主要以轨道交通各类车上、车下电器、设备的电气、模拟、数字、视频等控制信号指标为基础，参考相关标准、国外同类产品指标及客户要求进行编制，其中，电气间隙设计参照GB/T 21413.1《铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则结合电机安装、应用等特定需求》进行。

- 额定工作电流

额定工作电流性能指标是参照客户要求及轨道交通光电混装控制类连接器实际应用情况，确定选用一种接触件端配直径，电接触件按照GJB 1216的规定确定指标，如下表：

| 接触件插配端直径 mm | 额定工作电流 A |
| --- | --- |
| Φ1.6 | 13 |

- 光性能

光接触件光性能指标主要由客户提出，常规指标规定如下表：

| 光接触件类型 | 插入损耗 dB | 回波损耗 dB | 重复性（500次） dB | 互换性 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多模 | ≤0.8 | ≥40 | ≤1 | ≤0.8 |

机械寿命试验、气候试验、防护等级试验、振动冲击试验后，插入损耗变化值应≤1.2dB，回波损耗变化值应≤10dB。

- 额定工作电压

额定工作电压性能指标是根据客户通常使用要求进行规定，指标750V AC/1050V DC。超过该指标的可以由供需双方另行规定。

- 接触电阻

性能指标依据GB/T 34119中6.8中规定以及客户要求。每种接触件规格按GB/T 5095.2中试验2a规定，进行了5个样品的摸底试验，接触电阻范围如下。

| 接触件插配端直径 mm | 接触电阻范围 mΩ |
| --- | --- |
| Φ1.6 | 0.64～0.73 |

确定指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 最大接触电阻 mΩ |
| --- | --- |
| Φ1.6 | 2.5 |

- 压接接触电阻

性能指标依据GB/T 34119中6.8中规定以及客户要求。每种线规按GB/T 5095.2中试验2b规定，进行了3个样本的摸底试验，压接接触电阻如下：

| 电缆截面积 mm2 | 测试电流 A | 压接接触电阻 mΩ |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 2 | 0.22~0.31 |
| 0.75 | 2 | 0.18~0.28 |
| 1 | 2 | 0.17~0.28 |
| 1.5 | 2 | 0.08~0.15 |
| 2 | 2 | 0.06~0.14 |
| 2.5 | 3 | 0.04~0.1 |

确定指标如下：

| 电缆截面积 mm2 | 测试电流 A | 压接接触电阻 mΩ |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 2 | 0.35 |
| 0.75 | 2 | 0.3 |
| 1 | 2 | 0.3 |
| 1.5 | 2 | 0.18 |
| 2 | 2 | 0.18 |
| 2.5 | 3 | 0.12 |

- 绝缘电阻

性能指标依据GB/T 34119中6.9中规定以及客户要求。各型号产品按GB/T 5095.2-1997中试验3a方法A的规定，进行了3套样本的摸底试验，在常态下分别测试接触件间以及接触件与外壳之间的绝缘电阻，其最小值为1.2×105MΩ；在机械寿命试验、气候试验、防护等级试验、振动冲击试验后也按上述要求分别测试了绝缘电阻，其最小值为5.5×103MΩ，因此确定指标如下：

| 试验条件 | 绝缘电阻 MΩ |
| --- | --- |
| 初始值 | ≥5000 |
| 试验后（机械寿命试验、气候试验、防护等级试验、振动冲击） | ≥200 |

- 耐电压

根据额定工作电压的要求及GB/T 21413.1《铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则》中电气间隙设计要求，结合实际运行高度不超过2500m，以及其他使用环境，确定指标如下：

| 海拔高度 m | 耐受电压 V |
| --- | --- |
| ≤2500 | 3000 |

各型号产品3套按GB/T 5095.2-1997中试验4a的方法A规定进行摸底试验，满足指标要求。

- 接触件在绝缘安装板中的固定性

性能指标依据GB/T 34119中6.11中规定。

各型号产品3套按GB/T 5095.8-1997中试验15a的规定进行摸底试验，施加轴向负荷70N作用，位移范围为0.1mm～0.25mm。

确认指标如下：接触件在施加轴向负荷70N作用下，接触件相对于绝缘体的轴向位移应不超过0.3mm。

- 电缆夹抗电缆拉力的能力

性能指标依据GB/T 34119中6.13中规定。

根据电缆直径不同，按GB/T 5095.9-1997中试验17c进行摸底试验，样本数量为3根，试验结果见下表。

| 电缆直径D mm | 拉伸试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 拉力 N | 位移距离 mm |
| 4≤D≤9 | 80 | 0.8～2.4 |
| 9＜D≤12 | 100 |  |
| 12＜D≤20 | 120 | 2.9～4.6 |
| 20＜D≤33 | 150 |  |
| 33＜D≤42 | 200 |  |
| D＞42 | 250 |  |

确认指标如下：

| 电缆直径D mm | 拉伸试验要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 拉力 N | 允许位移距离 mm |
| 4≤D≤9 | 80 | 3 |
| 9＜D≤12 | 100 |  |
| 12＜D≤20 | 120 | 5 |
| 20＜D≤33 | 150 |  |
| 33＜D≤42 | 200 |  |
| D＞42 | 250 |  |

- 电缆夹抗电缆扭转的能力

性能指标依据GB/T 34119-2017中6.13中规定。

根据电缆直径不同，按GB/T 5095.9-1997中试验17d进行摸底试验，样本数量为3根，试验结果见下表。

| 电缆直径D mm | 扭转试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扭矩 N.m | 允许旋转角度 (°) |
| 4≤D≤9 | 0.1 | ±12～±25 |
| 9＜D≤12 | 0.15 |  |
| 12＜D≤20 | 0.6 | ±28～±42 |
| 20＜D≤33 | 0.8 |  |
| 33＜D≤42 | 0.9 |  |
| D＞42 | 1.2 |  |

确认指标如下：

| 电缆直径D mm | 扭转试验要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扭矩 N.m | 允许旋转角度 (°) |
| 4≤D≤9 | 0.1 | ±30 |
| 9＜D≤12 | 0.15 |  |
| 12＜D≤20 | 0.6 | ±45 |
| 20＜D≤33 | 0.8 |  |
| 33＜D≤42 | 0.9 |  |
| D＞42 | 1.2 |  |

- 电缆夹强度

性能指标依据GB/T 34119中6.13中规定。

根据推荐适配电缆的规格，按GB/T 5095.9-1997中试验17a进行摸底试验，样本数量为3根。验证后，电缆未见损坏。

确认指标如下： 与连接器连接的线束长度为2m，距插头1m的线束位置施加一定的力，使线束弯曲为直角，且R值满足（1）对于直径不大于20mm的线束，R值为6倍线束直径；（2）对于直径大于20mm的线束，R值为7.5倍线束直径。将试样绕水平轴线旋转90°再次试验，每90°一次，共4次试验，电缆不得发生任何影响正常使用的损坏。

- 抗拉强度

电接触件性能指标依据GB/T 34119中表9的规定，光接触件按YD/1272.1~.4的规定。

每种线规压接3个接触件，按GB/T 5095.8-1997中试验16d的规定进行摸底试验。验证后，抗拉强度满足要求。

电接触件确认指标如下：

| 电缆截面积 mm2 | 最小抗拉试验荷重 N |
| --- | --- |
| 0.5 | 70 |
| 0.75 | 100 |
| 1 | 130 |
| 1.2 | 160 |
| 1.5 | 200 |
| 2.5 | 250 |

光接触件确认指标如下：

| 光缆直径 mm | 最小抗拉试验荷重 N |
| --- | --- |
| 0.9 | / |
| 2 | 68 |
| 注：0.9mm规格用于不抗拉场合，主要方便弯曲。 |  |

- 单孔拔力

性能指标依据GB/T 34119中6.15.2中规定。各接触件按GB/T 5095.8-1997中试验16e的规定摸底试验次数为3次，每次样本数量为5个，单孔拔力测试值值如下：

| 接触件插配端直径 mm | 单孔拔力范围 N |
| --- | --- |
| Φ1.6 | 1.6～2.8 |

考虑到不同接触形式对单孔拔力的影响，结合操作力的要求，确认指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 单孔拔力 N |
| --- | --- |
| Φ1.6 | 1～3 |

- 机械寿命

性能指标依据GB/T 34119中6.17及客户使用要求的规定。

各型号产品3套按GB/T 5095.5-1997中试验9a的规定进行试摸底试验，机械寿命750次，性能指标符合要求。

确认指标：750次。

- 温升

性能指标依据GB/T 34119-2017中6.18的规定。

每种规格接触件3个，压接推荐的适配导线，按GB/T 5095.3-1997中试验5a规定进行摸底试验，实测连接器温升在21.3k～32.7k。

确认指标如下：在温度25℃±2℃的环境中，施加额定工作电流，接触对温升稳定后，在压接处测量温升不超过55k。

- 低温

性能指标依据GB/T 34119中6.19的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.1-2008中试验Ab的规定进行摸底试验。验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：在温度为-55℃±2℃中保持2小时，试验结束后恢复2小时，性能指标符合要求。

- 高温

性能指标依据GB/T 34119中6.20的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.2-2008中试验Bb的规定进行摸底试验。验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：在温度为125℃±2℃中保持2小时，试验结束后恢复2小时，性能指标符合要求。

- 盐雾

性能指标依据GB/T 34119中6.22规定的240h盐雾时间。

各型号产品3套按GB/T 2423.17-2008中试验Ka的规定进行摸底试验，时间240h。验证后，目测金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的30%，非金属材料无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷且无影响正常使用的损伤，绝缘电阻、耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：240h。

- 温度变化

性能指标依据GB/T 34119-2017中6.23的规定。

各型号产品3套按GB/T 2423.22-2012中试验Na的规定进行摸底试验。验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，绝缘电阻、耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：-55℃和125℃之间经受3次温度变化，性能指标符合要求。

- 恒定湿热

性能指标依据GB/T 5095.6-1997试验11c的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.3-2016中试验Cab的规定进行摸底试验。验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：在温度40℃±2℃，相对湿度90%～96%的环境下暴露96h，试验结束后恢2小时，性能指标符合要求。

- 交变湿热

性能指标依据GB/T 34119中6.24的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.4-2008中试验Db的规定进行摸底试验。验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：高温+55℃，循环次数1次，降温按方法1进行，试验结束后恢复2h，性能指标符合要求。

- 外壳防护等级

性能指标依据GB/T 34119中6.25的规定。

各型号产品3套按GB/T 4208-2017中IP67的规定进行摸底试验。验证后，目测壳体内未见进水，耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：IP67。

- 机械强撞击

性能指标依据GB/T 34119中7.16的规定。

各型号产品3套按GB/T 5095.5-1997中试验7b的规定进行摸底试验。验证后，未发现影响操作的损伤，耐电压、光性能符合要求。

- 振动冲击

性能指标依据GB/T 34119中6.27的规定。

各型号产品3套按GB/T 21563-2018中Ⅰ类B级的规定进行摸底试验。验证后，连接器无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，电气不连续性应不大于1μs，耐电压、光性能符合要求。

确认指标如下：按GB/T 21563-2018中Ⅰ类B级的规定。

- 液体浸渍

性能指标依据GB/T 34119中6.28的规定。

各型号产品3套按GB/T 34119中7.28的规定进行摸底试验。验证后，连接器无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标：按GB/T 34119中6.28的规定。

- 流动混合气体腐蚀

性能指标依据GB/T 34119中6.21的规定。

各型号产品3套按GB/T 2423.51的规定进行摸底试验。验证后，连接器无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标：按GB/T 34119中6.21的规定。

- 3、解决的主要问题

1）目前国内外其他厂家均没有规范化设计高可靠圆形光电混装连接器，一般都是针对客户需求定制产品，没有形成系列、标准设计。到目前为止，国内外均没有光电混装连接器的相应标准，生产厂家根据用户的不同需求进行设计和生产，技术指标差异较大。通过本标准的编制，连接器制造企业对相关参数进行了沟通，统一了光电混装控制连接器外形、结构要求、电气性能和机械性能等技术指标的值，并经过试验验证，有利于光电混装控制连接器的统型应用。

2）通过本标准的编制，连接器制造企业与运用企业对连接器的应用状况进行了沟通，各企业对各种状况进行了充分梳理，使光电混装连接器的正常使用及可靠性提高，打下了良好基础。同时，光电混装连接器的标准化，也为使用企业降低了管理难度。

3）轨道交通光电混装连接器其应用环境与机车车辆一般连接器不一致，通过本标准编制规定了轨道交通光电混装连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类连接器国家标准和行业标准的空白。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

该标准中实例产品对23项指标进行了试验验证，并通过客户确认和实际应用，满足现车产品应用需求。

- 四、知识产权情况说明

对本标准涉及的产品以“光电混装连接器”、“高可靠连接器”为关键词进行检索，分别检索出65项和30项专利，经分析无与本标准相关专利。

- 五、产业化情况

本标准中产品主要应用于轨道交通设备，如：高速动车、机车、地铁、轻轨等，每列车需求量一般超过33套。

截至2018 年底，我国城轨交通运营车辆34012辆，同比增长 20.9%。根据我国各地区城市轨道建设与发展规划以及我国城市轨道交通运营车辆的增长趋势预测，到 2020年和2025年我国城市轨道交通运营车辆分别约为4.85万辆、10万辆。到2020年和2025年我国城市轨道交通运营里程分别约为 7288公里、12000公里。

截至2020年7月底，我国铁路营业里程达14.14万公里，规模居世界第二，其中高铁里程3.6万公里，居世界第一。根据《中长期铁路网规划 2016-2025》，到 2025年我国铁路网规模目标分别达到17.5万公里，高速铁路网规模目标分别达到3.8万公里。

2020年8月，中国国家铁路集团有限公司正式公开发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计文件的形式，明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。《规划纲要》提出，到2035年，率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。其中一个具体体现就是：率先建成现代化铁路网，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右，20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。

从上述数据及发展规划可以看出：铁路行业是国家重点发展方向，高铁是中国发展的一张亮丽名片。而轨道交通用光电混装连接器也是行业发展不可或缺的重要器件。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

无

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1－2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用GB/T 2423、GB/T 5095、GB/T 4208与现行标准相协调。无相关国家标准、行业标准等。

本标准性能指标主要参照GB/T 34119，并结合产品的特点和用户的要求进行编制，主要参数对比见下表。

| 项目 | 本标准 | 标准/国外产品 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 13 | 13 | 相当 |
| 耐电压（V） | 3000V | 3000V | 相当 |
| 绝缘电阻（MΩ） | ≥5000 | ≥500 | 优于 |
| 接触电阻（mΩ） | ≤2.5mΩ | ≤2.5mΩ | 相当 |
| 光性能（dB）-多模 | 插入损耗≤0.8 回波损耗≥40 | 插入损耗≤0.8 回波损耗≥40 | 相当 |
| 盐雾（h） | 240 | 96 | 优于 |
| 防护 | IP67 | IP66 | 优于 |
| 机械寿命（次） | 750 | 500 | 优于 |

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。

- 其他应予说明的事项

无。

《轨道交通GTCM系列高可靠圆形光电混装连接器》标准编制组

2021年6月30日

附件1

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：轨道交通用GTCM系列高可靠圆形光电混装连接器                                      项目牵头单位：浙江永贵电气股份有限公司

承办人：罗娟                                  电  话：18781619501                               2021年 7 月 12 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 2.13 | 光纤接触件抗张强度“以电缆截面积”划分依据不准确 完善内容 请参考GB/T 12357.1-2015 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 2.15 | 性能指标依据GB/T 34119中6.17及电机使用要求的规定（内容勘误） 性能指标依据GB/T 34119中6.17及客户使用要求的规定 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 2.21 | 按GB/T 2423.3-2016中试验Ca的规定（内容勘误） 按GB/T 2423.3-2016中试验Cab的规定 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 七 | 本产品的光性能回波损耗≥50dB（内容勘误） 本产品的光性能回波损耗≥40dB | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 2.20 | 按GB/T 2423.22-2008中试验（内容勘误） 按GB/T 2423.22-2012中试验... | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 2.25 | 《编制说明》中的振动冲击指标与《标准意见稿》中5.5.23内容不一致 统一要求 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳，按《标准意见稿》更新 |
|  | 2.8 | 耐电压6000V指标与第七章及《标准意见稿》中的4.4.9内容不一致 统一要求 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳，按《标准意见稿》更新 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 4.4.12 5.3.1 5.4.1 5.5.1 6.1 7 | “电连接器”说法不准确 “连接器” | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 4.4.6 | 表4 初始最大接触电阻mΩ 2.5mΩ（单位重复） 表4 初始最大接触电阻mΩ 2.5 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 4.4.14 | 表10 光纤接触件抗张强度“以电缆截面积”划分依据不准确 完善内容 请参考GB/T 12357.1-2015 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 4.4.24 | 耐电压应符合4.4.7的规定（条款错误） 耐电压应符合4.4.9的规定 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 4.4.26 | 按5.5.25规定试验（条款错误） 按5.5.24规定试验 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 4.4.27 | 按5.5.26规定试验（条款错误） 按5.5.25规定试验 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 4.4.28 | 按5.5.27规定试验（条款错误） 按5.5.26规定试验 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 5.3.4 | 表12 恒定湿热检验方法章条号5.5.10（条款错误） 表12 恒定湿热检验方法章条号5.5.19 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳，实际是温度变化章条号错误，恒定湿热章条号正确 |
|  | 5.4.2 | 表13 a）随机抽取3套样本（内容不对应） 完善内容 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |  |
|  | 5.5.25.2 | b）c）编号勘误 完善内容 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  | 附录A | 36-M1型谱中2/3/12/13/22/23孔位坐标缺失B.2表格中ΦE尺寸有误 B.7表格中型号有误 B.8表格中ΦD、ΦD1、ΦF尺寸有误 B.9表格中ΦD、ΦD1、ΦF尺寸有误 完善内容 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |