轨道交通牵引电机连接器

编制说明

（征求意见稿）

2021年6月版

- 一、工作简况

- 任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于2021年中国电子元件行业协会电接插元件分会第二批两项团体标准项目启动通知”，计划编号为YX202105002，起草单位为浙江永贵电器股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车株洲电机有限公司、中国电子技术标准研究院、沈阳兴华航空电器有限责任公司、厦门唯恩电气有限公司、沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司、资阳中车电气科技有限公司，共同编制团体标准《轨道交通牵引电机连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2021年5月至2022年1月。

- 主要工作过程

本项目计划下达后，由浙江永贵电器股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定了工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2021年6月底完成了标准草案。

于2021年7月初组织编制工作组讨论，在编制工作组内征求意见，截止2020年7月23日，完成编制组内意见征集，共收集意见50条，其中采纳30条，不采纳19条，部分采纳1条，详见工作组讨论稿意见汇总表（附件1）。经完善标准后，于2020年7月底形成标准征求意见稿。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许 兵 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 郑孔明 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 编制组 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
| 3 | 周 青 | 浙江永贵电器股份有限公司 |  |  |
| 4 | 唐兆祥 | 中车青岛四方机车车辆 股份有限公司 |  |  |
| 5 | 辛状状 | 中车青岛四方机车车辆 股份有限公司 |  |  |
| 6 | 黄鹏程 | 中车株洲电机有限公司 |  |  |
| 7 | 朱 茗 | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |
| 8 | 姜睿智 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |  |  |
| 9 | 时春东 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |  |  |
| 10 | 林 平 | 厦门唯恩电气有限公司 |  |  |
| 11 | 熊洪煌 | 厦门唯恩电气有限公司 |  |  |
| 12 | 徐 杰 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 |  |  |
| 13 | 唐媛媛 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 |  |  |
| 14 | 崔 涵 | 资阳中车电气科技有限公司 |  |  |
| 15 | 张 旭 | 资阳中车电气科技有限公司 |  |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对轨道交通牵引电机电连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

- 标准编写中的主要内容和技术指标主要参考GB/T 34119-2017进行制定，结合客户要求和国际先进企业要求制定和补充；

- 本标准为产品标准，编写中切实注意了标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

- 本标准编制符合GB/T 1.1－2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

- 本标准为推荐性标准。

- 主要指标和确定依据

- 总则

本标准涉及产品为3~4芯电连接器，主要应用于轨道交通牵引电机上，也可以推广到其它需要较大电流、较高电压的场景应用。本产品包括圆形及矩形2类，圆形产品为卡口式快速锁紧方式，带有2次锁紧机构，矩形产品为直插式螺钉锁紧。在编制本标准时，主要以轨道交通牵引电机使用环境、运用状况、电气性能指标为基础，结合电机安装、应用等特定需求，并参考相关标准、国外同类产品指标及客户要求进行编制，其中，电气间隙设计参照GB/T 21413.1《铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则》进行。

- 额定工作电流

额定工作电流性能指标是参照客户要求及轨道交通牵引电机实际应用情况，确定了4种接触件插端配直径，按照GB/T 34119的规定确定指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 推荐适配电缆截面积 mm2 | 额定工作电流 A |
| --- | --- | --- |
| Φ8 | 35 | 105 |
|  | 50 | 150 |
| Φ9.1 | 70 | 210 |
| Φ10 | 95 | 340 |
| Φ15 | 120 | 400 |
|  | 150 | 500 |

- 额定工作电压

额定工作电压性能指标是根据客户通常使用要求进行规定，指标1800V AC。超过该指标的可以由供需双方另行规定。

- 接触电阻

性能指标依据GB/T 34119中6.8中规定以及客户要求。每种接触件规格按GB/T 5095.2中试验2a规定，进行了5个样品的摸底试验，接触电阻范围如下。

| 接触件插配端直径 mm | 接触电阻范围 mΩ |
| --- | --- |
| Φ8 | 0.13～0.19 |
| Φ9.1 | 0.11～0.16 |
| Φ10 | 0.08～0.12 |
| Φ15 | 0.05～0.1 |

确定指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 最大接触电阻 mΩ |
| --- | --- |
| Φ8 | 0.35 |
| Φ9.1 | 0.3 |
| Φ10 | 0.2 |
| Φ15 | 0.15 |

- 压接接触电阻

性能指标依据GB/T 34119中6.8中规定以及客户要求。每种线规按GB/T 5095.2中试验2b规定，进行了3个样本的摸底试验，压接接触电阻如下：

| 电缆截面积 mm2 | 测试电流 A | 压接接触电阻 mΩ |
| --- | --- | --- |
| 35 | 12 | 0.022~0.027 |
| 50 | 18 | 0.014~0.018 |
| 70 | 23 | 0.011~0.014 |
| ≥ 95 | 23 | 0.008~0.011 |

确定指标如下：

| 电缆截面积 mm2 | 测试电流 A | 压接接触电阻 mΩ |
| --- | --- | --- |
| 35 | 12 | 0.029 |
| 50 | 18 | 0.019 |
| 70 | 23 | 0.015 |
| ≥ 95 | 23 | 0.013 |

- 绝缘电阻

性能指标依据GB/T 34119中6.9中规定以及客户要求。各型号产品按GB/T 5095.2-1997中试验3a方法A的规定，进行了3套样本的摸底试验，在常态下分别测试接触件间以及接触件与外壳之间的绝缘电阻，其最小值为5.2×105MΩ；在机械寿命试验、气候试验、防护等级试验、振动冲击试验后也按上述要求分别测试了绝缘电阻，其最小值为2.3×103MΩ，因此确定指标如下：

| 试验条件 | 绝缘电阻 MΩ |
| --- | --- |
| 初始值 | ≥5000 |
| 试验后（机械寿命试验、气候试验、防护等级试验、振动冲击） | ≥200 |

- 耐电压

根据额定工作电压的要求及GB/T 21413.1《铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则》中电气间隙设计要求，结合实际运行高度不超过2500m，以及其他使用环境，确定指标如下：

| 海拔高度 m | 耐受电压 V |
| --- | --- |
| ≤2500 | 6000 |

各型号产品3套按GB/T 5095.2-1997中试验4a的方法A规定进行摸底试验，满足指标要求。

- 接触件在绝缘安装板中的固定性

性能指标依据GB/T 34119中6.11中规定。

各型号产品3套按GB/T 5095.8-1997中试验15a的规定进行摸底试验，施加轴向负荷200N作用，位移范围为0.12mm～0.35mm。

确认指标如下：接触件在施加轴向负荷200N作用下，接触件相对于绝缘体的轴向位移应不超过0.4mm。

- 电缆夹抗电缆拉力的能力

性能指标依据GB/T 34119中6.13中规定。

根据电缆直径不同，按GB/T 5095.9-1997中试验17c进行摸底试验，样本数量为3根，试验结果见下表。

| 电缆直径D mm | 拉伸试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 拉力 N | 位移距离 mm |
| 12＜D≤20 | 120 | 2.9～4.6 |
| 20＜D≤33 | 150 |  |
| 33＜D≤42 | 200 |  |

确认指标如下：

| 电缆直径D mm | 拉伸试验要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 拉力 N | 允许位移距离 mm |
| 12＜D≤20 | 120 | 5 |
| 20＜D≤33 | 150 |  |
| 33＜D≤42 | 200 |  |

- 电缆夹抗电缆扭转的能力

性能指标依据GB/T 34119-2017中6.13中规定。

根据电缆直径不同，按GB/T 5095.9-1997中试验17d进行摸底试验，样本数量为3根，试验结果见下表。

| 电缆直径D mm | 扭转试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扭矩 N.m | 允许旋转角度 (°) |
| 12＜D≤20 | 0.6 | ±28～±42 |
| 20＜D≤33 | 0.8 |  |
| 33＜D≤42 | 0.9 |  |

确认指标如下：

| 电缆直径D mm | 扭转试验要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扭矩 N.m | 允许旋转角度 (°) |
| 12＜D≤20 | 0.6 | ±45 |
| 20＜D≤33 | 0.8 |  |
| 33＜D≤42 | 0.9 |  |

- 电缆夹强度

性能指标依据GB/T 34119中6.13中规定。

根据推荐适配电缆的规格，按GB/T 5095.9-1997中试验17a进行摸底试验，样本数量为3根。验证后，电缆未见损坏。

确认指标如下： 与电连接器连接的线束长度为2m，距插头1m的线束位置施加一定的力，使线束弯曲为直角，且R值满足（1）对于直径不大于20mm的线束，R值为6倍线束直径；（2）对于直径大于20mm的线束，R值为7.5倍线束直径。将试样绕水平轴线旋转90°再次试验，每90°一次，共4次试验，电缆不得发生任何影响正常使用的损坏。

- 抗拉强度

性能指标依据GB/T 34119中6.14中规定。

每种线规压接3个接触件，按GB/T 5095.8-1997中试验16d的规定进行摸底试验。验证后，抗拉强度满足要求。

确认指标如下：

| 电缆截面积 mm2 | 最小抗拉试验荷重 N |
| --- | --- |
| 35 | 1000 |
| 50 | 1300 |
| 70 | 1750 |
| 95 | 2200 |
| 120 | 2700 |
| 150 | 3400 |

- 单孔拔力

性能指标依据GB/T 34119中6.15.2中规定。各接触件按GB/T 5095.8-1997中试验16e的规定摸底试验次数为3次，每次样本数量为5个，单孔拔力测试值值如下：

| 接触件插配端直径 mm | 单孔拔力范围 N |
| --- | --- |
| Φ8 | 15.2～26.5 |
| Φ9.1 | 19.6～32.7 |
| Φ10 | 23.6～45.3 |
| Φ15 | 31.2～56.8 |

考虑到不同接触形式对单孔拔力的影响，结合操作力的要求，确认指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 单孔拔力 N |
| --- | --- |
| Φ8 | 4.17～30 |
| Φ9.1 | 4.17～40 |
| Φ10 | 4.17～50 |
| Φ15 | 4.17～60 |

- 连接力

性能指标依据GB/T 34119中6.15的规定。

各型号产品3套，分别按GB/T 5095.7-1997中试验13d和GB/T 5095.7-1997中试验13b的规定进行连接扭矩和总插入力和总拔出力的摸底试验，均满足要求。

确认指标应符合GB/T 34119中6.15的规定。

- 机械寿命

性能指标依据GB/T 34119中6.17及电机使用要求的规定。

各型号产品3套按GB/T 5095.5-1997中试验9a的规定进行摸底试验，机械寿命500次，性能指标符合要求。

确认指标：500次。

- 温升

性能指标依据GB/T 34119-2017中6.18的规定。

每种规格接触件3个，压接推荐的适配导线，按GB/T 5095.3-1997中试验5a规定进行摸底试验，实测电连接器温升在31.3k～47.6k。

确认指标如下：在温度25℃±2℃的环境中，施加额定工作电流，接触对温升稳定后，在压接处测量温升不超过55k。

- 低温

性能指标依据GB/T 34119中6.19的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.1-2008中试验Ab的规定进行摸底试验。验证后，电连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：在温度为-55℃±2℃中保持2小时，试验结束后恢复2小时，性能指标符合要求。

- 高温

性能指标依据GB/T 34119中6.20的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.2-2008中试验Bb的规定进行摸底试验。验证后，电连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：在温度为125℃±2℃中保持2小时，试验结束后恢复2小时，性能指标符合要求。

- 盐雾

性能指标依据GB/T 34119中6.22规定的240h盐雾时间。

各型号产品3套按GB/T 2423.17-2008中试验Ka的规定进行摸底试验，时间240h。验证后，目测金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的30%，非金属材料无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷且无影响正常使用的损伤，绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：240h。

- 温度变化

性能指标依据GB/T 34119-2017中6.23的规定。

各型号产品3套按GB/T 2423.22-2008中试验Na的规定进行摸底试验。验证后，电连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：-55℃和125℃之间经受3次温度变化，性能指标符合要求。

- 恒定湿热

性能指标依据GB/T 5095.6-1997试验11c的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.3-2016中试验Ca的规定进行摸底试验。验证后，电连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：在温度40℃±2℃，相对湿度90%～96%的环境下暴露96h，试验结束后恢2小时，性能指标符合要求。

- 交变湿热

性能指标依据GB/T 34119中6.24的规定以及客户要求。

各型号产品3套按GB/T 2423.4-2008中试验Db的规定进行摸底试验。验证后，电连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：高温+55℃，循环次数1次，降温按方法1进行，试验结束后恢复2h，性能指标符合要求。

- 外壳防护等级

性能指标依据GB/T 34119中6.25的规定。

各型号产品3套按GB/T 4208-2017中IP67的规定进行摸底试验。验证后，目测壳体内未见进水，耐压符合要求。

确认指标如下：IP67。

- 机械强撞击

性能指标依据GB/T 34119中7.16的规定。

各型号产品3套按GB/T 5095.5-1997中试验7b的规定进行摸底试验。验证后，未发现影响操作的损伤，耐压符合要求。

- 振动冲击

性能指标依据GB/T 34119中6.27的规定。

各型号产品3套按GB/T 21563-2018中2类的规定进行摸底试验。验证后，电连接器无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，电气不连续性应不大于1μs，耐电压符合要求。

确认指标如下：按GB/T 21563-2018中2类的规定。

- 液体浸渍

性能指标依据GB/T 34119中6.28的规定。

各型号产品3套按GB/T 34119中7.28的规定进行摸底试验。验证后，电连接器无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标：按GB/T 34119中6.28的规定。

- 流动混合气体腐蚀

性能指标依据GB/T 34119中6.21的规定。

各型号产品3套按GB/T 2423.51的规定进行摸底试验。验证后，电连接器无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标：按GB/T 34119中6.21的规定。

- 3、解决的主要问题

1）牵引电机是轨道交通设备非常重要的部件，而现阶段我国的轨道交通设备上使用的牵引电机来源较多，外形、指标、使用环境各不相同，种类繁多。通过本标准的编制，连接器制造企业对相关参数进行了沟通，统一了牵引电机连接器外形、结构要求、电气性能和机械性能等技术指标的值，并经过试验验证，有利于牵引电机连接器的统型应用。

2）通过本标准的编制，牵引电机连接器制造企业与牵引电机运用企业对电连接器的应用状况进行了沟通，各企业对各种状况进行了充分梳理，使牵引电机连接器的正常使用及可靠性提高，打下了良好基础。同时，牵引电机连接器的标准化，也为牵引电机使用企业降低了管理难度。

3）轨道交通牵引电机连接器工作电压高于目前我们一般标准要求，其应用环境与与机车车辆一般电连接器不一致，通过本标准编制规定了轨道交通牵引电机连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类电连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类电连接器国家标准和行业标准的空白。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

该标准中实例产品对24项指标进行了试验验证，并通过客户确认和实际应用，满足现车产品应用需求。

- 四、知识产权情况说明

对本标准涉及的产品以“电机连接器”、“高压连接器”为关键词进行检索，分别检索出583项和1859项专利，经分析无与本标准相关的专利。

- 五、产业化情况

本标准中产品主要应用于轨道交通设备，如：高速动车、机车、地铁、轻轨等，每列车需求量一般超过33套。

截至2018 年底，我国城轨交通运营车辆 34012 辆，同比增长 20.9%。根据我国各地区城市轨道建设与发展规划以及我国城市轨道交通运营车辆的增长趋势预测，到 2020年和2025年我国城市轨道交通运营车辆分别约为 4.85万辆、10万辆。到 2020 年和2025年我国城市轨道交通运营里程分别约为 7288公里、12000公里。

截至2020年7月底，我国铁路营业里程达14.14万公里，规模居世界第二，其中高铁里程3.6万公里，居世界第一。根据《中长期铁路网规划 2016-2025》，到 2025年我国铁路网规模目标分别达到17.5万公里，高速铁路网规模目标分别达到3.8万公里。

2020年8月，中国国家铁路集团有限公司正式公开发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计文件的形式，明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。《规划纲要》提出，到2035年，率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。其中一个具体体现就是：率先建成现代化铁路网，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右，20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。

从上述数据及发展规划可以看出：铁路行业是国家重点发展方向，高铁是中国发展的一张亮丽名片。而轨道交通牵引电机上使用的连接器也是行业发展不可或缺的重要器件。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

无

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1－2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用GB/T 2423、GB/T 5095、GB/T 4208与现行标准相协调。无相关国家标准、行业标准等。

本标准主要参照GB/T 34119，并结合产品的特点和用户的要求进行编制，主要参数对比见下表。

| 项目 | 本标准 | 标准/国外产品 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 105/150/340/500 | 105/150/340/500 | 相当 |
| 耐电压（V） | 6000V | 5400V | 优于 |
| 绝缘电阻（MΩ） | ≥5000 | ≥500 | 优于 |
| 接触电阻（mΩ） | ≤0.35/0.15mΩ | ≤0.35/0.15mΩ | 相当 |
| 盐雾（h） | 240 | 96 | 优于 |
| 防护 | IP67 | IP66 | 优于 |
| 机械寿命（次） | 500 | 500 | 相当 |

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。

- 其他应予说明的事项

《轨道交通牵引电机电连接器》标准编制组

2021年6月30日

附件1

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：轨道交通牵引电机连接器                                                     项目牵头单位：浙江永贵电气股份有限公司

承办人：许兵                                  电  话：13158869911                                       2021年7月23日 填写

| 序号 |  | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |  |
|  | 说明：“沈阳兴华华亿轨道交通电气有限公司”名称已变更为“中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司” |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | 建议总则里根据行业内设计情况，提供高压连接器绝缘设计的电气安全裕度参考（如*倍额定绝缘电压），明确电气间隙设计依据等。 | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  | 2.2 |  | 建议在规定不同接触件插端配直径对应的额定工作电流同时，提供最大工作电流范围参考，方便连接器选型（因为牵引电机工作电流范围较宽）。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，特殊要求供需双方协商。 |
|  | 2.3 |  | 额定工作电压至少应包括1800V和3600V两类，因为这是目前轨道牵引电机常用电压等级。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，特殊要求供需双方协商。 |
|  | 2.7 |  | 按照上述2种额定工作电压等级，明确相关海拔条件下的耐电压性能，并结合工作电压等级澄清其耐压值的安全性和符合性。 | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  | 2.6-2.27 |  | 为确认相关性能指标，试验样品数量很多只有1件或2件，基于指标稳定性确认，样品数量应至少3件为宜。 | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 规范性引用文件 | 建议增加表面处理标准：GB/T 13911-2008，团标文件里有提到表面处理内容。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.1.1.3 镀层 | 建议考虑是否需要统一可执行的镀层标准。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 不采纳，具体标准根据企业要求执行 |
|  |  | 4.1.3 禁限用物料 | 建议明确铁路禁仅限用物资的标准或者文件代号，并增加到文件里。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.3.1 标记 | 项点序号缺少c)。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.3.2 外观 | 项点序号缺少e)。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.6 压接接触电阻 | 表4导线截面积种类与4.4.2表2不统一，建议校对整个文件，统一导线截面积种类（还有4.4.13中表8）。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.13抗张强度 4.4.14规测保持力 | 术语及定义建议改成抗拉强度、单孔拔力。（GB/T34119 中6.14、6.15.2）。 建议都按照GB34119里术语进行定义。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.17 温升 | 试验样件分组是连接器，温升试验是接触件，前后不一；另外建议参照GB/T 34119中6.18.2温升定义试验结果，没有55K。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 不采纳，4.4.17描述的实验对象是连接器，与分组是一致的 |
|  |  | 5.3.4检验项目和顺序 | 试验分组（1套样品）应是（2套样品），每组都是； 相应术语定义建议按GB/T34119执行； 试验项目及顺序按表11执行的话，建议温升放在机械寿命前面，请评估。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 不采纳，现场讨论 |
|  |  | 5.3.5合格判据 | 缺少项号e)。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 5.4样品处理 | 建议：出厂检验，GB/T 34119。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 不采纳。试验样品不能用于交货 |
|  |  | 5.5.6 耐电压 | 施加电压时间：60S±5S，S小写s。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 5.5.12 规测保持力 | 单孔拔力； c)插入深度15mm，改成有效接触长度，不同厂家结构不同，建议不做规定。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 5.5.15 温升 | a)电缆长度：建议1m以上导线长度。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 不采纳。按GB/T 34119执行 |
|  |  | 5.5.16低温 5.5.17高温 | 2小时建议改成2h。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 5.5.24振动冲击 | 牵引系统建议按照I类b。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 采纳 |
|  |  | 7 型号命名 | 建议去掉本部分，各厂家有各自的命名规则，不建议落在团标内。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 不采纳，标准模板要求 |
|  |  | 附录A，外形尺寸 | 建议保留外形尺寸及机械接口，详细尺寸按各厂执行，不建议在团标中体现。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 不采纳，标准模板要求 |
|  |  | 附录B | 表B.1 接触件插配端直径,不建议将贵司尺寸落在团标里，若有的话，建议参照美军标标注相应尺寸或扩大尺寸范围。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 现场讨论 |
|  |  | 附录C | 表C.1插针直径ΦA,建议按照美军标进行标注。 | 中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司 | 现场讨论 |
|  |  | 4.3.1 | 批次号或生产代号。 c) 批次号或生产代号。 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  |  | 4.3.2 | 电连接器外观应无破裂、无变色、无污点和无变形。 e) 电连接器外观应无破裂、无变色、无污点和无变形。 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.8 | 耐电压应为表7规定值的75%。 耐电压应为表6规定值的75%。 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.26 | 按5.5.23条规定试验后 按5.5.24条规定试验后 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.28 | 按5.5.25条规定试验后 按5.5.26条规定试验后 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  |  | 5.3.3 | 应提供6套电连接器及3个接触件 应提供6套电连接器及3对接触件 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采纳 |
|  |  | 1 | 建议按芯数类型（多芯/单芯）或壳体结构（圆形/矩形）或额定规格（电压/电流），明确本标准使用范围。 - 目前牵引电机用高压连接器结构类型、电气规格等级相对比较固定，种类并不多，范围可以明确； - 牵引电机上速传、温传用低压连接器，由于供货方多为电机厂家，容易误会被涵盖在该团体标准中，实际并未包括； 3.应用单位主要基于既有连接器产品类型提出技术要求，其适用性对于后续牵引电机可能使用的非同类型连接器暂无法判别。 | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  |  | 2 | 规范性引用文件中建议增加如下标准： GB/T 21413.1 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则 GB/T 20626.1 特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求 该两项标准是轨道交通电气、电工产品常用通用技术标准，对相关使用条件与结构性能提出了基础要求，本团体标准应符合相关要求。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，标准中未引用。 |
|  |  | 4.1 | - 建议材料按金属件和非金属件两类区分，分别明确相关技术要求； - 非金属类不仅只有绝缘体，还包括密封件、热缩管或胶体等； - 建议根据行业内材料使用情况，补充常用绝缘体材料。 - 禁限用物料：环保机构或法规确定危险或禁用的材料，应尽量少用或不用，限用类物料需符合相关限值要求。 - 应补充明确材料防火要求（低烟、无卤、阻燃等）。 - 基于连接器结构属性提出； - 基于连接器非金属材料组成提出； - 绝缘体材料，不同工作电压或耐压等级，可能选用不同绝缘体材料，既有产品中有工程塑料（SMC）、聚苯硫醚（PPS）、聚四氟乙烯等； - 禁限用物料是国内外轨道交通整车与牵引电机产品的强制性要求，有明确目录及限值，连接器产品历来属于必分析部件，需提交相关报告。 - 防火性能同样属于轨道交通强制性要求。 | 株洲电机有限公司 | 部分采纳 |
|  |  | 4.1.1.2 | 建议根据行业内材料使用情况，补充常用外壳材料，铝合金可作为推荐材料。 部分实际应用环境对盐雾要求较高可能需采用铜合金 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，行业内外壳大部分使用铝合金，特殊要求供需双方协商。 |
|  |  | 4.2.1 | 建议电连接器的电气间隙设计应符合标准GB/T 21413.1-2008的规定 通用要求，基础标准符合性及引用 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，标准中耐压值包含了电气间隙的规定。 |
|  |  | 4.4.1 | - 建议小标题改为“环境条件”，在气候类型基础上增加海拔要求，并明确相关修正标准。 - 参考GB/T34119严酷度，需明确牵引电机高压连接器的过电压类别与污染等级，以便明确其额定冲击耐受电压、爬电距离与最小电气间隙。 - 高压连接器涉及电气安全间隙、爬电距离、绝缘耐压型、密封性等，不同海拔高度会影响上述性能。 - 额定冲击耐受电压、爬电距离、最小电气间隙与过电压类别、污染等级相关。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，标准中耐压值是对电气间隙、爬电距离等的具体反映，该指标易于检查，故不再对其它指标进行规定。 |
|  |  | 4.4.2 | - Φ10、Φ15接触件工作电流与GB/T 34119不一致。 - 建议表2电缆截面积参考表4、表6补充35mm2、120mm2对应接触件插配端直径。 - GB/T 34119中Φ10、Φ15接触件工作电流分别为340A与500A，本标准分别为300A与450A。 2.电缆截面积规格前后统一。 | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.3 | 建议额定工作电压补充为1800V、3600V两类。 1800V与3600V是轨道交通牵引电机常用电压等级。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，特殊要求供需双方协商。 |
|  |  | 4.4.4 | 互换性基础上，建议参考GB/T 34119增加“连接定位和误插保护” | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  |  | 4.4.5 | Φ8、Φ9.1接触件最大接触电阻分别为0.35mΩ、0.3mΩ,低于既有轨道交通牵引电机主连接器一般要求（＜0.2mΩ）。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，符合GB/T 34119 |
|  |  | 4.4.8 | 针对4.4.3不同额定工作电压，提出不同工频交流耐电压要求 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，特殊要求供需双方协商 |
|  |  | 新增 | 建议增加局放电压要求，起始局放电压应高于正常工作电压，并限定高于起始局放电压下的局放量，具体可由双方协商确定。 避免连接器端子在高压场强下发生持续局部放电。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，特殊要求供需双方协商 |
|  |  | 4.4.17 | 对于最大工作电流远大于额定工作电流的连接器，建议补充短时过电流性能要求。例如：最大工作电流***A(15min或30min)，电连接器不得有变色、烧损、冒烟等异常情况，并测量接触体温升，接触体温升不得高于双方协商值。 有时牵引电机电流范围很宽，最大工作电流甚至可能达到额定工作电流的2倍。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，特殊要求供需双方协商 |
|  |  | 4.4.26 | 试验条款引用错误，应为5.5.24 | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  |  | 5.3.4 | 机械耐久试验（如机械寿命），试品数量应有3件； 防护等级试验，试品数量应有2件； 接触件试验（如抗张强度、规测保持力、压接接触电阻等），试品数量应至少3件。 关键性能，需确保试验数据稳定性，GB/T 34119表12有明确规定。 | 株洲电机有限公司 | 现场讨论 |
|  |  | 5.5.18 | 如遇更高盐雾要求，按供需双方协商规定进行。 | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  |  | 5.5.19 | 建议增加循环次数，GB/T2423.22优先采用循环次数5次，轨道牵引电机一般要求循环10次，暴露时间要求为30min. | 株洲电机有限公司 | 采纳 |
|  |  | 6.1 | 接触对镀银，容易氧化变色、甚至出现锈蚀斑点，接触对的包装建议增加真空、防潮处理。 | 株洲电机有限公司 | 不采纳，具体工艺按各企业执行。 |