轨道交通牵引系统用YH400推拉式快速锁紧圆形电连接器

编制说明

（征求意见稿）

2020年5月

- 一、工作简况

- 任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2020年第二批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”，计划编号为YX202004004，起草单位为浙江永贵电器股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、资阳中车电气科技有限公司、沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司、浩亭（珠海）贸易有限公司共同编制团体标准《轨道交通牵引系统用YH400推拉式快速锁紧圆形电连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2020年4月至2020年11月。

- 主要工作过程

本项目计划下达后，由浙江永贵电器股份有限公司公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，并在单位内部评审讨论后形成了工作组讨论稿。

于2020年5月初组织编制工作组讨论会，在编制工作组内征求意见，标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2020年5月15日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许 兵 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 宋 鸿 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 标准化 人员 | 负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。 |
| 3 | 周廷萍 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 编制组 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
| 4 | 朱 茗 | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |
| 5 | 唐兆祥 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |  |  |
| 6 | 卢一鹏 | 资阳中车电气科技有限公司 |  |  |
| 7 | 方 强 | 资阳中车电气科技有限公司 |  |  |
| 8 | 张 宇 | 沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司 |  |  |
| 9 | 刘海峰 | 沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司 |  |  |
| 10 | 李 智 | 浩亭（珠海）贸易有限公司 |  |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对轨道交通牵引系统用YH400推拉式快速锁紧圆形电连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

- 标准编写中的主要内容和技术指标主要参考GB/T34119-2017进行制定，结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；

- 本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

- 本标准编制符合GB/T 1.1－2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

- 本标准为推荐性标准。

- 主要指标和确定依据

- 总则

因设计结构特点同YUTAKA公司YH系列，因此在指标设定上参照了YUTAKA公司YH系列产品的基础上，参考相关标准进行编制的。

- 额定工作电流

额定工作电流性能指标是参照客户要求给出，指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 额定工作电流 A |
| --- | --- |
| φ11 | 175 |
| φ14 | 340 |
| φ17 | 450 |
| φ20 | 550 |

- 额定工作电压

额定工作电压性能指标以及耐压要求是参照客户要求，指标如下：1500V（DC或50HzAC有限值）。

- 接触件单孔拔力

性能指标依据GB/T34119-2017中6.15.2中规定。各接触件摸底试验次数为3次，每次样本数量为2个，单孔拔力测试值范围如下：

| 接触件插配端直径 mm | 单孔拔力范围 N |
| --- | --- |
| φ11 | 36.6～41 |
| φ14 | 47.4～52.1 |
| φ17 | 53.8～55.6 |
| φ20 | 54.3～56.8 |

确认指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 单孔拔力 N |
| --- | --- |
| φ11 | 25~50 |
| φ14 | 30~55 |
| φ17 | 35~60 |
| φ20 | 35~60 |

试验方法：按GB/T5095.8-1997中方法16e的规定进行试验。

- 接触电阻

性能指标依据GB/T34119-2017中6.8中规定，以及客户要求。各接触件摸底试验次数为1次，每次样本数量为5个，接触件接触电阻如下。

| 接触件插配端直径 mm | 接触电阻范围 mΩ |
| --- | --- |
| φ11 | 0.023～0.031 |
| φ14 | 0.02～0.03 |
| φ17 | 0.011～0.014 |
| φ20 | 0.005～0.01 |

确定指标如下：

| 接触件插配端直径 mm | 最大接触电阻 mΩ |
| --- | --- |
| φ11 | 0.2 |
| φ14 | 0.1 |
| φ17 | 0.1 |
| φ20 | 0.1 |

试验方法：按GB/T5095.2-1997中方法2a规定进行试验。

- 绝缘电阻

性能指标依据GB/T34119-2017中6.9中规定，以及客户要求。各型号产品摸底试验次数为1次，每次样本数量为5个，绝缘电阻如下：

| 系列 | 绝缘电阻范围 MΩ |
| --- | --- |
| G2 | 2.2×105～5.8×105 |
| G3 | 6.2×105～8.2×105 |
| G4 | 3.8×106～7.2×106 |
| G5 | 3.2×106～4.8×106 |

确认指标如下:

| 试验条件 | 绝缘电阻 MΩ |
| --- | --- |
| 常温 | ≥500 |
| 机械寿命试验、气候试验、防护等级试验、振动冲击试验后 | ≥50 |

试验方法：按GB/T5095.2-1997中方法3a方法A的规定进行试验。

- 耐电压

性能指标如下：

| 海拔高度 | 额定工作电压（DC或50HzAC有限值） 1500 |
| --- | --- |
|  | 耐受电压（持续1min） |
| ≤1500m | 6000V |
| ＞1500m | 按GB 311.1-2012有关规定 |

试验方法：按GB/T5095.2-1997中方法4a的方法A规定进行试验。

- 低温

性能指标依据GB/T34119-2017中6.19中规定，以及客户要求。各型号产品摸底试验次数为1次，每次样本数量为2个，验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：在存放温度为-55℃±2℃中保持持续2小时，试验结束后恢复2小时。

试验方法：按GB/T2423.1-2008中方法Ab的规定进行试验。

- 高温

性能指标依据GB/T34119-2017中6.20中规定。各型号产品摸底试验次数为1次，每次样本数量为2个，验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，接触电阻、绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：在存放温度为125℃±2℃中保持持续2小时，试验结束后恢复2小时。

试验方法：按GB/T2423.2-2008中方法Bb的规定进行试验。

- 温度冲击

性能指标依据GB/T34119-2017中6.23中规定。各型号产品摸底试验次数为1次，每次样本数量为2个，验证后，连接器零件无变形、裂纹，镀层无起泡、脱落等损伤，绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：-55℃和125℃之间经受3次温度冲击。

试验方法：按GB/T2423.22-2008中方法Na的规定进行试验。

- 振动

性能指标依据GB/T21563-2018中1类B级的规定。各型号产品摸底试验次数为1次，每次样本数量为2个，验证后，连接器应无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，电气不连续性应不大于1μs，耐电压符合要求。

确认指标如下：按GB/T21563-2018中1类B级的规定。

试验方法：按GB/T21563-2018中1类B级的规定进行试验。

- 冲击

性能指标依据GB/T21563-2018中1类B级的规定。各型号产品摸底试验次数为1次，每次样本数量为2个，验证后，连接器应无机械损伤和零件松动，能正常连接和分离，电气不连续性应不大于1μs，耐电压符合要求。

确认指标如下：按GB/T21563-2018中1类B级的规定。

试验方法：按GB/T21563-2018中1类B级的规定进行试验。

- 盐雾

性能指标依据GB/T34119-2017中6.22中规定的240h盐雾时间，金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的30%，非金属材料应无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷且无影响正常使用的损伤，绝缘电阻、耐电压符合要求。

确认指标如下：240h。

试验方法：按GB/T2423.17-2008中方法Ka的规定进行试验。

- 接触件固定性

性能指标依据GB/T34119-2017中6.11中规定。

确认指标如下：接触件在施加轴向负荷200N作用下，应固定在它的绝缘体内，接触件相对于外壳体的轴向位移应不超过0.5mm。

试验方法：按GB/T5095.8中方法15a的规定进行试验。

- 机械寿命

性能指标依据GB/T34119-2017中6.17中规定。

确认指标如下：1500次。

试验方法：按GB/T5095.5-1997中方法9a的规定进行试验。

- 防护等级

性能指标依据GB/T34119-2017中6.25中规定。

确认指标如下：IP67。

试验方法：按GB/T4208-2008中IP67的规定进行试验。

- 电缆夹拉伸耐力试验

性能指标依据GB/T34119-2017中6.13中规定。

确认指标如下：

| 电缆直径 mm | 拉伸试验要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 拉力 N | 允许位移距离 |
| ≥4～≤9 | 80 | 3 |
| ＞9～≤12 | 100 |  |
| ＞12～≤20 | 120 | 5 |
| ＞20～≤33 | 150 |  |
| ＞33～≤42 | 200 |  |
| ＞42 | 250 |  |

试验方法：按GB/T5095.9-1997中试验17c进行试验。

- 电缆夹扭曲耐力试验

性能指标依据GB/T34119-2017中6.13中规定。

确认指标如下：

| 电缆直径 mm | 扭曲试验要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扭矩 N.m | 允许旋转角度 (°) |
| ≥4～≤9 | 0.1 | ±30 |
| ＞9～≤12 | 0.15 |  |
| ＞12～≤20 | 0.6 | ±45 |
| ＞20～≤33 | 0.8 |  |
| ＞33～≤42 | 0.9 |  |
| ＞42 | 1.2 |  |

试验方法：按GB/T5095.9-1997中试验17d进行试验。

- 电缆夹弯曲耐力试验

性能指标依据GB/T34119-2017中6.13中规定。

确认指标如下： 与连接器连接的线束长度为2m，距插头1m的线束位置施加压力弯曲线束为直角，且R值满足（1）对于直径不大于20mm的线束，R值为6倍线束直径；（2）对于直径大于20mm的线束，R值为7.5倍线束直径。共试验4次。

试验方法：按GB/T5095.9-1997中试验17a进行试验。

- 3、解决的主要问题

1）通过试验和与同行业企业沟通，确定了连接器结构要求、产品电气性能和机械性能等技术指标的值，并经过试验验证。

2）牵引系统用电连接器工作电压高于目前我们一般标准要求，其应用环境与与机车车辆一般连接器不一致，通过本标准编制规定了牵引系统用YH400推拉式快速锁紧圆形电连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类电连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类电连接器国家标准和行业标准的空白。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

- 该标准中实例产品均通过客户确认和实际应用，满足现车产品应用需求。

- 四、知识产权情况说明

本标准不涉及相关专利。

同时以 “推拉式锁紧”、“劈槽式接触件”为检索主题进行检索，分别检索出34项与1965项，筛选出其中高相关专利均为0项。

- 五、产业化情况

本标准中产品主要应用于机车车辆，如：高速动车、机车、地铁、轻轨和空轨等，每列车需求量一般超过100套。

截至2019年底，中国铁路营业里程达 13.9 万公里，其中高速铁路营业里程达到 3.5 万公里。根据《中长期铁路网规划 2016-2025》，到 2020年和2025年我国铁路网规模目标分别达到15万公里、17.5万公里，高速铁路网规模目标分别达到3万公里、3.8万公里。截至2018 年底，我国城轨交通运营车辆 34012 辆，同比增长 20.9%。根据我国各地区城市轨道建设与发展规划以及我国城市轨道交通运营车辆的增长趋势预测，到 2020年和2025年我国城市轨道交通运营车辆分别约为 4.85万辆、10万辆。到 2020 年和2025年我国城市轨道交通运营里程分别约为 7288公里、12000公里。

整个行业目前需求处于持续上升阶段。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

无

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1－2009 《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编制》格式进行编制；本标准中的试验方法采用GB/T 2423、GB/T 5095、GB/T 4208与现行标准相协调。

本标准主要参照GB/T 34119，并结合产品的特点和用户的要求进行编制。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。

- 十、其他应予说明的事项

无。

《轨道交通牵引系统用YH400推拉式快速锁紧圆形电连接器》

标准编制组

2020年5月25日