中国电子元件行业协会团体标准

《信息通信用单对平衡电缆及信道》

（征求意见稿）编制说明

- 一、工作简况

1. 任务来源

根据中国电子元件行业协会“信息通信用单对平衡电缆及信道团体标准项目建议书”的要求，团体标准《信息通信用单对平衡电缆及信道》由上海天诚通信技术股份有限公司负责起草，编制期限为2020年7月～2021年7月。编制组成员有：广东思柏科技股份有限公司，嘉兴海棠电子有限公司，宁波科博通信技术有限公司，深圳金信诺高新技术股份有限公司，耐克森（苏州）线缆有限公司，浙江兆龙互连科技股份有限公司，西蒙通讯产品（上海）有限公司，杭州海康威视通讯技术有限公司，广东安拓普聚合物科技有限公司，浙江一舟电子科技股份有限公司，上海汇海信息科技股份有限公司，百通赫思曼工业（苏州）有限公司，上海汽车集团股份有限公司，燕山大学，同济大学，国家信息传输线质量监督检验中心。

2. 编制过程

主编单位接到任务后，落实了科研计划，并成立了由标准机构、研制生产单位组成的标准编制组。编制组结合编制ISO/IEC TR 11801-9906:2020《信息技术：用户建筑通用布缆-第9906部分-技术报告：单对线以太网用低于600MHz的平衡单对布缆信道》以及ISO/IEC 11801-1 AMD1《信息技术-用户建筑通用布线-第1部分：通用要求 修订版1》的实际情况，对其技术内容再次进行了深入细致的研究和分析，调研了我国该类电缆、布缆技术的发展、研发、生产和应用情况，以ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD2和ISO/IEC TR 11801-9906:2020为基础，于2020年8月初编制了标准的工作组讨论初稿，并于2020年8月7日于上海召开了初稿讨论会。上海天诚通信技术股份有限公司、广东思柏科技股份有限公司，嘉兴海棠电子有限公司，宁波科博通信技术有限公司，深圳金信诺高新技术股份有限公司，耐克森（苏州）线缆有限公司，浙江兆龙互连科技股份有限公司，江苏亨通线缆科技有限公司、西蒙通讯产品（上海）有限公司，广东安拓普聚合物科技有限公司，浙江一舟电子科技股份有限公司，上海汇海信息科技股份有限公司，百通赫思曼工业（苏州）有限公司，上海汽车集团股份有限公司，燕山大学，国家信息传输线质量监督检验中心等编制组成员参与了初稿的讨论会，会议提出了11项修改意见，详见会议纪要。

根据编制组的修改意见并结合2020年10月的IEC JTC1 SC25 WG3工作组会议对ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD2的讨论意见，及同年12月29日发布的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3的内容于2020年12月31日完成了征求意见稿。

- 二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题

1、标准编制原则

本标准的编制原则如下：

a) 贯彻“认真研究、区别对待、积极采用”国际标准和国外先进标准的方针政策, 并结合国内研制、制造和使用实际情况，使其具有先进性、适用性和可操作性。

b) 引用现行的信息技术布缆、电缆标准。

c) 切实贯彻执行国家有关法律法规及制定国家团体标准的有关规定。

d) 标准编制符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和  GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的要求。

2、标准的先进性

- SPE使用结构相对简单的1对线缆取代已经使用近20年的4对网线来传输以太网协议，满足了从传统楼宇布线的100米距离到工业控制1公里距离、从最低10Mbps到1Gbps乃至未来10Gbps的应用，将全面取代传统的工业总线、智能楼宇总线、智能家居总线等应用，势必带来互联网的再一次革新，迎来一个统一的万物互联的时代；

- 本团标采用了制定中的国际最新标准，处于行业领先的地位，填补了国内在SPE领域的空白。

- 除了同步国际最新标准进度外，本团标还紧密结合国内实际应用发展情况，是目前国内第一个相关领域的标准，将为国内企业在此领域的发展提供助力和指引。

3、标准确定主要内容的论据及解决的主要问题

本标准的主要内容(如技术指标、参数、公式、性能要求)依据ISO/IEC TR11801-9906:2020，并同步ISO/IEC 11801-1AMD1国际标准的正在修订内容。结合中国企业的实际情况对信道的类型和长度进行修改，并补充相关的接口标准及应用场合。非等同引用了以下内容，并结合本标准启动会议的会议纪要内容做以下的修改：

- 引用了ISO/IEC TR11801-9906:2020的术语与定义，并增加了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD以及ISO/IEC 11801-6 AMD1 CD关于MPTL、直连、直连布缆的内容

- 引用了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3的信道等级以及信道组成。为了更好地满足线缆生产厂家的产品合并需要，删除了T1-250级信道，并修改T1-100级信道的插入损耗指标以符合实际应用（相关CD的中国专家组意见将在2021年2月的IEC JTC1 SC25 WG3会议上提出）。

- 引用了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3（2020年12月29日发布）的信道要求章节，并根据中国企业的习惯调整了章节的编排。

- 引用了ISO/IEC TR11801-9906:2020附录A的单对平衡电缆要求章节，增加了缺失的直流电阻不平衡内容，并根据中国企业的习惯调整了章节的编排。

- 引用了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3的连接器章节图示。

- 引用了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3及ISO/IEC TR11801-9906:2020附录B的单对平衡连接器要求，并根据中国企业的习惯调整了章节的编排。

- 增加了多对线连接器分支连接内容。

- 引用了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3的跳线章节内容。

- 增加了跳线/分支跳线的要求。

- 增加了远程供电的要求

- 引用了ISO/IEC TR11801-9906:2020的附录C IEEE链路段内容作为附录A

- 引用了ISO/IEC TR11801-9906:2020的附录D 线缆共享的内容作为附录B

- 引用了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3的附录E 单对线以太网支持的应用标准内容，并增加了距离信息，作为附录C

- 引用了ISO/IEC TR11801-9906:2020的附录E增大导体尺寸对降低插入损耗的影响内容，并按中国线规做了修改，作为附录D

- 引用了制定中的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3的附录G相关远程供电内容作为附录E

- 三、知识产权情况说明

本标准不涉及专利。

- 四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

1）产业化情况、推广应用论证

单对平衡布缆产品相比传统的4对网线具有结构简单，可靠性高，传输距离长等特点，适用于通用布缆、工业自动化及过程控制、物联网（IoT）、车联网等以太网信号传输装置。该类电缆应用广泛，我国目前该类产品的国内标准空白，无法满足用户需求，也无法指导企业进行生产。该团体标准的制定，可以规范国内的生产厂家，并指导更多用户进行选型。

2）预期达到的经济效果

单对平衡布缆产品广泛用于通用布缆、工业自动化及过程控制、物联网（IoT）、车联网等和其他信号传输设备或单元的领域，本标准制定，在产品研制、生产和验收等诸阶段，对指导产品设计、控制产品质量起着重要作用，可在以下几方面形成经济效益：

1、能保证国内厂家快速研发相关新产品，牵头工业智能化、物联网、车联网向以太网协议过度，领先国际市场；

2、使产品具有通用性，最大程度减少不必要的重复研发，从而节约经费或减少不必要的投入；

3、保证产品生产的规范化，有利于质量监控，降低或杜绝质量浪费（包括过度的质量设计等）和出现不合格品；

4、从产品试验方面，能在保证产品可靠性、安全性前提下最大限度合理降低试验成本。

- 五、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准非等同采用2020年12月29日发布的ISO/IEC 11801-1 AMD1 CD3《信息技术-用户建筑群通用布缆-第1部分：通用要求 修订版1 委员会草案3》和2020年发布的ISO/IEC TR 11801-9906:2020《信息技术：用户建筑通用布缆-第9906部分-技术报告：单对线以太网用低于600MHz的平衡单对布缆信道》。并结合国内实际情况进行了一些修改，见第二章内容。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准是一个全新通用布缆系统的规范，相关的国际标准正在制定中，国内暂无相关的国标和行标，在编制过程中，考虑了与相关法律法规、标准的符合性、一致性与协调性，因此该标准与现行的法律、法规及国家标准、国家军用标准、国家标准协调一致。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 八、标准性质的建议

无

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规定的布缆产品目前已有多家企业在研发生产，建议本标准一经批准颁布后即可实施。

本标准实施后，在适当时间进行复审、修订，使之更完整。

- 十、替代或废止现行相关标准的建议

- 无

- 十一、其它应予说明的事项

无。

团体标准《信息通信用单对平衡电缆及信道》

编制工作组

2020-12-30