BSC系列锁扣式矩形连接器

编制说明

（征求意见稿）

2024年7月

- 工作简况

- 任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2024年第X批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”，计划编号为YX202405006，起草单位为维峰电子（广东）股份有限公司、陕西华达科技股份有限公司、浙江伊控动力系统有限公司、苏州华旃航天电器有限公司、华为技术有限公司、阳光电源股份有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、东莞高端精密电子股份有限公司、巨一动力系统有限公司等共同编制团体标准《BSC系列锁扣式矩形连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2024年5月至2024年12月。

- 制定背景

- 目前中国高端连接器还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加。制定产品统一的规范，这有利于连接器的统型应用，加速推进连接器的国产化替代和本地化生产。

- 主要工作过程

本项目计划下达后，由维峰电子（广东）股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2023年5月底完成了标准草案。

于2024年7月初组织编制工作组讨论会，在编制工作组内征求意见，共收集意见28条，其中采纳27条，未采纳1条，详见本文“附件1”，标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2024年7月31日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和编制组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 姓名 | 成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周松林 | 维峰电子（广东）股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
|  | 赵世志 |  | 标准化 人员 | 负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。 |
|  | 陈子万 |  |  |  |
|  | 王 鹏 |  |  |  |
|  | 廖广南 |  |  |  |
|  | 彭战良 | 陕西华达科技股份有限公司 | 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
|  | 赵欣 |  | 成员 |  |
|  | 侯香妮 |  | 成员 |  |
|  | 高 源 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 成员 |  |
|  | 陈 峰 |  | 成员 |  |
|  | 林宗彪 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 成员 |  |
|  | 董茂杰 |  | 成员 |  |
|  | 谭达兴 | 东莞高端精密电子股份有限公司 | 成员 |  |
|  | 刘志宏 |  | 成员 |  |
|  | 何仲祺 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 成员 |  |
|  | 张军 |  | 成员 |  |
|  | 李清平 | 华为技术有限公司 | 成员 |  |
|  | 胡存跃 |  |  |  |
|  | 李志勇 | 阳光电源股份有限公司 | 成员 |  |
|  | 唐大海 |  | 成员 |  |
|  | 李翰文 |  | 成员 |  |
|  | 张红玉 | 巨一动力系统有限公司 | 成员 |  |

- 标准编制原则、主要内容及其确定的依据

- 标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对BSC系列锁扣式矩形连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型BSC系列锁扣式矩形连接器产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

- 标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组按照电性能、机械性能、环境性能进行分组；

- 本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

- 本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性。

- 主要内容及其确定的依据

  - 总则

本标准涉及产品为BSC系列锁扣式矩形连接器，由插头和插座组成，包括2端接类型（焊板式和接线型）, 1种接触件规格,接触件间距2.0mm。有单、双排类型； 设计结构特点与恩尼公司 iBridge Ultra类似，因此在指标设定上参照了国外恩尼公司 iBridge Ultra产品。

  - 额定电流

额定工作电流性能指标是参照了客户要求及行业实际应用情况，确定了其指标为8 A,超过该指标的可以由供需双方另行规定。

  - 额定电压

额定工作电压性能指标是参照了客户要求及行业实际应用情况，确定了产品指标为交流300 V。超过该指标的可以由供需双方另行规定。

  - 互换性

同一型号、规格的连接器插头和插座之间能完全互换。

  - 接触电阻

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.2中试验2a规定，进行了5个样品的摸底试验，接触电阻初始值不大于5 mΩ，机械寿命或环境试验后，接触电阻值不大于10 mΩ。

  - 绝缘电阻

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.2-1997中试验3a方法B的规定，进行了5套样本的摸底试验，在常温条件不小于5000 MΩ，潮湿试验后，绝缘电阻不小于200 MΩ。

  - 耐电压

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.2-1997中试验4a的方法B的规定，进行了5套样本的摸底试验，试验过程中任何相邻的接触件之间或接触件与外壳之间，持续时间至少60s，无绝缘击穿或飞弧等现象，且泄漏电流不大于1 mA。确定指标耐电压应不小于交流电压1000 V。

  - 电压降

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按QC/T 1067.1-2017中4.8规定，进行了5套样本的摸底试验，连接器在25 ℃环境温度下，确定电压降不能大于50 mv。

  - 端子的最大载流能力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按QC/T 1067.1-2017中附录A规定，进行了5套样本的摸底试验，接触件在25 ℃环境温度下，测试过程中任一对端子的接触点位置的表面温度变化值到达55 K时对应的电流值确定为8.0 A。

  - 电流循环

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按QC/T 1067.1-2017中4.9条规定，进行了5套样本的摸底试验，接触件在25 ℃环境温度下，确定测试过程中任一对端子的接触点位置的表面温度变化值不应超过55 K，且任一对端子的接触电阻值不大于10 mΩ。

  - 接触件插入力和分离力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.7-1997中实验13b的规定，进行了5套样本的摸底试验，插拔速度:50 mm/min，确定接触件的插入力不大于2.0 N;拔出力不小于0.4 N

  - 连接器啮合力和分离力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.7-1997中实验13b的规定，进行了5套样本的摸底试验。插拔速度：50 mm /min，确定连接器插入力不大于（2.0×芯数）N;拔出力不小于（0.4×芯数）N。

  - 机械寿命

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.5-1997中实验9a的规定，进行了5套样本的摸底试验。插拔速度: 50 mm /min，试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定机械寿命指标为500次。

  - 锁止装置强度

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按QC/T 1067.1-2017中4.12.2.2规定，进行了5套样本的摸底试验。插拔速度: 50 mm /min，试验后，外观符合要求，最后确定锁止装置强度不小于80 N。

  - 连接器防错结构

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按QC/T 1067.1-2017中4.14规定，进行了5套样本的摸底试验。插拔速度: 50 mm /min，试验后，外观符合要求，最后确定防错结构强度为正确配对时插入力的3倍，连接器不能损坏，插头接触件与插座接触件不应接触。

  - 接触件固定性

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.8-1997中实验15a规定，进行了5套样本的摸底试验。分离速度:50 mm /min，试验后，连接器不能损坏，最后确定保持力≥20 N，接触件的位移尺寸不大于0.2 mm。

  - 接触件嵌入力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.8-1997中试验15d规定，进行了5套样本的摸底试验。插拔速度:50±5 mm /min，确定嵌入力不大于9.8 N。

  - 压接接触件抗张强度（压接型）

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.8-1997中试验16d规定，进行了5套样本的摸底试验。速度:50 mm /min，确定压接接触件抗张强度强度如表1：

- 接触件的抗张强度

| 线号 AWG | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉脱力(最小）N | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 44 | 73.5 |

  - 振动

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.4-1997中实验6d的规定，进行了5套样本的摸底试验。试验过程中，连接器的电气连续性无大于1μs的中断；试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

- 频率：10 Hz ～2000 Hz；

- 加速度: 98 m/s²；

- 持续时间：每轴8h；

- X、Y、Z三个轴向。

  - 冲击

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.4-1997中实验6c的规定，进行了5套样本的摸底试验。试验过程中，连接器的电气连续性无大于1μs的中断；试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

- 波形：半正弦；

- 加速度: 500 m/s²；

- 持续时间：11 ms；

- 次数：三轴六向，每向3次，共18次。

  - 温度快速变化

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.6-1997中试验11d的规定，进行了5套样本的摸底试验，试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

- 温度-55 ℃±3 ℃，保持0.5 h；

- 温度125 ℃±3 ℃，保持0.5 h；

- 过渡时间最大30 s；

- 循环次数：用于汽车领域 100次；非汽车领域5次(或由供需双方商定)；

- 每次循环时间：1h。

  - 盐雾

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.6-1997中实验11f的规定，进行了5套样本的摸底试验。试验后，按规定用蒸馏水洗净和干燥后，接触电阻符合要求，金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的5%，非金属材料应无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷，且无影响正常使用的损伤，试验时间：不小于48h。

  - 高温

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.6-1997中试验11i的规定，进行了5套样本的摸底试验，试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

- 温度: 125 ℃；

- 试验时间：用于汽车领域 1008h；非汽车领域96h(或由供需双方商定)。

  - 循环湿热

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T 5095.6-1997中试验11m的规定，进行了5套样本的摸底试验。试验后，外观、接触电阻、绝缘电阻符合要求，最后确定指标如下：

- 实验前，保持温度 25 ℃±3 ℃，相对湿度 45% ～75%，使试件温度达稳定；

- 在1h内，相对湿度升至95% ~100%，温度维持在25 ℃±3 ℃；

- 在3±0.5h内，温度升至55 ℃±2℃，相对湿度维持在95% ~100%；

- 保持温度 55 ℃±2 ℃，相对湿度降至90% ～96%，维持9h；

- 在4.5±1.5h内，温度降低到25 ℃±3 ℃，相对湿度不低于95%；

- 保持温度25 ℃±3 ℃，相对湿度不低于95%，直到24h之周期完成；

- 以上24h为一次循环；

- 共循环10次。

  - 可焊性

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T5095.6—1997中12a的规定，进行了5套样本的摸底试验，试验后，焊接区域沾锡面积在95%以上，最后确定指标如下：

- 测试件进行加速蒸气老化，温度：90 ℃～96 ℃，时间持续： 4 h ± 5 min；

- 老化后的测试件放入焊锡槽中,焊锡槽温度: 245 ℃± 5℃;

- 浸渍时间：5 s±0.5 s；

  - 耐焊接热

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。按GB/T5095.6—1997中试验12d的规定，进行了5套样本的摸底试验，试验后，外观符合要求，最后确定指标如下：

- 温度：270 ℃±5 ℃；

- 时间：10 s±1 s。

- 解决的主要问题

当前汽车、工业自动化&控制（运动控制、机器人控制、机床设备、变频器、电力自动化）、等领域用到的连接器，型态种类多。且国内各连接器企业产品没有统一的规范。通过本标准编制，规定了此类连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了国家在该类连接器标准上的空白。

- 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 试验验证的分析、综述报告

该标准参考了国际公司的试验分组及客户应用环境的要求，对24项指标进行了试验验证。

- 技术经济论证

标准化后提高产品的通用性，能让该产品从生产到使用等诸多环节的活动高效，为社会减少资源及时间等浪费，标准的统一也能让产品满足更广泛的使用场景，解决了高可靠性应用领域使用连接器产品的选择便利及依据。

- 预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 该标准通过了客户确认和实际应用，满足产品需求。产品标准的制定可让国内统一此类产品的规格及性能等参数的制定。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

- 本标准与ERNI公司标准及应用要求的对比差异情况

| 序号 | 性能指标 | 汽车行业 | 本规范 | ERNI企标 | 测试摸底结果 | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 低压≤60V | 300V | 300V | --- | 一致 |
| 2 | 额定电流 | 8.0 A | 8.0 A | 5.0 A | 满足本标准要求 | 优于 |
| 3 | 接触电阻 | ≤20 mΩ | 初始值不大于5 mΩ，机械寿命或环境试验后，不大于10 mΩ。 | ≤25 mΩ | 满足本标准要求 | 优于 |
| 4 | 绝缘电阻 | ≥100 MΩ | 常温条件不小于5000 MΩ，潮湿试验后，绝缘电阻不小于200 MΩ | ≥100 MΩ | 满足本标准要求 | 优于 |
| 5 | 耐电压 | 1000 V AC或1600 V DC | 1000 V AC | 1000 V AC | 满足本标准要求 | 优于 |
| 6 | 机械寿命 | M1级：10次 M2级：50次 M3级:由供需双方商定 | ＞500次 | ＞20次 | 满足本标准要求 | 优于 |
| 7 | 气候类别 | -40℃～+125℃ | -55℃～+125℃ | -40℃～+105℃ | 满足本标准要求 | 优于 |
| 8 | 冲击 | 加速度:350 m/s²，冲击30次；持续5～10 s | 加速度:500 m/s²，冲击18次； | 加速度:500 m/s²，冲击18次； | 满足本标准要求 | 一致 |
| 9 | 振动 | 频率:(60-1200)Hz， 加速度: 96 m/s²，每轴:8h； | 频率:(10-2000)Hz， 加速度: 98 m/s²，每轴:8h； | 频率:(10-500)Hz， 加速度: 98 m/s²，每轴:8h； | 满足本标准要求 | 优于 |
| 10 | 循环湿热 | 相对湿度:45%-99%,温度:-40℃～125℃, 循环10次(共240h). | 相对湿度:90%-95%,温度:25℃～55℃, 循环10次 | 相对度:90%-95%,温度:25℃～55℃, 循环10次. | 满足本标准要求 | 一致 |
| 11 | 温度快速变化 | 温度：－40℃/30 min. +125℃/30 min;循环100次；过程中进行电路连续性监控。 | 温度：－55℃/30 min. +125℃/30 min;循环次数：用于汽车领域 100次；非汽车领域5次(或由供需双方商定) | 温度：－40℃/30 min. +105℃/30 min;循环5次； | 满足本标准要求 | 一致 |
| 12 | 高温 | 温度：125℃；时间：1008h或由供需方商定 | 温度：125℃；时间：用于汽车领域 1008h；非汽车领域96h(或由供需双方商定) | 温度：105℃；时间：96h； | 满足本标准要求 | 优于 |

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

无。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

- 该产品结构是通用结构，而且本标准不涉及特殊设计，经过专利检索，没有检索到与本标准相关的必要专利。

- 实施标准的要求，以及组织措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

- 本标准是推荐性标准。。

- 其他应予说明的事项

无。

《BSC系列锁扣式矩形连接器》编制工作组

2024-07-30

附件1：

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（征求意见稿）

标准项目名称：《BSC系列锁扣式矩形连接器》

项目牵头单位：维峰电子（广东）股份有限公司

承办人：陈子万                 电  话：18896239689               2024年 07月23 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 2.2 额定电流 | “确定了其指标为5A” 改为： “确定了其指标为8 A” | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.9 端子的最大载流能力 | “….表面温度变化值到达30 K时对应的电流值确定为5.0。”改为： “….表面温度变化值到达55 K时对应的电流值不超过8.0 A。” | 贵州航天电器股份有限公司 中国电子技术标准化研究院 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.16 接触件固定性 | “插拔速度: （50±5）mm /min”改为： “分离速度: （50±5）mm /min” | 四川华丰科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.18压接接触件抗张强度（压接连接） | 标题“压接接触件抗张强度（压接连接）”改为： “压接接触件抗张强度（压接型）” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | - 2.21 温度快速变化 | “温度-40 ℃±3 ℃”改为： “温度-55 ℃±3 ℃” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | - 2.22 盐雾 | 去掉：a) 温度: 35 ℃±2 ℃； b) 浓度：5%±1%； c) PH值：6.5~7.2； d) 试验时间：48h。 改为：“…. 经过48h试验后，按规定用蒸馏水…” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | - 2.23 高温 | “温度: 125 ℃±3 ℃”改为： “温度: 125 ℃” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | - 四、与国际、国外…对比情况 | “表2 本标准与ERNI公司标准及应用要求的对比差异情况”增加一列和汽车行业标准的对比，表头相应更改。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | - 四、与国际、国外…对比情况 | 序号2：5.0 A改为8.0 A； 对比栏“优于” 序号9：对比栏“优于” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 标题 | BSC系列锁扣式矩形连接器 Bridge With Lock Connector； 英文改为：BSC Series Latching Rectangular Connectors。 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 4.1.7 禁限用材料 | 增加列表：同WD系列 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.7 接触件插入力和分离力标准规尺寸 | 要求增加：接触件插入力和分离力标准规尺寸应符合附录E的要求。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.5.1 气候类别 | “40/125/10 ”改为“55/125/10 ” “-40”改为“-55” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | - 4.5.2 额定电流 | “连接器的额定电流5.0 A”改为“连接器的额定电流8.0 A” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 4.5.8 电压降 | “50 mv” 改为”50 mV” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 4.5.9 端子的最大载流能力 | “端子”改为“接触件”； “…温度变化值到达30 K时对应的电流值。”改为“…温度变化值到达55 K时对应的电流值应不小于8.0A。” | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.5.12 连接器啮合力和分离力 | “…连接器插入力不大于…”改为“…连接器啮合力不大于…” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 4.5.18压接接触件抗张强度（压接连接） | “压接连接”改为“压接型” | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.3.3 型式检验样品 | “SR类型取插座、90度穿孔焊接式插头各27只，共计45套，”改为“SR类型抽取插座、90度穿孔焊接式插头各45只，共计90只”；“DR类型取插座、180度穿孔焊接式插座各27只，共计45套，”改为“DR类型抽取插座、180度穿孔焊接式插座各45只，共计90只，” | 中国电子技术标准化研究院 | 不采纳 |
|  | 5.5.4 绝缘电阻 | 直流电压500 V±50 V:（参照标准GB/T5095明确10V±1V,100±15V,500 V±50 V） | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.6 电压降 | “电源向规定的导线提供每平方毫米5 A的电流”改为“电源向规定的导线提供电流：每平方毫米截面积5 A。” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 5.5.8 电流循环 | 增加实验方法重要细则：循环1008h(或由供需双方商定),在任一个循环中,接通电流45分钟，断开15分钟。 | 浙江永贵电器股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.9 接触件插入力和分离力 | “…对插合好的连接器进行试验，”改为“…对插合好单对接触件进行试验” a) 插头端的接触件采用测试用标准规，需符合附录E规定的；。 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.21 高温 | 试验时间分成两档: 汽车领域 1008h；非汽车领域96h(或由供需双方商定)。 | 四川华丰科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.24 耐焊接热 | “焊槽温度：270 ℃±5 ℃”改为“温度：270 ℃±5 ℃” | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 6.3 储存 | 删除“，储存时间不能超过1年” | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 6.5 型号命名 | 名示例如下：BSC-SR-P-002-SM-S3-1 改为：名示例如下：BSCSR-P002SMS31 | 陕西华达科技股份有限公司 彭战良 | 采纳 |
|  | 附录中的工程图 | A.1 通则 “取产品芯数”改为“为产品芯数” 所有工程图视角为第三视角。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |