GMP系列射频同轴连接器

编制说明

（征求意见稿）

2024年7月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2024年第三批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”，计划编号为YX202405005，起草单位为陕西华达科技股份有限公司、西安艾力特电子实业有限公司、中国电子科技集团公司第四十研究所、中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、中兵航联科技股份有限公司、深圳市凌科电气有限公司、广东国昌科技有限公司、中国电子科技集团公司第十四研究所苏州华旃航天电器有限公司共同编制团体标准《GMP系列射频同轴连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2024年4月至2024年12月。

- 2、制定背景

随着通讯行业的发展，产品的安装空间不断减小，产品的小型化和集成化的需求越来越多。设备尺寸的不断减小要求设备中所有器件的集成度越来越高、尺寸越来越小，这也包括板对板连接器广泛应用在射频模块之中以及之间互联的射频同轴连接器及其电缆组件。本标准项目GMP系列连接器是应用于民用和军用的通讯模块化集成系统中的小型连接器，可实现板间多通道射频信号传输，是通讯模块化集成系统中关键元件之一。

GMP系列小型射频同轴连接器允许在轴向和径向上有一定的失配量等特点，尤其适用于印制板，机箱，机柜间的高密度盲插合，近几年来，在相控阵雷达，航空，航天和民用通讯领域得到了越来越广泛的应用，但是国内尚无统一的产品标准，这将很大程度上限制了该系列连接器的生产与应用，不利于保证产品的质量和研制方互配互换性，因此该系列产品团体标准的制定对于规范该类产品生产加工和使用非常必要，有利于产品系列化、标准化发展及产品兼容使用。

- 3、起草过程

本项目计划下达后，由陕西华达科技股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析,统一意见后，于2024年5月底完成了标准草案。

陕西华达科技股份有限公司于2024年6月初将工作组讨论稿发至编制工作组，并在编制工作组内征求意见，共收集意见48条，其中采纳34条，未采纳14条。编制工作组内部讨论后形成统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2024年6月21日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。2024年7月21日到2024年7月23日中国电子元件行业协会电接插元件分会在杭州组织召开《GMP系列射频同轴连接器》团体标准征求意见稿草稿讨论会，意见汇总处理见第十章节。

主要参加单位和编制组成员及其所做的工作见下表：

- 参加单位和工作组成员

| 序号 | 姓名 | 成员单位 | 组内 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李 锐 | 陕西华达科技股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
|  | 王榕欣 | 陕西华达科技股份有限公司 | 编制组成员 | 协助项目负责人共同完成标准各阶段文件的编写、意见汇总、修改，对标准项目进行试验摸底，各阶段提出意见落实情况审查等。 |
|  | 乔晓艳 | 陕西华达科技股份有限公司 | 标准化人员 | 负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查。 |
|  | 雷峰涛 | 陕西华达科技股份有限公司 | 编制组成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
|  | 王文娟 | 西安艾力特电子实业有限公司 |  |  |
|  | 李留安 | 中国电子科技集团公司 第四十研究所 |  |  |
|  | 王 珂 | 中兵航联科技股份有限公司 |  |  |
|  | 梁俊 | 中兵航联科技股份有限公司 |  |  |
|  | 林顺华 | 深圳市凌科电气有限公司 |  |  |
|  | 梁银 | 深圳市凌科电气有限公司 |  |  |
|  | 杨华杰 | 广东国昌科技有限公司 |  |  |
|  | 张维兵 | 广东国昌科技有限公司 |  |  |
|  | 许 兵 | 四川永贵科技有限公司 |  |  |
|  | 祖 彬 | 四川永贵科技有限公司 |  |  |
|  | 毕宗明 | 陕西四菱电子科技股份有限公司 |  |  |
|  | 王 明 | 陕西四菱电子科技股份有限公司 |  |  |
|  | 李清平 | 华为技术有限公司 |  |  |
|  | 胡存跃 | 华为技术有限公司 |  |  |
|  | 江元俊 | 中国电子科技集团公司 第十四研究所 |  |  |
|  | 杨 帆 | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |
|  | 沙 奔 | 苏州华旃航天电器有限公司 |  |  |
|  | 周春燕 |  |  |  |

- 二、标准编制原则、主要内容及其确定的依据

- 1、标准编制原则

为保证本文件的技术内容能适应目前国内对大功率推入式连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组参考GB/T 11313.1-2013进行分组；

b）本文件为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本标准为推荐性标准。

- 2、主要内容及其确定的依据

- 2.1  总则

- 本标准是在客户要求基础上，对SMPM产品进行改进，并参考相关标准进行编制的，本标准各项性能指标已经过产品的试验摸底。

- 2.2 气候类别

连接器气候条件按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求。

- 气候类别

| 气候类别 | 低温 ℃ | 高温 ℃ | 稳定湿热 d |
| --- | --- | --- | --- |
| 55/125/21 | -55 | 125 | 21 |
| 55/200/21a | -55 | 200 | 21 |
| a：适用于气密封类产品 |  |  |  |

- 2.3  使用频率

产品目前使用到12.4GHz，由于制定系列标准，考虑到今后的发展，对产品的使用频率进行提升，规定DC～20GHz。

- 2.4 插合特性（适用于插孔接触件连接器）

- 按照GB/T 11313.1-2013试验方法进行测试对插孔和外接触件的插入力和分离力分别摸底，中心接触件插入力为1.2N～3.3N，分离力为0.2N～0.8N，外接触件插入力：全擒纵：≤20 N～32N，光孔：≤6N～12N外接触件分离力：全擒纵：14 N～18N，光孔：2.5～5.5N。

故规定插孔接触件连接器的中心接触件的插入力应不大于3.5N,分离力应不小于 0.14 N。外接触件的插入力和分离力应符合表3要求。

- 外接触件插合特性

| 外接触件 | 全擒纵外接触件标准规 | 光孔外接触件标准规 |
| --- | --- | --- |
| 插入力 | ≤35.6 N | ≤13 N |
| 分离力 | ≥13.35 N | ≥2.2 N |

- 2.4  电压驻波比

按照GB/T 11313.1-2013试验方法进行测试，依据产品测试情况及应用要求，规定电压驻波比见表4。

- 电压驻波比

| 类型 | 电压驻波比 |
| --- | --- |
| 直式连接器 | 0.05GHz～12.5GHz，应不大于1.25；12.5GHz～20GHz，电压驻波比应不大于1.3。 |
| 弯式连接器 | 0.05GHz～12.5GHz，应不大于1.25；12.5GHz～20GHz，电压驻波比应不大于1.35。 |

- 2.5  插入损耗

按照GB/T 11313.1-2013试验方法进行测试，依据产品测试情况及应用要求，规定0.05GHz～12.5GHz，插入损耗≤0.2dB，12.5GHz～20GHz，插入损耗≤0.35dB。

- 2.6  接触电阻

因为外导体接触电阻小于等于2mΩ是对于黄铜材质的产品，当材质换成不锈钢材质或可伐合金材质时，接触电阻会增大，因此本标准对于不锈钢材质或可伐合金材质的外导体接触电阻根据实际情况确定。按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准SMPM的指标要求，测试样本30只产品，产品包括接电缆连接器、微带连接器、转接器，环境试验前铜合金内导体接触电阻约为3.0mΩ～4.5 mΩ，铜合金外导体接触电阻约为0.8mΩ～1.5 mΩ，壳体为不锈钢和可伐合金产品接触电阻约为5.0mΩ～11.5 mΩ，环境试验后铜合金内导体接触电阻约为5.0mΩ～8.0 mΩ，铜合金外导体接触电阻约1.2mΩ～2.5 mΩ，壳体为不锈钢和可伐合金产品接触电阻约为8.0mΩ～15.1 mΩ。本文件规定产品接触电阻见下表：

- 接触电阻

| 被测件 |  | 接触电阻 mΩ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值 | 环境试验后 |
| 中心接触件 |  | 6.0 | 10.0 |
| 外接触件 | 铜合金 | 2.0 | 3.0 |
|  | 不锈钢、可伐合金 | 15.0 | 18.0 |

- 2.7 绝缘电阻

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准SMPM的指标要求，对40只产品进行测试，绝缘电阻测试结果均大于5000 MΩ。本文件规定产品绝缘电阻大于5000 MΩ。稳态湿热试验后，绝缘电阻应不小于200 MΩ。

- 2.8 介质耐电压

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准SMPM的指标要求规定介质耐电压等于325 V。

- 2.9 屏蔽效率

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，对10对产品在1GHz进行测试，测试结果为-70～-85dB，故规定连接器在1GHz测量，屏蔽效率优于-70dB。

- 2.10 电晕电平

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，规定电晕电平耐压值等于125 V。

- 2.11 可焊性

按照GB/T 11313.1-2013规定的要求进行试验，试验后连接器表面试验区域，至少有95%的面积覆盖上一层连续、均匀、光滑明亮的焊料层，其余5%允许有少量分散的,诸如针孔、空穴、不湿润或弱湿润之类的缺陷，但这些缺陷不得集中在一块。

- 2.12 中心接触件的固定性

由于中心接触件插入力不大于3.5N，中心接触件固定力量必须大于中心接触件插入力以保证产品使用可靠。故规定中心接触件固定性应不小于6.67N，通过测试能够满足要求。

通过摸底测试产品20只，保持力达8N以上，满足标准规定要求。

- 2.13 啮合力和分离力

该指标是根据产品实际使用情况提出，对于推入式连接器带来的直接影响就是啮合力力和分离力增大。板间应用连接器通常为多排、多个同时对插，产品的啮合力力和分离力应和SMPM产品保持一致，测试样本50只产品，测试结果均满足下表要求。

- 啮合力和分离力测试

- 单位为牛顿

| 插针接触件连接器界面结构 | 全擒纵 | 光孔 |
| --- | --- | --- |
| 啮合力 | 20~32 | 6~12 |
| 分离力 | 14~18 | 2.5~5.5 |

故规定全擒纵插针接触件连接器和插孔连接器完全啮合和分离，啮合力应小于等于35.6N，分离力应大于等于13.35N。光孔插针接触件连接器和插孔连接器完全啮合和分离，啮合力应小于等于13N，分离力应大于等于2.2N。

- 2.14 电缆保持力

因为产品电缆保持力和连接器尾部设计有关系，指标沿用其他系列指标规定。产品电缆保持力指标见表7。

- 电缆保持力

| 序号 | 电缆型号 | 轴向力 N | 力矩 N﹒m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接1.19mm半硬电缆 | 44.5 | - |
| 2 | 接1.19mm半柔电缆 | 10 | - |
| 3 | 接2.20mm半硬电缆 | 133.4 | 0.11 |
| 4 | 接2.20mm半柔电缆 | 34 | 0.03 |

- 2.15 振动

- 按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准SMPM的指标要求制定，经过试验摸底合格。

- 2.16 冲击

- 按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准SMPM的指标要求制定，经过试验摸底合格。

- 2.17 连接器耐久性

抽取20只不同连接形式的产品进行试验。按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准SMPM的指标要求，插针接触件连接器应与插孔接触件连接器相插合，全擒纵插针接触件连接器和插孔连接器插合次数不少于100次，光孔插针接触件连接器和插孔连接器插合次数不少于500次，试验后连接器应无严重的机械损伤现象，啮合力和分离力应符合标准规定。

- 2.18 高温耐久性

由于目前非气密封连接器最高应用温度为125℃，其气密封连接器最高应用温度为200℃按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，抽取10只非气密封连接器和10只气密封连接器进行试验，试验满足标准要求。故规定非气密封连接器高温耐久性温度:125℃，持续时间:　250 h。气密封连接器高温耐久性温度:200℃，持续时间:50 h。

- 2.19 盐雾

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准的指标要求，盐雾时间为48 h。

- 2.20 稳态湿热

由于考虑到产品的环境适用性，按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，同时参考IEC61169-60标准的指标要求抽取20只不同连接形式的产品进行试验，试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻均不小于200MΩ。故规定试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200 MΩ，外观应无损伤现象。干燥后其电压驻波比、射频插入损耗、绝缘电阻、介质耐电压符合标准规定，气密封连接器符合标准规定。

- 2.21气密封（适用于气密封连接器）

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，规定气密封连接器漏率应不大于1.013×10-3Pa·cm3/s。

- 2.22射频功率

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，规定连接器频率在20GHz时，平均功率应不小于24 W，通过类似产品摸底满足要求。

- 2.23 热冲击（适用于气密封连接器）

按照应用要求，抽取10只气密封连接器进行试验，试验后连接器无损伤现象，并且介质耐电压、绝缘电阻及气密封符合标准的规定。

- 2.24 温度的快速变化

按照GB/T 11313.1-2013规定及应用要求，抽取10只非密封连接器和10只气密封连接器进行试验，低温-55 ℃，非密封连接器高温125 ℃,气密封连接器高温200 ℃。试验后介质耐电压、绝缘电阻、中心接触件的接触电阻、气密封性应符合标准的规定。

- 2.25 键合强度

按GB/T 4937.22-2018中方法C的规定抽取3只对于有键合要求的连接器进行键合强度测试（金带厚度为25μm、宽度为250μm，键合强度≥35g）。均满足标准要求。

- 3、解决的主要问题

1）通过试验和与同行业企业沟通，确定产品电气性能:额定平均功率、电压驻波比、射频插入损耗、接触电阻、绝缘电阻、介质耐电压、屏蔽效率、电晕电平和机械性能：可焊性、中心接触件固定性、插入力和分离力、振动、冲击、键合强度及环境适应性：气候类别、连接器耐久性、温度的快速变化、热冲击、盐雾、稳态湿热、气密封等技术指标的值，并通过试验验证。

2）GMP射频同轴连接器是一款小型盲插型射频连接器，为保证该系列产品的性能，固化该产品的研制生产成果，特制定本标准。通过本文件编制规定了GMP射频同轴连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类电连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了该类电连接器国家标准和行业标准的空白。

- 三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 1、试验验证的分析、综述报告

- 以上试验指标均按照企业标准在公司内部进行摸底试验验证，试验结果均为合格。且产品在国内重点客户处已批量应用。

- 2、技术经济论证

- GMP连接器是在SMP和SMPM连接器的基础上研制而成，体积为SMP连接器的70%，降低了连接器的安装空间和重量，与SMPM连接器相比，和SMPM连接器体积相同，但根据应用情况通过对SMPM连接器界面的进行改良降低产品对插要求，提升产品耐功率能力，以满足特定的用户需求。

- 因此GMP连接器在技术和加工上均有较好的基础，有可借鉴的成熟技术。

- 3、预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 本标准的制定将使GMP连接器在设计、研制、生产、检验、订购、使用、维护等方面有统一的依据，能更好的推动连接器的研制、生产和使用，具有显著的经济效益和社会效益。

- GMP系列小型盲插型射频同轴连接器产品运用在通讯模块化集成系统中。该系列产品具有快速连接、重量轻、体积小等特点，在民用和军用通讯设备中广泛使用。目前国内5G无线通讯设备的发展，对于GMP连接器的需求量将会更大。

- 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

由于GMP为我公司自研开发，无其他公司及标准可对照，由于该产品和SMPM尺寸相仿，故将该产品性能和IEC 61169-60《射频连接器 第60部分: 推入式SMPM系列射频同轴连接器分规范》进行比对。

本规范是按照GB/T 11313.1-2013《射 频 连 接 器第1部分:通用规范-一般要求和试验方法》编写的，按照GB/T 1.1－2020的格式要求进行起草，同时结合IEC 61169-60和产品应用要求等制定。具体见表8《试验条款对照》、表9《与IEC 61169-60及产品要求对比差异情况》。

- 试验条款对照

| 项目 | 本文件 | GB/T 11313.1-2013 | IEC 61169-60 | T/CECA 65—2022 | 应用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料和表面处理 | √ | × | × | √ | √ |
| 结构和外观质量 | √ | √ | × | √ | √ |
| 气候类别 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 互换性 | √ | √ | × | √ | √ |
| 插合特性 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 额定功率 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电压驻波比 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 插入损耗 | √ | × | √ | √ | √ |
| 接触电阻 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 绝缘电阻 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 介质耐电压 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 浸水试验 | × | √ | × | × | × |
| 屏蔽效率 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电晕电平 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 气密封 | √ | √ |  | √ | × |
| 可焊性 | √ | √ | × | √ | √ |
| 耐焊接热 | √ | √ | × | × | × |
| 中心接触件固定性 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 插入力和分离力 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电缆保持力 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 连接机构强度 | × | √ | × | × | × |
| 弯曲力矩 | × | √ | × | × | × |
| 振动 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 碰撞 | × | √ | × | × | × |
| 冲击 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 安全丝孔强度 | × | √ | × | × | × |
| 连接器的耐久性 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 高温耐久性 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 稳态湿热 | √ | √ | × | √ | √ |
| 盐雾 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 灰尘 | × | √ | × | × | × |
| 耐溶剂和污染流体 | × | √ | × | × | × |
| 二氧化硫试验 | × | √ | × | × | × |
| 水 | × | √ | × | × | × |
| 热冲击 | √ | × | × | × | √ |
| 温度的快速变化 | √ | √ | × | × | √ |
| 键合强度 | √ | × | × | × | √ |
| 交调电平 | × | × | × | √ | × |

针对不适用条款说明如下：

- 由上表可知，连接机构强度和弯曲力矩主要考的是针对螺纹连接的连接器考核，而GMP连接器为盲插式连接器不适用该试验；浸水试验适用于头部有密封圈的产品，而GMP连接器为盲插式连接器不适用该试验；碰撞试验，属于特殊应用环境下的试验考核，该项目一般不适用于射频连接器，同时连接器使用环境一般不允许受到碰撞因素的影响，所以该指标不作为GMP连接器试验考核项目；由于GMP连接器体积很小，且应用时该类连接器无安全丝孔，故不进行该类试验；耐溶剂和污染流体、二氧化硫、灰尘、水试验，该项目属于特殊应用环境下的试验考核，只有用户有要求时才会进行试验考核，一般不作为射频同轴连接器试验考核项目。

- 本文件与IEC61169-60标准及应用要求对比差异情况

| 序号 | 性能指标 | 本规范 | IEC61169-60 | 应用要求 | 测试摸底结果 | 对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与IEC 61169-60 对比结论 | 与应用要求 对比结论 |
| 1 | 标称阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | ---- | 一致 | 一致 |
| 2 | 使用频率 | DC～20GHz | DC～65GHz | DC～12.5GHz | ---- | 降低 | 要求提高 |
| 3 | 额定功率 | DC～20GHz, 按功率曲线图 | 无要求 | 有要求 | 能够满足 | 明确要求， 要求更高 | 要求提高 |
| 4 | - 材料 | 对接触件、绝缘、外壳材料分别规定。 | ---- | 有要求 | 满足本文件要求 | 明确要求 | 要求更详细 |
| 5 | 结构和外观质量 | 有要求 | 有要求 | 有要求 | 满足本文件要求 | 一致 | 一致 |
| 6 | 气候类别 | 非密封：-55℃～125℃ 气密封：-55℃～200℃ | -55℃～125℃ | -55℃～125℃ | 满足本文件要求 | 提高 | 提高 |
| 7 | 互换性 | 被试连接器与其相配的连接器应能正常插合和分离 | 被试连接器与其相配的连接器应能正常插合和分离 | 被试连接器与其相配的连接器应能正常插合和分离 | 满足本文件要求 | 一致 | 一致 |
| 8 | 插合特性 | 中心接触件：插入力：≤3.5N 分离力：≥0.14N 外接触件插入力：全擒纵：≤35.6N，光孔：≤13N 外接触件分离力：全擒纵：≥13.35N，光孔：≥2.2N | 中心接触件：插入力：≤6.67N 分离力：≥0.07N 外接触件插入力：全擒纵：≤35.6N，光孔：≤17.79N 外接触件分离力：全擒纵：≥13.3N，光孔：≥2.2N | 中心接触件：插入力：≤3.5N 分离力：≥0.14N 外接触件插入力：全擒纵：≤35.6N，光孔：≤13N 外接触件分离力：全擒纵：≥13.35N，光孔：≥2.2N | 中心接触件：插入力：≤1.2N~3.3N，分离力：≥0.2N~0.8N 外接触件插入力：6N~12N（光孔），20N~32N（全擒纵） 外接触件分离力： 2.5N~5.5N（光孔） 14N~18N（全擒纵） | 更严格 | 一致 |
| 9 | 电压驻波比 | 0.05GHz～12.5GHz，≤1.25，12.5GHz～20GHz，≤1.35 | 直式：(反射系数) ≥0.07(0.05～12GHz) ≥0.15(12～26.5GHz) ≥0.23(26.5～65GHz) | 0.05 GHz～12.5GHz， VSWR≤ 1.25 | 0.05GHz～12.5GHz，1.02～1.22，12.5GHz～20GHz，≤1.15～1.33。 | 结构不同， 要求不同 | 要求更高 |
| 10 | 插入损耗 | 0.05GHz～12.5GHz，≤0.2dB；12.5GHz～20GHz，≤0.35dB | / | 0.05 GHz～12.5GHz， 应不大于0.2dB | 0.05GHz～12.5GHz，0.05dB～0.15dB；12.5GHz～20GHz，0.13dB～0.31dB。 | 明确要求 | 要求更高 |
| 11 | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | ≥5000MΩ | ≥5000MΩ | 250000～3500000MΩ | 一致 | 一致 |
| 12 | 介质耐 电压 | 325V | 325V | 325V | 合格 | 一致 | 一致 |

表9  (续)

| 序号 | 性能指标 | 本规范 |  |  | IEC61169-60 |  |  | 应用要求 |  |  | 测试摸底结果 |  |  | 对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与IEC 61169-60 对比结论 | 与应用要求 对比结论 |
| 13 | 接触电阻 |  | 初始 （max） | 环试后 （max） |  | 初始 （max） | 环试后 （max） |  | 初始 （max） | 环试后 （max） |  | 初始 （max） | 环试后 （max） | 规定了不锈钢外导体接触电阻，要求更具体。 | 基本一致 |
|  |  | 内导体 | 6mΩ | 10mΩ | 内导体 | 6mΩ | 6mΩ | 内导体 | 6mΩ | 10mΩ | 内导体 | 3.0～4.5 mΩ | 5.0～8.0 mΩ |  |  |
|  |  | 外导体 | 2mΩ | 3mΩ | 外导体 | 2mΩ | 2mΩ | 外导体 | 2mΩ | --- | 外导体 | 0.8～1.5 mΩ | 1.2～2.5 mΩ |  |  |
|  |  | 不锈钢及可伐合金外导体 | 15mΩ | 18mΩ |  |  |  | 不锈钢及可伐合金外导体 | 3mΩ | --- | 不锈钢及可伐合金外导体 | 5～11.5 mΩ | 8.0～15.1 mΩ |  |  |
| 14 | 屏蔽效率 | -70dB（1GHz） |  |  | -70dB（1GHz） |  |  | -70dB（1GHz） |  |  | -70dB～-85dB |  |  | 一致 | 一致 |
| 15 | 电晕电平 | 试验气压：4.4kPa，125V |  |  | / |  |  | 试验气压：4.4kPa，125V |  |  | 合格 |  |  | 明确要求。 | 一致 |
| 16 | 可焊性 | 有规定 |  |  | 未规定 |  |  | 有要求 |  |  | 满足本文件要求 |  |  | 提高 | 一致 |
| 17 | 耐焊接热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 中心接触件固定性 | ≥6.67N |  |  | ≥6.67N |  |  | ≥6.67N |  |  | 8N~15N |  |  | 明确要求 | 一致 |
| 19 | 啮合力和分离力 | 啮合力：≤13N（光孔） ≤35.6N（全擒纵） 分离力：≥2.2N（光孔） ≥13.35N（全擒纵） |  |  | 啮合力：≤18N 分离力：≥6N |  |  | 啮合力：≤13N（光孔） ≤35.6N（全擒纵） 分离力：≥2.2N（光孔） ≥13.35N（全擒纵） |  |  | 啮合力：6~12N（光孔） 20~32N（全擒纵） 分离力：2.5~5.5N（光孔） 14~18N（全擒纵） |  |  | 结构不同， 要求不同 | 一致 |
| 20 | 电缆保持力 | 按电缆区分 |  |  | / |  |  | 按电缆区分 |  |  | 满足本文件要求 |  |  | 明确要求 | 一致 |
| 21 | 振动 | 150mm/s2,10Hz～2000Hz |  |  | 150mm/s2,10Hz～2000Hz |  |  | 150mm/s2,10Hz～2000Hz |  |  | 满足本文件要求 |  |  | 一致 | 一致 |
| 22 | 冲击 | 500 mm/s2,半正弦波，11ms(A) |  |  | 500 mm/s2,半正弦波，11ms(A) |  |  | 500 mm/s2,半正弦波，11ms(A) |  |  | 满足本文件要求 |  |  | 一致 | 一致 |
| 23 | 连接器耐久性 | 100次（全擒纵） 500次（光孔） |  |  | 100次（全擒纵） 1000次（光孔） |  |  | 500次 |  |  | 500次，合格。 |  |  | 光孔降低 | 一致 |
| 24 | 高温耐久性 | 非密封产品：温度:125℃ -持续时间: 250h 非密封产品：温度:200℃ -持续时间: 50h |  |  | -耐久性温度:125℃ -持续时间: 250h |  |  | -耐久性温度:125℃ -持续时间: 250h |  |  | 满足本文件要求 |  |  | 提高 | 提高 |

表9  (续)

| 序号 | 性能指标 | 本规范 | IEC61169-60 | 应用要求 | 测试摸底结果 | 对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与IEC 61169-60 对比结论 | 与应用要求 对比结论 |
| 25 | 稳态湿热 | 试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200MΩ，外观应无损伤现象。 | ---- | 试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200MΩ，外观应无损伤现象。 | 试验后从潮湿箱取出产品，5分钟内检测其绝缘电阻应不小于200MΩ，外观应无损伤现象。 | 明确要求 | 一致 |
| 26 | 盐雾 | 48h | 48h | 48h | 48h，无腐蚀现象。 | 一致 | 一致 |
| 27 | 气密封 | ≤1.013×10-3Pa·cm3/s | ---- | ≤1.013×10-3Pa·cm3/s | ≤1.013×10-3Pa·cm3/s | 明确要求 | 一致 |
| 28 | 热冲击（适用于气密封连接器） | 有规定 | 未规定 | 有要求 | 满足本文件要求 | 提高 | 一致 |
| 29 | 温度的快速变化 | 有规定 | 未规定 | 有要求 | 满足本文件要求 | 提高 | 一致 |
| 30 | 键合强度 | 金带厚度为25μm、宽度为250μm，键合强度≥35g | 未规定 | 金带厚度为25μm、宽度为250μm，键合强度≥35g | 48-95g | 提高 | 一致 |

- 五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

经标准编制组查询，暂无国际、国外同类标准。

- 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本文件按照GB/T 1.1－2020 《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编制》格式进行编制。

本文件主要参照GB/T 11313.1-2013《射 频 连 接 器第1部分:通用规范-一般要求和试验方法》和SMPM射频同轴连接器，并结合产品特点和用户要求进行编制。

本文件的结构参照GB/T 11313.1-2013编写，根据产品的特点选取GB/T 11313.1-2013适用的条款，本文件中产品各项指标有要求，属于详细规范，可以直接指导产品的加工和验收。GB/T 11313.1-2013是通用规范，具体执行还需要查询相关详细规范。本文件和国家标准不是一个体系，是对国家标准的补充。

经标准编制组查询，没有同项目类别的国家标准或行业标准。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

- 九、实施标准的要求，以及组织措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

- 由于本标准中的连接器广泛应用于通信领域，建议本标准早日发布实施。本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。

- 十、其他应予说明的事项

讨论会共收到专家意见39条，具体处理情况详见下表。

中国电子元件行业协会团体标准征求意见汇总处理表（征求意见稿）

标准项目名称：《GMP系列射频同轴连接器》                                            项目牵头单位：陕西华达科技股份有限公司

承办人：王榕欣                                      电  话：18149037522                                    2024年 07月22日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 2.6 接触电阻 | 增加环境试验后外接触件接触电阻的考核值 | 电子四院 | 采纳 |
|  | 2.7 绝缘电阻 | 增加稳态湿热后绝缘电阻应不小于200MΩ | 电子四院 | 采纳 |
|  | - 2.9 屏蔽效率 | 明确测试频率f的具体值为1GHz；微带连接器不适用。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.11可焊性 | 连接器可焊性考核应与标准正文中考核保持一致。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.18高温耐久性 | 明确气密封产品高温耐久性考核要求，耐久性温度：200℃，持续时间：50h。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.23键合强度 | 补充键合强度内容。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 表2试验条款对照 | 增加本文件与相似产品BPSMP团标试验条款对比； 不适用条款说明补充进表2中。 | 贵州航天电器 | 采纳 |
|  | 表3 本文件与IEC61169-60标准及应用要求对比差异情况 | 电压驻波比按使用频率分段进行考核（0.05GHz～12.5GHz，≤1.25，12.5GHz～20GHz，≤1.35） | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  |  | 插入损耗按使用频率分段进行考核（0.05GHz～12.5GHz，≤0.2dB，12.5GHz～20GHz，≤0.35dB） | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  |  | 绝缘电阻摸底测试数值应按具体数值表示。 | 富士康公司 | 采纳 |
|  |  | 对啮合力分离力测试摸底数值核实后按全擒纵和光孔分开写 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 2 规范性引用文件 | GJB 548B-2005改为对应GB标准。 | 电子四院 | 采纳 |
|  | 4.1.1 接触件材料 | 接触件材料增加可伐合金材质，本产品不涉及弹簧结构，删除对弹簧材质的规定。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.2 接触件涂覆层 | 对接触件涂覆层按照产品接触部位、键合部位、焊接部位分别进行镀层规定。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.3绝缘材料 | 材料的阻燃等级应达到或优于V-0等级中“或优于”删除。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 表1对环境有害的材料 | 参照会议评审过的标准危险材料进行修改 | 华为公司 | 采纳 |
|  | 4.2.1 通则 | 删除“对于既不影响连接器的互配互换性及性能要求，也不用作制造图的结构细节的设计结构和尺寸，相关规范不应限制。” | 电子四院 | 采纳 |
|  | 4.2.4.2 轴向行程 | 建议轴向行程、轴向不对准参考BPSMP标准中名词。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.6 额定值 | 核实微带连接器频率范围；根据工作温度范围不同对 常规产品和玻璃烧结类产品名称进行规范，建议改为非气密封产品和气密封产品； 射频额定平均功率和BPSMP团标试验表述一致。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 表4 电压驻波比 | 电压驻波比按使用频率分段进行考核（0.05GHz～12.5GHz，≤1.25，12.5GHz～20GHz，≤1.35），频率和电压驻波比数值分列表示。 | 40所 | 采纳 |
|  | 4.4.5 射频插入损耗 | “射频插入损耗”改为“插入损耗”；插入损耗按使用频率分段进行考核（0.05GHz～12.5GHz，≤0.2dB，12.5GHz～20GHz，≤0.35dB） | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.6 接触电阻 | 增加环境试验后对外接触件接触电阻的考核值。 | 电子四院 | 采纳 |
|  | 4.4.7 绝缘电阻 | 补充绝缘电阻试验电压值。 | 40所 | 采纳 |
|  | 4.4.9 屏蔽效率 | 明确微带连接器不进行该项试验。规定测试频率明确为测试频率1GHz。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.13啮合力和分离力 | 将表7中啮合力和分离力的规定值转换为文字描述。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 表5 电缆保持力 | “电缆型号”改为“电缆类型”。 | 陕西四菱 | 采纳 |
|  | 表9连接器的耐久性 | 删除表9，耐久性循环次数改为文字描述。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  |  | 所有温度环境试验后增加气密封测试。 | 中兴通讯 | 采纳 |
|  | 4.4.23、4.4.24 | 统一写法将“适用于玻璃烧结”改为“适用于气密封产品”。 | 四川华丰 | 采纳 |
|  | 表10 型式检验一览表 | 检验项目中增加键合强度考核， 对检验项目分组参照BPSMP团标重新分组。 | 贵州航天电器 | 采纳 |
|  | 表11交收检验 | 对注释的写法，按标准表述进行阐述。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 表12电压驻波比抽样方案 | 样本大小参考BPSMP团标进行修订。 | 贵州航天电器 | 采纳 |
|  | 5.5.11 可焊性 | 焊料温度修订为（245±2 ）℃。 | 808所 | 采纳 |
|  | 5.5.21、5.5.23 | 项目名称后备注适用于气密封产品。 | 40所 | 采纳 |
|  | 5.5.24 温度的快速 变化 | 温度的快速变化对气密封和非气密封两类产品都要进行考核，补充非气密封产品的试验温度，低温-55 ℃，高温125 ℃。 | 808所 | 采纳 |
|  | 5.5.25键合强度 | 增加金丝强度测试要求。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 表13型号命名 | 将连接器型号命名示例用图表述； 补充擒纵、光孔、键合的命名符号。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |
|  | 附录A连接器外形尺寸 | 图形标注格式统一，精确到小数点后两位。 | 中电元协 | 采纳 |
|  | 附录C标准规 | 改为一图一表表示方法。 | 西安富士达股份有限公司 | 采纳 |

《GMP系列射频同轴连接器》编制工作组

2024-07-30