WD系列锁扣式矩形连接器

编制说明

（征求意见稿）

2024年7月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2024年第二批中国电子元件行业协会团体标准制修订项目计划的通知”,计划编号为YX202405006，起草单位为维峰电子（广东）股份有限公司，参编单位有陕西华达科技股份有限公司、浙江伊控动力系统有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、东莞高端精密电子股份有限公司、置恒卓能电气科技（滁州）有限公司、苏州华旃航天电器有限公司、华为技术有限公司、阳光电源股份有限公司、巨一动力系统有限公司共同编制团体标准《WD系列锁扣式矩形连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2024年5月至2024年12月。

2、制定背景

目前中国高端连接器还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加。制定产品统一的规范，这有利于连接器的统型应用，加速推进连接器的国产化替代和本地化生产。

3、主要工作过程

本项目计划下达后，由维峰电子（广东）股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2023年5月底完成了标准草案。

于2024年7月初组织编制工作组讨论会，在编制工作组内征求意见，共收集意见26条，其中采纳26条，未采纳0条，详细本文“附件1”，标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2024年7月31日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 姓名 | 成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周松林 | 维峰电子（广东）股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
|  | 赵世志 |  | 标准化 人员 | 负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。 |
|  | 彭厚福 |  |  |  |
|  | 王 鹏 |  |  |  |
|  | 李成炫 |  |  |  |
|  | 彭战良 | 陕西华达科技股份有限公司 | 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
|  | 赵欣 |  | 成员 |  |
|  | 侯香妮 |  | 成员 |  |
|  | 高 源 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 成员 |  |
|  | 陈 峰 |  | 成员 |  |
|  | 林宗彪 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 成员 |  |
|  | 董茂杰 |  | 成员 |  |
|  | 谭达兴 | 东莞高端精密电子股份有限公司 | 成员 |  |
|  | 赵东良 |  | 成员 |  |
|  | 龚洁雨 | 置恒卓能电气科技（滁州）有限公司 | 成员 |  |
|  | 何仲祺 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 成员 |  |
|  | 张国强 |  | 成员 |  |
|  | 李清平 | 华为技术有限公司 | 成员 |  |
|  | 郑通宇 |  | 成员 |  |
|  | 李志勇 | 阳光电源股份有限公司 | 成员 |  |
|  | 唐大海 |  | 成员 |  |
|  | 李翰文 |  | 成员 |  |
|  | 张红玉 | 巨一动力系统有限公司 | 成员 |  |

- 二、标准编制原则、主要内容及其确定的依据（修订标准时还包括修订前后技术内容的对比）

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对WD系列锁扣式矩形连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型WD系列锁扣式矩形连接器研产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组按照电性能、机械性能、环境性能进行分组；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

- 2、主要指标和确定依据

2.1 总则

本标准涉及产品为WD系列锁扣式矩形连接器，由插头和插座组成，包括2种端接类型：焊板式和接线型。其中插头有焊板式和接线型，插座只有接线型。

连接器依接触件间距分为2.0mm、2.5mm、3.5mm、3.81mm、5.08mm、6.35mm、10.16mm共7种，含有4种接触件规格。其2.0mm、2.5mm和5.08mm的间距有单、双排类型；3.5mm的间距为双排类型；3.81mm的间距有单、双排和双层类型；6.35mm和10.16mm的间距为单排类型（见下表）。本连接器为插拔锁扣式，具有锁紧机构，能实现快速插合与分离。产品主要应用于工业自动化控制（运动控制、机器人控制、机床设备、变频器、电力自动化）、智能楼宇（照明控制、电梯、扶手控制、旋转门控制）等。满足用户在选型时对不同的空间设计及多样性的需求。

| 间距 mm | 产品类型 |  |  | 适用的接触件规格a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 插头 |  | 插座 |  |
|  | 焊板型 | 接线型 | 接线型 |  |
| 2.00 | 单排、双排 | 双排 | 单排、双排 | 0.50 x 0.70 |
| 2.50 | 单排、双排 | 双排 | 单排、双排 | 0.50 x 0.70 |
| 3.50 | 双排 | - | 双排 | 0.50 x 0.70 |
| 3.81 | 单排、双排、双层 | 单排、双排 | 单排、双排、双层 | 0.64 x 1.90 |
| 5.08 | 单排、双排 | 单排、双排 | 单排、双排 | 0.64 x 1.90 |
| 6.35 | 单排 | - | 单排 | 0.80 x 3.10 |
| 10.16 | 单排 | 单排 | 单排 | 1.00 x 6.40 |

2.2 额定电流

额定电流性能指标是参照了客户要求及行业实际应用情况，确定了4种接触件插配端尺寸，其指标如下表。超过该指标的可以由供需双方另行规定。

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 额定电流 A | 适配电缆最大截面积 mm2 |
| --- | --- | --- |
| 0.50 x 0.70 | 5 | 0.85 |
| 0.64 x 1.90 | 15 | 2.20 |
| 0.80 x 3.10 | 24 | 3.50 |
| 1.00 x 6.40 | 39 | 8.00 |

2.3 额定电压

额定电压性能指标是参照了客户要求及行业实际应用情况，确定了各规格产品指标如下表。超过该指标的可以由供需双方另行规定。

| 间距 mm | 额定电压 V |  | 间距 mm | 额定电压 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00 | 125 |  | 5.08 | 600 |
| 2.50 | 250 |  | 6.35 | 600 |
| 3.50 | 250 |  | 10.16 | 630 |
| 3.81 | 250 |  | - | - |

- 2.4 互换性

同一型号、规格的连接器插头和插座之间能完全互换。

2.5 接触电阻

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号接触件按GB/T 5095.2-1997中试验2a规定，进行了5个样品的摸底试验，接触电阻范围如下。

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 接触电阻范围 mΩ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 常态下 | 机械寿命及环境试验后 |
| 0.50 x 0.70 | 6.85～9.15 | 8.67～10.27 |
| 0.64 x 1.90 | 1.85～2.88 | 2.56～4.11 |
| 0.80 x 3.10 | 0.76～1.12 | 1.03～1.34 |
| 1.00 x 6.40 | 0.43～0.64 | 0.47～0.69 |

最后确定指标如下。

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 最大接触电阻 mΩ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 常态下 | 机械寿命及环境试验后 |
| 0.50 x 0.70 | 10 | 20 |
| 0.64 x 1.90 | 5 | 10 |
| 0.80 x 3.10 | 5 | 10 |
| 1.00 x 6.40 | 2 | 2 |

- 2.6 绝缘电阻

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各规格产品按GB/T 5095.2-1997中试验3a方法B的规定，进行了2套样本的摸底试验，在常态下分别测试接触件间以及接触件与外壳之间的绝缘电阻，其最小值为4000MΩ；在机械寿命试验、气候试验、防护等级试验、耐液体试验后也按上述要求分别测试了绝缘电阻，其最小值为1500MΩ，确定指标如下。

| 间距 mm | 常态下绝缘电 阻(最小） M | 机械或环境试验后 绝缘电阻(最小） M |  | 间距 mm | 常态下绝缘电 阻(最小） M | 机械或环境试验后 绝缘电阻(最小） M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 1000 | 1000 |  | 5.08 | 1000 | 1000 |
| 2.5 | 1000 | 1000 |  | 6.35 | 1000 | 1000 |
| 3.5 | 1000 | 1000 |  | 10.16 | 1000 | 1000 |
| 3.81 | 1000 | 1000 |  | - | - | - |

2.7 耐电压

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各规格产品按GB/T 5095.2-1997中试验4a的方法B的规定，进行了2套样本的摸底试验，试验过程中任何相邻的接触件之间或接触件与外壳之间，持续时间至少60s，无绝缘击穿或飞弧等现象，且泄漏电流不大于1 mA。最后确定指标如下。

| 间距 mm | 耐电压 V AC |  | 间距 mm | 耐电压 V AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00 | 1000 |  | 5.08 | 2200 |
| 2.50 | 1500 |  | 6.35 | 2500 |
| 3.50 | 1500 |  | 10.16 | 3000 |
| 3.81 | 1500 |  | - | - |

2.8 温升

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各规格最少芯数产品按GB/T 5095.3-1997中试验5a的规定，进行了2套样本的摸底试验，试验过程中采用2.2条要求的电流和电缆，持续时间5h，其温升不大于30K。最后确定指标为温升不大于30K。

2.9接触件插入力和分离力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号接触件按GB/T 5095.8-1997中实验16e的规定，进行了3套样本的摸底试验，插拔速度:50mm/min，范围如下。

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 接触件插入力 N | 接触件分离力 N |
| --- | --- | --- |
| 0.50 x 0.70 | 0.5～0.7 | 0.3～0.4 |
| 0.64 x 1.90 | 1.4～2.3 | 1.3～1.6 |
| 0.80 x 3.10 | 2.3～2.9 | 1.7～2.1 |
| 1.00 x 6.40 | 3.8～5.8 | 4.1～4.7 |

最后确定指标如下。

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 接触件插入力（最大） N | 接触件分离力（最小） N |
| --- | --- | --- |
| 0.50 x 0.70 | 2.94 | 0.12 |
| 0.64 x 1.90 | 4.90 | 0.29 |
| 0.80 x 3.10 | 7.35 | 0.49 |
| 1.00 x 6.40 | 9.80 | 1.96 |

2.10 连接器啮合力和分离力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各规格产品按GB/T 5095.7-1997中实验13b的规定，进行了2套样本的摸底试验。插拔速度：50mm /min，最后确定指标如下：

| 产品规格 （间距） | 啮合力（最大） N | 分离力（最小） N |
| --- | --- | --- |
| 2.0 mm | 2.94 * n | 0.20 * n |
| 2.5 mm | 2.94 * n | 0.20 * n |
| 3.5 mm | 2.94 * n | 0.20 * n |
| 3.81 mm | 4.9 * n | 0.29 * n |
| 5.08 mm | 4.9 * n | 0.29 * n |
| 6.35 mm | 7.35 * n | 0.49 * n |
| 10.16 mm | 9.8 * n | 1.96 * n |
| 注：字母n为产品芯数 |  |  |

2.11 机械寿命

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号接触件按GB/T 5095.5-1997中实验9a的规定，进行了3套样本的摸底试验。插拔速度: 50mm /min，试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 插拔次数 次 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 镀金（0.76μm） | 镀锡（0.78μm） |
| 0.50 x 0.70 | 500 | 100 |
| 0.64 x 1.90 | 500 | 100 |
| 0.80 x 3.10 | 500 | - |
| 1.00 x 6.40 | 500 | - |

2.12 接触件保持力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号接触件按GB/T 5095.8-1997中实验15a的规定，进行了2套样本的摸底试验。接触件保持力范围如下。

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 接触件保持力 N |
| --- | --- |
| 0.50 x 0.70 | 20.6～35.2 |
| 0.64 x 1.90 | 66.5～68.6 |
| 0.80 x 3.10 | 79～84 |
| 1.00 x 6.40 | 132～136 |

最后确定指标如下：

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 接触件保持力（最小） N |
| --- | --- |
| 0.50 x 0.70 | 14.7 |
| 0.64 x 1.90 | 49.0 |
| 0.80 x 3.10 | 49.0 |
| 1.00 x 6.40 | 49.0 |

2.13压接接触件嵌入力

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号接触件按GB/T 5095.8-1997中实验15d的规定，进行了3套样本的摸底试验。压接接触件嵌入力范围如下。

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 压接接触件嵌入力 N |
| --- | --- |
| 0.50 x 0.70 | 1.1～1.6 |
| 0.64 x 1.90 | 4.3～5.5 |
| 0.80 x 3.10 | 3.8～5.6 |
| 1.00 x 6.40 | 5.0～7.0 |

最后确定指标如下：

| 接触件插配端尺寸(厚度x宽度) mm | 压接接触件嵌入力（最大） N |
| --- | --- |
| 0.50 x 0.70 | 7.84 |
| 0.64 x 1.90 | 9.80 |
| 0.80 x 3.10 | 9.80 |
| 1.00 x 6.40 | 9.80 |

2.14压接接触件抗张强度

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号接触件按GB/T 5095.8-1997中实验16d的规定，进行了3套样本的摸底试验。压接接触件抗张强度范围如下。

| - 导体截面积 - mm2 | 拉脱力 N |  | - 导体截面积 mm2 | 拉脱力 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | 9～12 |  | 0.85 | 125～134 |
| 0.09 | 16～28 |  | 1.35 | 190～260 |
| 0.14 | 28～32 |  | 2.20 | 259～304 |
| 0.23 | 37～44 |  | 3.50 | 339～353 |
| 0.36 | 59～64 |  | 5.10 | 429～434 |
| 0.56 | 85～91 |  | 8.00 | 422～424 |

最后确定指标如下：

| - 导体截面积 - mm2 | 拉脱力(最小） N |  | - 导体截面积 mm2 | 拉脱力(最小） N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | 4.9 |  | 0.85 | 117.0 |
| 0.09 | 9.8 |  | 1.35 | 186.0 |
| 0.14 | 19.6 |  | 2.20 | 245.0 |
| 0.23 | 29.4 |  | 3.50 | 313.0 |
| 0.36 | 44.0 |  | 5.10 | 401.0 |
| 0.56 | 73.5 |  | 8.00 | 401.0 |

2.15连接器连接装置的强度

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号接触件按GB/T 5095.8-1997中实验15f的规定，进行了3套样本的摸底试验。接触件保持力范围如下。

| 间距 mm | 锁扣类型 | 强度(最小） N |  | 间距 mm | 锁扣类型 | 强度(最小） N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00 | 单扣位 | 65～72 |  | 3.81 | 双扣位 | 305～309 |
| 2.00 | 双扣位 | 100～159 |  | 5.08 | 双扣位 | 296～311 |
| 2.50 | 单扣位 | 71～88 |  | 6.35 | 双扣位 | 235.5～271.6 |
| 2.50 | 双扣位 | 93～138 |  | 10.16 | 双扣位 | 235.5～271.6 |
| 3.50 | 双扣位 | 107～139 |  | - |  | - |

最后确定指标如下：

| 间距 mm | 锁扣类型 | 强度(最小） N |  | 间距 mm | 锁扣类型 | 强度(最小） N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00 | 单扣位 | 58.8 |  | 3.81 | 双扣位 | 98.0 |
| 2.00 | 双扣位 | 98.0 |  | 5.08 | 双扣位 | 98.0 |
| 2.50 | 单扣位 | 58.8 |  | 6.35 | 双扣位 | 98.0 |
| 2.50 | 双扣位 | 98.0 |  | 10.16 | 双扣位 | 98.0 |
| 3.50 | 双扣位 | 98.0 |  | - |  | - |

2.16振动

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T 5095.4-1997中实验6d的规定，进行了2套样本的摸底试验。试验过程中，连接器的电气连续性无大于1μs的中断；试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

a）频率：10 Hz ~ 2000 Hz；

b）加速度: 98 m/s²；

c）持续时间：每轴3h；

d）X、Y、Z三个轴向。

2.17冲击

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T 5095.4-1997中实验6c的规定，进行了2套样本的摸底试验。试验过程中，连接器的电气连续性无大于1μs的中断；试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

a）波形：半正弦；

b）加速度: 490 m/s²；

c）持续时间：11 ms；

d）次数：三轴六向，每向3次，共18次。

2.18 稳态湿热

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T 5095.6-1997中试验11c的规定，进行了2套样本的摸底试验，试验后，外观、接触电阻、绝缘电阻符合要求，最后确定指标如下：

a）温度：40 ℃；

b）相对湿度：90% ~ 95%；

c）测试时间：96h。

2.19 温度快速变化

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T 5095.6-1997中试验11d的规定，进行了2套样本的摸底试验，试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

a）温度-55 ℃，保持0.5 h；

b）温度125 ℃，保持0.5 h；

c）过渡时间最大30 s；

d）循环次数：5次；

e）每次循环时间：1h。

2.20 盐雾

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T 5095.6-1997中实验11f的规定，进行了2套样本的摸底试验。试验后，按规定用蒸馏水洗净和干燥后，接触电阻符合要求，金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的5%，非金属材料应无明显的泛白，膨胀、起泡、龟裂和麻坑等缺陷，且无影响正常使用的损伤，最后确定指标如下：

a）试验时间：96h（接触区镀金）；48 h（接触区镀锡）；

b）试验后从盐雾试验箱中取出试件应立即分离连接器，于水龙头下冲水5分钟，并以蒸馏水或矿泉水洗涤后，将所有暴露表面（包括接合面及连接器孔隙）的沉积物冲刷干净，用鼓风机去除水分；然后将不插合的连接器置于38℃  3 ℃的烘箱内在循环空气中干燥2h。

2.21 高温

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T 5095.6-1997中试验11i的规定，进行了2套样本的摸底试验，试验后，外观、接触电阻符合要求，最后确定指标如下：

a）温度: 125 ℃；

b）试验时间：1008h。

2.22 循环湿热

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T 5095.6-1997中试验11m的规定，进行了2套样本的摸底试验。试验后，外观、接触电阻、绝缘电阻符合要求，最后确定指标如下：

- 实验前，保持温度 25 ℃，相对湿度 45% ~ 75%，使试件温度达稳定；

- 在1小时内，相对湿度升至95% ~100%，温度维持在25 ℃；

- 在30.5小时内，温度升至55 ℃，相对湿度维持在95% ~100%；

- 保持温度 55 ℃，相对湿度降至90% ~ 96%，维持9h；

- 在4.51.5小时内，温度降低到25 ℃，相对湿度不低于95%；

- 保持温度25 ℃，相对湿度不低于95%，直到24h之周期完成；

- 以上24小时为一次循环；

- 共循环10次。

2.23 可焊性

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T5095.6—1997中12a的规定，进行了2套样本的摸底试验，试验后，焊接区域沾锡面积在95%以上，最后确定指标如下：

a） 测试件进行加速蒸气老化，温度：90 ℃～96 ℃，时间持续：4 h  5 min；

b） 老化后的测试件放入焊锡槽中，焊锡槽温度：245 ℃；

c） 浸渍时间：5 s  0.5 s；

- 2.24 耐焊接热

性能指标的确定是参照了国内外先进公司的产品标准、行业用户需求。各型号产品按GB/T5095.6—1997中试验12d的规定，进行了2套样本的摸底试验，试验后，外观符合要求，最后确定指标如下：

a） 焊槽温度：260 ℃ (SMT/THT), 270 ℃ (PIP)；

b） 浸渍时间：10 s±1 s。

- 3、解决的主要问题

当前工业自动化&控制（运动控制、机器人控制、机床设备、变频器、电力自动化）、智能楼宇（照明控制、电梯、扶手控制、旋转门控制）等领域用到的连接器，型态种类多。且国内各连接器企业产品没有统一的规范。通过本标准编制，规定了此类连接器的结构、尺寸和技术要求等，为该类连接器的设计、制造和验收提供了指导，填补了国家在该类连接器标准上的空白。

- 三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益   主要试验（或验证）情况分析

- 1、试验验证的分析、综述报告

该标准参考了国际公司的试验分组及客户应用环境的要求，对23项指标进行了试验验证。

- 2、技术经济论证

- 该标准涉及的连接器有7种规格，攘括范围广，适用客户在不同空间结构下的选型。在这7种规格中，只有4中接触件型号，充分减少生产费用。

- 3、预期的经济效益、社会效益和生态效益

该标准通过了客户确认和实际应用，满足产品需求。

- 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

- 表一   本标准与TE标准及应用要求的对比差异情况

| 序号 | 性能指标 |  | 本规范 | TE企标 | 测试摸底结果 | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 间距2.0mm | 125V | 125V | --- | 一致 |
|  |  | 间距2.5 mm | 250V | 250V |  | 一致 |
|  |  | 间距3.5 mm | 250V | 150V |  | 优于 |
|  |  | 间距3.81 mm | 250V | 250V |  | 一致 |
|  |  | 间距5.08 mm | 600V | 600V |  | 一致 |
|  |  | 间距6.35 mm | 600V | 600V |  | 一致 |
|  |  | 间距10.16 mm | 630V | 630V |  | 一致 |
| 2 | 额定电流 | 接触件0.5*0.7 | 5.0 A | 5.0 A | 满足本标准要求 | 一致 |
|  |  | 接触件0.64*1.9 | 15.0 A | 15.0 A |  | 一致 |
|  |  | 接触件0.8*3.1 | 24.0 A | 24.0 A |  | 一致 |
|  |  | 接触件1.0*6.4 | 39.0 A | 39.0 A |  | 一致 |
| 3 | 接触电阻 | 接触件0.5*0.7 | ≤10 mΩ | ≤10 mΩ | 满足本标准要求 | 一致 |
|  |  | 接触件0.64*1.9 | ≤5 mΩ | ≤5 mΩ |  | 一致 |
|  |  | 接触件0.8*3.1 | ≤5 mΩ | ≤5 mΩ |  | 一致 |
|  |  | 接触件1.0*6.4 | ≤2 mΩ | ≤2 mΩ |  | 一致 |
| 4 | 绝缘电阻 | 间距2.0mm | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ | 满足本标准要求 | 一致 |
|  |  | 间距2.5 mm | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ |  | 一致 |
|  |  | 间距3.5 mm | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ |  | 一致 |
|  |  | 间距3.81 mm | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ |  | 一致 |
|  |  | 间距5.08 mm | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ |  | 一致 |
|  |  | 间距6.35 mm | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ |  | 一致 |
|  |  | 间距10.16 mm | ≥1000 MΩ | ≥1000 MΩ |  | 一致 |
| 5 | 耐电压 | 间距2.0mm | 1000 V AC | 1000 V AC | 满足本标准要求 | 一致 |
|  |  | 间距2.5 mm | 1500 V AC | 1500 V AC |  | 一致 |
|  |  | 间距3.5 mm | 1500 V AC | 1500 V AC |  | 一致 |
|  |  | 间距3.81 mm | 1500 V AC | 1500 V AC |  | 一致 |
|  |  | 间距5.08 mm | 2200 V AC | 2200 V AC |  | 一致 |
|  |  | 间距6.35 mm | 2500 V AC | 2500 V AC |  | 一致 |
|  |  | 间距10.16 mm | 3000 V AC | 3000 V AC |  | 一致 |
| 6 | 机械寿命 | 接触件0.5*0.7 | 500次 | 50次 | 满足本标准要求 | 优于 |
|  |  | 接触件0.64*1.9 | 500次 | 500次 |  | 一致 |
|  |  | 接触件0.8*3.1 | 500次 | 25次 |  | 优于 |
|  |  | 接触件1.0*6.4 | 500次 | 25次 |  | 优于 |
| 7 | 气候类别 |  | -55℃～+125℃ | -55℃～+105℃ | 满足本标准要求 | 优于 |
| 8 | 冲击 |  | 加速度:490 m/s²，冲击18次； | 加速度:490 m/s²，冲击18次； | 满足本标准要求 | 一致 |
| 9 | 振动 |  | 频率:(10-2000)Hz， 加速度: 98 m/s²，每轴:3小时； | 频率:(10-500)Hz， 加速度: 98 m/s²，每轴:3小时； | 满足本标准要求 | 优于 |
| 10 | 循环湿热 |  | 相对湿度:90%-95%,温度:25℃～55℃, 循环10次. | 相对湿度:90%-95%,温度:25℃～55℃, 循环10次. | 满足本标准要求 | 一致 |
| 11 | 温度快速变化 |  | 温度：－55℃/30 min. +125℃/30 min;循环5次； | 温度：－55℃/30 min. +85℃/30 min;循环5次； | 满足本标准要求 | 一致 |
| 12 | 高温 |  | 温度：125℃；时间：1008h； | 温度：105℃；时间：250h； | 满足本标准要求 | 优于 |

- 五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

- 无。

- 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准为新制定标准，无相关国家标准、行业标准等。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 八、涉及专利的有关说明

该产品结构是通用结构，而且本标准不涉及特殊设计，经过专利检索，没有检索到与本标准相关的必要专利。

- 九、实施标准的要求，以及组织措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准是推荐性标准。

- 十、其他应予说明的事项

无。

《WD系列锁扣式矩形连接器》标准编制组

2024年07月31日

附件1

征求意见汇总处理表（征求意见稿）

标准项目名称：WD系列锁扣式矩形连接器                                             项目牵头单位：维峰电子（广东）股份有限公司

承办人：彭厚福      电  话：13612653475          2024年 07 月 30 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 2.2，2.3，2.5 | 表格中接触件的分类整合成一列，全文相同处理。 | 中国电子元件行业协会 | 采纳 |
|  | 2.3 | 3.5mm间距的额定电压依实际数据调整为250V | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.5 | 绝缘电阻依实际数据调整统一 | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 2.8 | 温升30℃改为温升30K | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.9 | 分离力0.12改为0.2 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.9 | 引用标准的年代号1977改为1997，全文相同处理。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.11 | 机械寿命调整 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.11 | 全文的机械试验的速度确认 | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 2.14 | 增加行业标准的数据 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 2.19 | 循环次数100次改为5次 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 全文 | 引用标准的年代号1977改为1997，全文相同处理。 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 全文 | 表格中接触件的分类整合成一列，全文相同处理。 | 中国电子元件行业协会 | 采纳 |
|  | 4.1.7 | 应用禁用物质表 | 中国电子元件行业协会 | 采纳 |
|  | 4.2.1 | 列表格说明 | 四川华丰 | 采纳 |
|  | 4.2.3 | 接触件厚度公差改为0.03 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.1 | 表1的循环湿热改为稳态湿热，4天 | 中国电子元件行业协会 | 采纳 |
|  | 4.4.2，4.4.13 | 电缆规格截面积前后不统一 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.7 | 温升30℃改为温升30K | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.10 | 机械寿命调整 | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4.11 | 位移量不能超过规定值改为位移量不能超过0.2mm | 陕西华达科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 5.5.3 | 型式检验样品列表格说明 | 四川华丰 | 采纳 |
|  | 5.5.20 | 温度不要带公差，全文比照处理。 | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 6.3 | 删除“储存时间不能超过1年” | 电子四院 | 采纳 |
|  | 7 | - 型号命名代码大小引起误解 | 华为技术有限公司 | 采纳 |
|  | 附录 | 列表格整合图形 | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |
|  | 附录 | 图面标注标准化，如公差小数位，单向公差标注，增加基准及位置度 | 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 | 采纳 |