ICS 31.220.10

CC 23

团体标准

T/CECA XXX—2020

2025 - XX -XX实施

2025 -XX -XX发布

中国电子元件行业协会   发布

MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速

模块化连接器

MLRM series rectangular high-speed modular rectangular connectors for commercial satellites

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

本稿完成日期：2025-05-30

目  次

前言	Ⅲ

引言	Ⅳ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　技术要求	2

4.1　总则	2

4.2　材料	2

4.3　结构和物理特性	4

4.4　辅助零件	6

4.5　性能	6

4.6　破坏性物理分析（DPA）	14

4.7　标志	14

4.8　外观质量	14

5　质量保证规定	14

5.1　总则	14

5.2　检验分类	14

5.3　鉴定检验	14

5.4　质量一致性检验	18

5.5　检验方法	22

6　交货准备	31

6.1　包装	31

6.2　运输、储存	31

6.3　标识	31

7　说明事项	32

7.1　预定用途	32

7.2　订购文件	32

7.3　合格证	32

7.4　环保材料	32

8　型号命名	32

8.1　连接器命名	32

8.2　型谱	33

附录A（规范性）连接器外形尺寸	35

附录B（规范性）接触件外形尺寸	39

附录C（规范性）推荐印制板开孔尺寸	40

附录D（资料性）破坏性物理分析（DPA）	44

前  言

本文件是GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》的相关详细规范。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子元件行业协会电接插元件分会提出。

本文件由中国电子元件行业协会电接插元件分会归口。

本文件起草单位：四川华丰科技股份有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、陕西华达科技股份有限公司、四川九洲电器集团有限责任公司、中航光电科技股份有限公司、苏州华旃航天电器股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、深圳市通茂电子有限公司、陕西四菱电子科技股份有限公司、广州华烽启望电子科技有限公司、杭州航天电子技术有限公司、泰兴市航天电器有限公司、四川永贵科技有限公司、山东航天正和电子有限公司、乐清市红星辰电子有限公司、武汉市格力浦电子有限公司、中国兵器工业规划研究院。

本文件主要起草人：刘俊、莫琪珑、龙小浪、肖淼、李清平、郑通宇、马向怀、林金炳、梁帅、王建甫、彭战良、郭嬿、侯香妮、徐传来、杨小平、蔡微波、潘波、段锐、曾铁武、朱嘉敏、梁俊、徐继华、许彬彬、李长江、毕宗明、景咏咏、王燕哲、李成武、张利彬、蒋灵钧、吴东贵、常晨、周建红、周青、赵君、张华峰、吴应法、陈阿国、赵波、徐超群、刘晖。

引  言

本文件供各成员单位自愿采用。提请各使用单位注意，采用本团体标准时，根据各自产品特点，确认本团体标准的适用性。

MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器

- 范围

本文件规定了低轨卫星用的MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器的技术要求、质量保证规定和交货准备等。

本文件适用于MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器（以下简称连接器）的设计、制造和验收。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

##### GB/T 1804-2000 一般公差  未注公差的线性和角度尺寸公差

##### GB/T 2421-2020 环境试验 概述和指南

##### GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

##### GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

##### GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

##### GB/T 2423.5-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

##### GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

##### GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉

##### GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

##### GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

##### GB/T 2423.28-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验T：锡焊

##### GB/T 2423.56-2018 电工电子产品环境试验 第2部分：试验Fh：宽带随机振动和导则

##### GB/T 3880.1-2023 一般工业用铝及铝合金板、带材 第一部分：一般要求

##### GB/T 4210-2015 电子术语 电子设备用机电元件

##### GB/T 4226-2009 不锈钢冷拉加工铜棒

##### GB/T 4240-2019 不锈钢丝

GB/T 5095.2-1997  电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验

GB/T 5095.3-1997  电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第3部分：载流容量试验

GB/T 5095.5-1997  电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第5部分：撞击试验（自由元件）、静负荷试验（固定元件）、寿命试验和过负荷试验

GB/T 5095.7-1997  电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第7部分：机械寿命试验和密封试验

GB/T 5095.8-1997  电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第8部分：连接器、接触件及引出端的机械试验

##### GB/T 5095.2501-2021 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第25-1部分：试验25a：串扰比

##### GB/T 5095.2502-2021 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第25-2部分：试验25b：衰减（插入损耗）

##### GB/T 5095.2504-2021 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第25-4部分：试验25d：差分对对内时延差

##### GB/T 5095.2505-2021 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第25-5部分：试验25e：回波损耗

##### GB/T 5095.2506-2020 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第25-4部分：试验25f：眼图和抖动

##### GB/T 5095.2507-2021 电子设备用机电元件  基本试验规程及测量方法 第25-6部分：试验25g： 阻抗、反射系数和电压驻波比（VSWR）

##### GB/T 11313.1-2013 射频连接器 第1部分：总规范 一般要求和试验方法

##### GB/T 11313.201-2018 射频连接器 201部分：电气试验方法反射系数和电压驻波比

##### GB/T 11313.202-2018 射频连接器 202部分：电气试验方法 插入损耗

##### GB/T 18290.5-2015  无焊连接 第5部分：压入式连接 一般要求、试验方法和使用导则

##### GB/T 18311.4-2003  纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-4部分：检查和测量 衰减

##### GB/T 18311.6-2001  纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-6部分：检查和测量 回波损耗

##### GB/T 18311.28-2007  纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-28部分：检查和测量 瞬间损耗

##### GB/T 34517-2017 航天器用非金属材料真空出气评价方法

##### GB/T 35690-2017 弱磁性材料相对磁导率的测量方法

##### GB/T 39341-2020 宇航用高速传输连接器通用规范

##### GB/T 39342-2020 宇航电子产品 印制电路板总规范

##### SJ/T 11104-2016 金电镀层规范

##### QJ 1903-1990 电连接器总规范

- 术语和定义

GB/T 4210-2015界定的术语和定义适用于本文件。

- 技术要求

  - 总则

连接器应符合本规范和GB/T 39341-2020规定的所有要求。当本文件的要求与GB/T 39341-2020不一致时，应以本文件为准。

按本规范提交的连接器应是鉴定合格的产品。

  - 材料

    - 通则

材料应符合本文件的规定。当未指明确定的材料时，应使用能使连接器及其附件满足本文件规定的性能要求的材料。任何所使用材料的接收或批准，均不应解释为对成品的保证接收。禁止采用已经有明确数据表明不适合的工艺、材料。

    - 标准临界接口、材料、镀层和工艺

所采用的材料、镀层和工艺应符合本文件的规定，以保证按本文件制造的连接器与同类型按行业或国家标准制造的连接器之间有正确适配的接口，而无临界电气和机械接口产生的化学污染或不适配机械接口所产生的表面磨损物。允许承制方采用不同于本文件规定的替代材料、镀层和工艺，但应由鉴定机构批准，并作为鉴定程序的一部分；采用替代材料、镀层和工艺制造的连接器，其短期或长期性能和可靠性应不低于采用标准材料、镀层和工艺所制造的连接器。采用替代材料、镀层和工艺所造成的短期或长期失效或可靠性问题应由承制方负责。

    - 禁限用工艺及材料

连接器镀层及材料应满足以下要求：

- 禁止采用银底镀层的电镀工艺；

- 禁止使用镉、锌、纯锡作为连接器外镀层；

- 禁止使用锂、镁、汞等材料及有放射性的材料；

- 禁止使用真空下有害气体释放的非金属材料；

- 禁止使用宇航领域禁限用的其它工艺、材料。

    - 回收、再生和环保材料

应采用能满足或优于工作和维修要求的循环利用、回收和环保优质材料，以提高经济效益、降低寿命周期内的费用。

    - 非磁性材料

除附件外的所有零件应由非磁性（相对磁导率不大于2.0）类材料组成。

    - 模制塑料

绝缘安装板应采用满足电气性能和机械性能要求的热塑性塑料，同时具备宇航环境适应性，不准许采用再生材料。差分绝缘安装板的介电常数还应满足高速连接器的使用要求。阻燃等级满足UL94V-0。

    - 焊剂

当使用焊剂时，应采用松香基锡焊液体焊剂。

    - 金属

4.2.8.1  接触件

4.2.8.1.1  插孔接触件

插孔接触件及其接触件接线端应采用符合规定的铜镍锡合金、铍铜合金或磷青铜等。

4.2.8.1.2  插针接触件及其接线端

插针接触件及其接线端应采用符合规定的铜镍锡合金、黄铜、磷青铜或铍铜合金。

4.2.8.1.3  镀层

4.2.8.1.3.1  一般要求

除另有规定外，接触件应在合适的铜或镍底镀层上镀金。金镀层的厚度至少为1.27 μm，镀层符合SJ/T 11104-2016。

4.2.8.1.3.2  镍底镀层

接触件镍底镀层的厚度应为1.3 μm～3.81 μm。

4.2.8.1.3.3  局部表面处理

只要符合下述条件，允许焊接处等部位选择局部电镀方法代替整体电镀：

- 接触件插合端：符合4.2.8.4.1的规定。

- 接触件接线端涂镀层：符合4.2.8.4.1的规定。

- 非功能表面：非功能表面不需覆盖涂镀层，但可按规定镀镍，其厚度应至少为1.3μm。

- 接触件以带料形式提供时，接触件落料切口处的非功能表面可以无镀层，但盐雾试验造成的腐蚀不得渗入接触件插合面；

4.2.8.2  附件

导向销或导向套应采用符合规定的易切削铜合金或不锈钢。不锈钢棒应符合GB/T 4226-2009的规定，不锈钢丝应符合GB/T 4240-2019的规定。

4.2.8.3  壳体

壳体应采用铝合金，符合GB/T 3880.1-2023的规定。壳体表面镀镍，镀镍厚度为15～30 μm。

    - 限用材料

4.2.9.1  易燃、易爆或有毒材料

在工作温度范围内，制造连接器所用的材料应不易燃、不易爆并应无毒。

4.2.9.2  腐蚀材料

连接器及附件所用的材料应为耐腐蚀材料或经过耐腐蚀处理的材料。

4.2.9.3  含铁材料

含铁量大于5%的材料不应用作载流零件。

    - 不相容金属

当不相容的金属互相直接接触使用时，应具有防止电解腐蚀的保护措施。

    - 霉菌

连接器结构件所采用的材料应是防霉的。可采用材料的合格证书或按GB/T 2423.16-2008规定进行检验验证，要求长霉程度不低于GB/T 2423.16-2008规定的2a等级。

  - 结构和物理特性

    - 结构

连接器及附件的设计和结构应满足使用安装和维修要求。连接器的互配性尺寸、接口尺寸应符合附录A规定。

连接器包含插座和插头。具有插入导向功能，插合时可以精确定位且可防误插、防反插。插座为直式，插头为弯式或直式。插头和插座主要由外壳、安装板、接触件、附件组成。

    - 接触件设计

4.2.2.1 差分接触件

差分接触件采用圆形针孔接触件。差分接触件应保证连接器以正常方式插合或分离时免受损坏。

4.2.2.2 电源接触件

电源接触件采用20号接触件。电源接触件应保证连接器以正常方式插合或分离时免受损坏，固定在绝缘安装板中后应不能从绝缘安装板中拆卸出来。

4.2.2.3 射频接触件

射频接触件采用16号屏蔽接触件，外形尺寸应符合附录B规定。射频接触件应可以采用规定的嵌卸工具从连接器中嵌入和卸出。

4.2.2.4 光纤接触件

光纤接触件采用MT光接触件，外形尺寸应符合附录B规定。光纤接触件应可以采用规定的嵌卸工具从连接器中嵌入和卸出。连接器插合或分离时，或用规定的嵌卸工具嵌入和卸出时，不会因扭转或受力造成接触件损坏。

    - 绝缘安装板设计

连接器绝缘安装板应能可靠的定位及固定接触件，并采用机械方式固定在外壳中，保证在外壳中不松动。

    - 外壳设计

4.3.4.1 通则

连接器外壳应能可靠地保护绝缘安装板，其结构应使绝缘安装板不能卸出。

4.3.4.2 外壳定位

在插针与插孔啮合前，应通过非中心对称的外壳结构完成定位。

    - 螺纹零件

所有的螺纹零件应符合有关标准和规范的规定。实用中，所有螺纹应为粗牙螺纹系列。细牙螺纹系列只有在通过其使用能显示出一定的优越性时才可以使用。

所有螺纹零件应至少啮合两整圈螺纹。

    - 连接器组件

在规定的试验结束时，连接器组件的零件不应从其初始正常固定位置上产生永久性位移。

接触件的设计应保证其正常工作不依赖于机械浮动，并保证在插入和分离过程中，传送至与互连体接触的连接插合处的力最小。组装在印制电路板上的接触件，在组装后或在插入和分离循环过程中及其后，不应有移动和松动现象。

    - 接触件固定孔

连接器绝缘体上的接触件固定孔排列应符合附录A的规定。安装接触件的每个接触件固定孔应将接触件固定在限定的孔穴内，能防止意外拆卸，并达到各接触件包括接触件接线端可靠的对接。

    - 印制电路接线端

插座连接器和插头连接器的接线端定位应符合附录A的规定。

    - 接线式接线端

射频接触件的接线端形状和大小应能匹配3506同轴电缆。

    - 接触件位置识别号

应在连接器本体的正面靠近每个接触件的位置及接线式接线端的正面和背面，采用模压、打印或蚀刻的方法标出清晰的字面或数字标志接触件位置号。当正面和背面的空间不允许标志清晰的字符时，可在连接器侧面打印标志接触件位置号。

    - 本体设计

连接器本体的设计和结构应具有适当的截面或倒圆，使之在组装或正常使用时不会龟裂、碎屑或破裂。每个插头或插座的绝缘体应为一模制整件或最多为由两部分黏合而成的整件。当采用凹槽来获得较长的爬电距离时，凹槽不应造成连接器体的结构强度下降。

    - 定位

在每个连接器组件中，应装有定位件以保证准确的插合。

    - 对准

连接器应具有对准装置，对准装置应在插合前保证接触件已正确对准。

    - 安装方法

安装方法应保证插合和分离已安装的连接器时所施加的力不会传送到印制电路连接端焊接、免焊压接结合处。印制板安装的连接器除与印制电路锡焊连接、免焊压接接外，还应采用辅助方法被固定在印制电路板上。

  - 辅助零件

非电气机械零件，如：定位键、固定附件、外罩应满足结构要求的规定。

  - 性能

- 4.5.1  额定值

4.5.1.1  工作温度

连接器的工作温度最高应为125 ℃，最低应为-55 ℃。带光纤接触件的连接器工作温度最高应为85 ℃。

4.5.1.2  额定工作电流

差分接触件1 A、20#电源接触件7.5 A。

4.5.1.3  传输速率

连接器的最大传输速率25 Gbps，基准频率12.5 GHz。

4.5.1.4  射频频率范围

射频频率范围为：DC～40 GHz。

- 4.5.2  互换性

给定型号的插座应能与符合本标准要求的相应插头插配。具有相应元件号或标识号的配对连接器及单独的插头和插座，相互之间应能按本标准规定的安装和性能要求直接和完全地互换。

- 4.5.3  磁导率

连接器（附件除外）按5.5.3的规定进行测量时，相对磁导率应不大于2.0。

- 4.5.4  介质耐电压

4.5.4.1  海平面

按5.5.4.1的规定进行试验时，连接器应承受表1中的试验电压，漏电流应不大于5mA,且应无击穿和飞弧现象，电晕不应被认为是失效。

表1　介质耐电压（海平面）

| 接触件类型 | 试验电压（交流有效值，50Hz.r.m.s.） V |
| --- | --- |
| 差分接触件 | 100 |
| 20#电源接触件 | 1000 |
| 射频接触件 | 250 |

4.5.4.2  低气压

按5.5.4.2的规定进行试验时，连接器应承受表2中的试验电压，漏电流应不大于5 mA,且应无击穿和飞弧现象，电晕不应被认为是失效。

表2　介质耐电压（低气压）

| 接触件类型 | 试验电压（交流有效值，50Hz.r.m.s.） V |
| --- | --- |
| 差分接触件 | 50 |
| 20#电源接触件 | 300 |
| 射频接触件 | 100 |

- 4.5.5  绝缘电阻

按5.5.5的规定进行试验时，除光纤接触件外的相邻接触件之间、接触件（不包含射频）与外壳之间以及射频接触件内外导体之间的绝缘电阻应符合表3规定。

表3　绝缘电阻	                            单位为兆欧

| 测试条件 |  | 绝缘电阻 |
| --- | --- | --- |
| 室温25℃（初始值） |  | ≥1000 |
| 潮湿试验后 | 潮湿后1h～2h内 | ≥10 |
|  | 潮湿恢复24h后 | ≥1000 |
| 过载试验后、高温寿命试验后、抗辐照试验后 |  | ≥1000 |

- 4.5.6  接触电阻

按5.5.6的规定进行试验时，接触电阻应符合表4规定。

表4　接触电阻	                            单位为毫欧

| 接触件类型 | 接触电阻 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初始值 | 试验后a |
| 差分接触件 | ≤30 | ≤45 |
| 20#电源接触件 | ≤10 | ≤20 |
| 射频内导体 | ≤25 | ≤35 |
| 射频外导体 | ≤5 | ≤15 |
| a 试验后是指盐雾腐蚀、振动冲击试验后。 |  |  |

- 4.5.7  低电平接触电阻

按5.5.7的规定进行试验时，低电平接触电阻应符合表5规定。

表5　低电平接触电阻	                        单位为毫欧

| 接触件类型 | 低电平接触电阻 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初始值 | 试验后a |
| 差分接触件 | ≤50 | ≤60 |
| a 试验后是指正弦振动、随机振动、冲击、盐雾、高温、低温试验后。 |  |  |

- 4.5.8  信号完整性（适用于差分接触件）

4.5.8.1  特性阻抗

按5.5.8.1的规定进行试验时，特性阻抗应在100Ω±15 Ω范围内。

4.5.8.2  近端串扰

按5.5.8.2的规定进行试验时，近端串扰应满足DC～12.5 GHz，≤-26 dB。

4.5.8.3  远端串扰

按5.5.8.3的规定进行试验时，远端串扰应满足DC～12.5 GHz，≤-26 dB。

4.5.8.4  误码率

按5.5.8.4的规定进行试验时，传输速率为25 Gbps时，误码率应不大于10-12。

4.5.8.5  眼图

按5.5.8.5的规定进行试验时，眼图不应和图1中的眼图模版相交，其中，X1=31%，X2=50%，Y1=42.5 mV,Y2=650 mV。

图1　眼图模版

4.5.8.6  插入损耗

按5.5.8.6的规定进行试验时，插入损耗应满足：DC～12.5 GHz，≥-3 dB。

4.5.8.7  回波损耗

按5.5.8.7的规定进行试验时，回波损耗应满足：DC～12.5 GHz，≤-5 dB。

4.5.8.8  差分对对内时延差

按5.5.8.8的规定进行试验时，在信号上升时间为18 ps时，连接器差分对对内时延差应不大于5 ps。

- 4.5.9  射频性能（适用于射频接触件）

4.5.9.1  射频插入损耗

按5.5.9.1的规定进行试验时，单个射频接触件的插入损耗值应符合表6规定。

表6　射频插入损耗

| 工作频率范围 GHz | 插入损耗 dB |
| --- | --- |
| DC～40 | ≤0.06 |
| - f为工作频率，单位GHz。 |  |

4.5.9.2  电压驻波比

按5.5.9.2的规定进行试验时，射频接触件的电压驻波比应符合表7规定。

表7　电压驻波比

| 工作频率范围 GHz | 电压驻波比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 常态 | 试验后 |
| DC～18 | ≤1.3 | ≤1.4 |
| 18 GHz～40 | ≤1.55 | ≤1.65 |

4.5.9.3  隔离度

按5.5.9.3的规定进行试验时，射频接触件之间的隔离度应符合表8规定。

表8　隔离度

| 工作频率范围 GHz | 隔离度 dB |
| --- | --- |
| DC＜f≤6 | ≤-85 |
| 6＜f≤12 | ≤-80 |
| 12＜f≤18 | ≤-75 |
| 18＜f≤40 | ≤-70 |
| - f为工作频率。 |  |

- 4.5.10  光性能（适用于光纤接触件）

4.5.10.1  光纤插入损耗

按5.5.10.1的规定进行试验时，光纤接触件的插入损耗应符合表9的规定。

表9　光纤插入损耗

| 光纤接触件类别 | 光纤插入损耗 dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | 常态 | 试验后 |
| MT | ≤0.5 | ≤0.7 |

4.5.10.2  光纤回波损耗

按5.5.10.2的规定进行试验时，单模光纤回波损耗应不小于50 dB，多模光纤回波损耗应不小于20 dB。

4.5.10.3  光不连续性

按5.5.10.3的规定进行试验时，应不发生光不连续。在持续1 μs 或1 μs 以上期间，光信号强度降低2 dB或2 dB以上被判定为光不连续。

- 4.5.11  外壳电连续性

按5.5.11的规定进行试验，探针应不刺破或损坏电连接器表面处理层。在插合好的电连接器两端的接触电阻值应小于25 mΩ。

- 4.5.12  过载试验（适用于差分接触件、电源接触件）

按5.5.12的规定进行试验，试验后，连接器恢复到常温，测量连接器的接触电阻、室温绝缘电阻和介质耐电压（海平面）应分别符合4.5.6、4.5.5、4.5.4的要求。其中，多芯接触对额定电流下降率符合QJ 1903-1990的要求，具体见表10。

表10　多芯接触对额定电流下降率

| 接触件数目 | 1～10 | 11～20 | 21～30 | 31～50 | 51～80 | ≥81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流下降率% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

- 4.5.13  温升（适用于差分接触件、电源接触件）

按5.5.13的规定进行试验时，连接器插头和插座的接触件温升应不超过30℃，外观应符合5.5.1的规定，绝缘电阻应符合5.5.5的规定，耐电压应符合5.5.4的规定。其中，多芯接触对额定电流下降率符合QJ 1903-1990的要求，具体见表10。

- 4.5.14  接触件插入力和分离力

按5.5.14规定进行试验时，连接器单个接触件的最大插入力和最小分离力应符合表11规定。

表11　接触件插入力和分离力	                        单位为牛顿

| 接触件规格 | 最大插入力 | 最小分离力 |
| --- | --- | --- |
| 差分接触件 | 2.23 | 0.14 |
| 20#电源接触件 | 5.01 | 0.19 |
| 射频接触件（内导体） | 2.23 | 0.14 |
| 射频接触件（外导体） | 5.01 | 0.3 |

- 4.5.15  插合力和分离力

按5.5.15规定进行试验时，连接器的最大插合力应不大于按公式（1）计算的值，最小分离力应不小于按公式（2）计算的值。

F1=2.23×n1+5.01×n2+12×n3……………………(1)

式中：

F1——连接器啮合力；

n1——差分接触件数目；

n2——电源接触件数目；

n3——射频接触件数目。

F2=0.14×n1+0.19×n2+0.44×n3………………………(2)

式中：

F2——连接器分离力；

n1——差分接触件数目；

n2——电源接触件数目；

n3——射频接触件数目。

- 4.5.16  鱼眼压入力和保持力（适用于差分接触件）

4.5.16.1  鱼眼压入力

按5.5.16.1的规定进行试验，单个接触件的压入力应不大于28 N。

4.5.16.2  鱼眼保持力

按5.5.16.2的规定进行试验，单个接触件的保持力应不小于3.5 N。

- 4.5.17  承压力（适用于差分接触件）

按5.5.17的规定进行试验，应无有害于连接器正常工作的机械损伤和接触件跪针。

- 4.5.18  接触件固定性（适用于射频接触件）

4.5.18.1  射频接触件（整体）

按5.5.18.1规定进行试验后，射频接触件在45N的作用力下保持在壳体内不脱出。

4.5.18.2  中心接触件固定性

按5.5.18.2规定进行试验，中心接触件固定性不小于6.67 N。试验后连接器的界面尺寸满足附录B的规定。

- 4.5.19  正弦振动

插合好的连接器按5.5.19的规定进行试验时，差分接触件、电源接触件、射频接触件应不出现超过1 μs的电不连续或电流中断现象。光纤接触件应不出现光不连续。差分接触件的误码率应不大于10-12，数据传输速率25 Gbps，码型PRBS,223-1。试验后接触电阻符合4.5.6的规定。

- 4.5.20  随机振动

插合好的连接器按5.5.20的规定进行试验时，差分接触件、电源接触件、射频接触件应不出现超过1μs的电不连续或电流中断现象。光纤接触件应不出现光不连续。差分接触件的误码率应不大于10-12，数据传输速率25 Gbps，码型PRBS,223-1。试验后接触电阻符合4.5.6的规定。

- 4.5.21  冲击

插合好的连接器按5.5.21的规定进行试验，差分接触件、电源接触件、射频接触件应不出现超过1μs的电不连续或电流中断现象。光纤接触件应不出现光不连续。差分接触件的误码率应不大于10-12，数据传输速率25 Gbps，码型PRBS,223-1。试验后接触电阻符合4.5.6的规定。

- 4.5.22  机械寿命

连接器插合对按5.5.22的规定进行试验时，在500次插合和分离循环后，应无影响连接器正常工作的机械或电气缺陷，接触电阻、低电平接触电阻、接触件插入力和分离力、插合力和分离力应分别符合4.5.6、4.5.7、4.5.14和4.5.15的规定。

- 4.5.23  绝缘安装板固定性

连接器按5.5.23的规定进行试验时，绝缘安装板应保持在外壳中的正确位置上，不应产生裂纹、破碎、与外壳分离或零件松动现象。

- 4.5.24  温度冲击

按5.5.24的规定进行试验，试验后应无镀层起泡、剥落、起层或影响连接器工作的其他损伤，绝缘电阻应符合4.5.5的规定，低电平接触电阻应符合4.5.7的规定，插合力和分离力应符合4.5.15的规定。

- 4.5.25  低温

按5.5.25的规定进行试验，试验后应无镀层起泡、剥落、起层或影响连接器工作的其他损伤，绝缘电阻应符合4.5.5的规定，低电平接触电阻应符合4.5.7的规定，插合力和分离力应符合4.5.15的规定。

- 4.5.26  高温

按5.5.26的规定进行试验，试验后应无镀层起泡、剥落、起层或影响连接器工作的其他损伤，绝缘电阻应符合4.5.5的规定，低电平接触电阻应符合4.5.7的规定，插合力和分离力应符合4.5.15的规定。

- 4.5.27  高温寿命

按5.5.27的规定进行试验，目测连接器外观应无明显物理损伤，连接器的介质耐电压（海平面）、绝缘电阻、低电平接触电阻及接触件固定性应分别符合4.5.4.1、4.5.5、4.5.7和4.5.18的规定。

- 4.5.28  潮湿

按5.5.28的规定进行试验，试验后，介质耐电压和绝缘电阻应分别符合4.5.4.1和4.5.5的规定。

- 4.5.29  耐焊接热（适用于电源接触件、射频接触件）

按5.5.29的规定进行试验，试验后，借助于10倍的放大镜进行外观检查，连接器应无绝缘材料的变形或影响产品电气性能的机械损伤，并且尺寸应符合附录A的规定。

- 4.5.30  可焊性（适用于电源接触件、射频接触件）

按5.5.30的规定进行试验，试验后，借助于10倍的放大镜进行检查，引出端的被浸渍部分至少有95%的面积上覆盖一层连续、均匀、光滑、明亮的新焊料层，其余5%允许有分散的针孔、空穴、不润湿或弱润湿之类的缺陷，但这些缺陷不得集中在一处。

- 4.5.31  盐雾

插合后的连接器按5.5.31的规定进行试验时，应不出现镀层剥落或基体材料暴露的现象，低电平接触电阻、接触电阻、插合力和分离力应分别符合4.5.7、4.5.6、4.5.15的规定。

- 4.5.32  液体浸渍

连接器按5.5.32的规定进行试验，试验后，标志应保持清晰，插合力应在4.5.15规定范围内，插合到位。随后插合的连接器应采用合适的溶剂清洗，除去清洁溶剂和润滑油。

- 4.5.33  热真空释气

连接器的非金属材料按5.5.33的规定进行试验时，材料失重（其重量损失）（TML）应不大于（样品初始重量的）1.0%，收集的挥发冷凝物（CVCM）应不大于0.1%。并且挥发的冷凝物重量（VCM）应不大于样品初始重量的0.1%。

- 4.5.34  抗辐照

按5.5.34的规定进行试验后，介质耐电压（海平面）、绝缘电阻应分别符合4.5.4.1和4.5.5的规定。

- 4.5.35  质量

连接器及其附件的质量按5.5.35的规定进行测量，应符合表12的规定。

表12　连接器质量	                             单位为克

| 典型型谱 | 质量 |
| --- | --- |
| 126/d-126/d | 插座＜18，插头＜31 |
| H33B-H33B | 插座＜26，插头＜34 |
| 72G1/d-72T9F/d | 插座＜20，插头＜33 |
| 126/d | 插座＜12，插头＜16 |
| 注：此表仅给出各型谱单独连接器的质量，电缆组件质量需供需双方自行约定。 |  |

- 4.5.36  接触件镀金层耐蚀性（仅镀金接触件散件）

接触件按5.5.36的规定进行试验时，接触件除盲孔外，其余部位表面应无明显变色、无连续气泡产生。

- 4.5.37  镀层厚度（仅镀金接触件散件）

接触件按5.5.37的规定进行试验时，测量接触件的镀金层厚度应符合4.2.8.4.1的规定。

- 4.5.38  锁紧机构检查

带有安装螺钉或锁紧螺钉等锁紧机构的连接器，按5.5.38的规定对锁紧机构进行检查，螺纹旋合应顺畅、无阻滞，旋紧后锁紧状态应牢固、不松动。

  - 破坏性物理分析（DPA）

当用户需要做DPA试验时，需在订货合同中备注说明。破坏性物理分析（DPA）符合附录D的规定。

  - 标志

连接器标志应符合下列规定：

- 标志内容应包括：承制方名称或商标、生产日期、型号、批次、孔位号；

- 连接器上的各种标志应清晰、牢固（激光标刻不适用）；

- 孔位号应采用凸起、凹陷或其他方法标记的字符。字符的位置和排列应在较易识别接触件的位置附近，允许只在每排的始末端作标志。

  - 外观质量

连接器及附件的加工应使其质量一致，并应无毛刺、龟裂、破裂、空隙、小突起、碎屑、气孔、针孔、锋利的切屑边缘和影响寿命、使用或外观的其他缺陷。

当采用铆接、冷镦或旋压工艺时，应无由于铆接、冷镦或旋压所产生的材料疲劳或非加工表面变形的现象。

- 质量保证规定

  - 总则

连接器的质量保证应按本标准的要求实施。连接器质量一致性检验试验项目、应力的设计原则，应结合承制方的过程控制水平、已有实验数据统计分析结果、以往供货情况，可在统计、分析的基础上优化试验项目和试验条件。

  - 检验分类

本文件规定的检验分为：

- 鉴定检验；

- 质量一致性检验。

  - 鉴定检验

    - 通则

鉴定检验应在鉴定机构认可的试验室进行，鉴定检验的项目按表13的规定，鉴定检验的样品应是在生产中正常使用的设备和工艺所生产的产品。

材料的防霉菌要求的合格证书或检验验证结果是鉴定检验报告的组成部分。

承制方的质量保证符合4.1的规定，是鉴定合格的鉴定合格资格保持的先决条件。

为保持鉴定合格资格，承制方应向鉴定机构证书证实有制造符合本规范性能要求的产品的能力，并应提交保持本标准鉴定合格资格所需的文件。若检验数据表明已鉴定合格产品不符合本规范的性能要求时，承制方应立即报告鉴定机构。

表13 鉴定检验

| 检验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- |
| 1组（差分、射频、光混装连接器样品6套，电源连接器样品4套，射频电缆组件27套，光缆组件4套） |  |  |
| 外观和机械检查 | 4.3、4.7、4.8 | 5.5.1 |
| 质量 | 4.5.35 | 5.5.35 |
| 互换性 | 4.5.2 | 5.5.2 |
| 磁导率 | 4.5.3 | 5.5.3 |
| 锁紧机构检查 | 4.5.38 | 5.5.38 |
| 介质耐电压 | 4.5.4 | 5.5.4 |
| 海平面 | 4.5.4.1 | 5.5.4.1 |
| 低气压 | 4.5.4.2 | 5.5.4.2 |
| 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 外壳电连续性 | 4.5.11 | 5.5.11 |
| 接触件插入力和分离力 | 4.5.14 | 5.5.14 |
| 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |
| 射频插入损耗 | 4.5.9.1 | 5.5.9.1 |
| 电压驻波比 | 4.5.9.2 | 5.5.9.2 |
| 隔离度 | 4.5.9.3 | 5.5.9.3 |
| 光纤插入损耗 | 4.5.10.1 | 5.5.10.1 |
| 光纤回波损耗 | 4.5.10.2 | 5.5.10.2 |
| 光不连续性 | 4.5.10.3 | 5.5.10.3 |
| 温度冲击 | 4.5.24 | 5.5.24 |
| 潮湿 | 4.5.28 | 5.5.28 |
| 介质耐电压（海平面） | 4.5.4.1 | 5.5.4.1 |
| 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |
| 正弦振动 | 4.5.19 | 5.5.19 |
| 光不连续性 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |
| 误码率 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 随机振动 | 4.5.20 | 5.5.20 |
| 光不连续性 | 4.5.10.3 | 5.5.10.3 |
| 误码率 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 冲击 | 4.5.21 | 5.5.21 |
| 光不连续性 | 4.5.10.3 | 5.5.10.3 |
| 误码率 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |

表13（续）

| 检验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- |
| 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 机械寿命 | 4.5.22 | 5.5.22 |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 接触件插入力和分离力 | 4.5.14 | 5.5.14 |
| 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |
| 2组（1组试验后的差分、射频、光混装连接器样品1套，电源连接器样品1套，射频电缆组件9套，光缆组件1套） |  |  |
| 盐雾 | 4.5.31 | 5.5.31 |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |
| 接触件固定性 | 4.5.18 | 5.5.18 |
| 外观和机械检查 | 4.6、4.7 | 5.5.1 |
| 3组（1组试验后的差分、射频、光混装连接器样品1套，电源连接器样品1套，射频电缆组件9套，光缆组件1套） |  |  |
| 温升 | 4.5.13 | 5.5.13 |
| 液体浸渍 | 4.5.32 | 5.5.32 |
| 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |
| 绝缘安装板固定性 | 4.5.23 | 5.5.23 |
| 外观和机械检查 | 4.6、4.7 | 5.5.1 |
| 4组（1组试验后的差分、射频、光混装连接器样品3套，电源连接器样品1套，射频电缆组件9套，光缆组件2套） |  |  |
| 低温 | 4.5.25 | 5.5.25 |
| 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 高温 | 4.5.26 | 5.5.26 |
| 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |
| 特性阻抗 | 4.5.8.1 | 5.5.8.1 |
| 回波损耗 | 4.5.8.7 | 5.5.8.7 |
| 插入损耗 | 4.5.8.6 | 5.5.8.6 |
| 近端串扰 | 4.5.8.2 | 5.5.8.2 |
| 远端串扰 | 4.5.8.3 | 5.5.8.3 |
| 误码率 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |
| 差分对对内时延差 | 4.5.8.8 | 5.5.8.8 |
| 眼图 | 4.5.8.5 | 5.5.8.5 |
| 5组（1组试验后的差分、射频、光混装连接器样品1套，电源连接器样品1套） |  |  |
| 过载试验 | 4.5.12 | 5.5.12 |

表13（续）

| 检验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 绝缘电阻（常温） | 4.5.5 | 5.5.5 |
| 介质耐电压（海平面） | 4.5.4.1 | 5.5.4.1 |
| 6组（电源连接器样品2套、射频接触件各5只） |  |  |
| 可焊性 | 4.5.30 | 5.5.30 |
| 耐焊接热 | 4.5.29 | 5.5.29 |
| 7组（连接器非金属材料各30g） |  |  |
| 热真空释气a | 4.5.33 | 5.5.33 |
| 8组（差分、射频、光混装连接器样品3套，电源连接器样品1套，射频电缆组件9套，光缆组件2套） |  |  |
| 抗辐照 | 4.5.34 | 5.5.34 |
| 9组（差分、射频、光混装连接器样品3套，电源连接器样品1套，射频电缆组件9套，光缆组件2套） |  |  |
| 高温寿命 | 4.5.27 | 5.5.27 |
| 10组（连接器非金属材料各30g） |  |  |
| 霉菌b | 4.2.11 | 5.5.39 |
| 11组（连接器对应的同批次散件接触件各10只） |  |  |
| 镀层厚度 | 4.5.37 | 5.5.37 |
| 接触件镀金层耐蚀性 | 4.5.36 | 5.5.36 |
| 12组（差分、射频、光混装连接器样品2套，连接器对应的同批次散件鱼眼各10只） |  |  |
| 鱼眼压入力和保持力 | 4.5.16 | 5.5.16 |
| 承压力 | 4.5.17 | 5.5.17 |
| 13组（差分、射频、光混装连接器样品2套，电源连接器样品1套，射频电缆组件9套，光缆组件2套） |  |  |
| 破坏性物理分析（DPA） | 4.5 | 附录D |
| a 从上一次鉴定以来，只要工艺和材料不改变，对鉴定维持不要求。 b 当材料有霉菌试验的鉴定检验结果时，可以作为鉴定检验报告的组成部分。 |  |  |

    - 检验条件

5.3.2.1 基准标准大气条件

基准标准大气条件同GB/T 2421-2020中的第4.1条的规定。

- 温度：20 ℃；

- 气压：101.3 kPa。

5.3.2.2 仲裁测量和试验用标准大气条件

仲裁测量和试验用标准大气条件符合GB/T 2421-2020中的第4.2条的规定，并采用以下细则：

- 温度：25 ℃±1 ℃；

- 相对湿度：48% ～ 52%；

- 气压：86 kPa ～ 106 kPa。

5.3.2.3 测量和试验用标准大气条件

测量和试验用标准大气条件符合GB/T 2421-2020中的第4.3条的规定，除另有规定，试验应在下列环境条件下进行：

- 环境温度：15 ℃ ～ 35 ℃；

- 空气相对湿度：25% ～ 75%；

- 大气压力：86 kPa ～ 106 kPa。

5.3.2.4 恢复条件

恢复条件符合GB/T 2421-2020中第4.4条的规定。

    - 样品数量

5.3.3.1 连接器

从经质量一致性检验合格的产品批中，随机抽取样品，抽取的样品由差分、射频、光混装连接器样品21套，电源连接器样品9套，射频电缆组件54套，光缆组件10套组成。射频电缆组件接长度1m的40GHz射频稳相电缆，光缆组件接长度2m的带状光纤，非金属材料连接器非金属材料各60g。

5.3.3.2 接触件

各抽取10只的插针、插孔接触件分2组进行镀层厚度、接触件镀金层耐蚀性试验。

5.3.3.3 测量的接触件样本大小

各组中每个样品至少测量6个接触件孔位。等于或少于6个接触件的连接器，所有接触件孔位都应测量。

    - 检验程序

鉴定检验按表13规定的项目和顺序进行。

1组样品经受试验后分为4个组，分别经受2组、3组、4组、5组的试验，6组、7组、8组、9组、10组、11组、12组检验重新抽取样品，分组数量见表13。

    - 不合格

一个或一个以上样品失效。则鉴定检验不合格，不应给予鉴定批准。

经过鉴定试验的样品不应作为合格品供货。

  - 质量一致性检验

    - 产品交货检验

5.4.1.1 检验批

一个检验批应由在相同条件下生产并同时提交检验的所有连接器组成。

5.4.1.2 A组检验

5.4.1.2.1 检验项目

A组检验应由表14规定的检验项目组成，并按所示顺序进行。当A组检验无任何缺陷时，则判A组检验合格；若A组检验不合格时，承制方应对该批产品进行分析，找出缺陷原因，返修该批产品以纠正缺陷或剔除有缺陷的产品（返修产品数量≤整批产品数量的5%），并重新提交检验。重新提交检验批应标明为复验批，并应与新检验批分开。若重新检验合格，仍判该批产品的A组检验合格，否则该批检验不合格。

- 表14 A组检验

| 检验项目 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 抽样方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观和机械检查 | 4.7、4.8 | 5.5.1 | 100%检查 |
| 互换性 | 4.5.2 | 5.5.2 |  |
| 质量 | 4.5.35 | 5.5.35 |  |
| 锁紧机构检查 | 4.5.38 | 5.5.38 |  |
| 介质耐电压（海平面） | 4.5.4.1 | 5.5.4.1 |  |
| 绝缘电阻（常温） | 4.5.5 | 5.5.5 |  |

5.4.1.2.2 抽样方案

每一检验批应进行表14规定的检验，并对全部产品进行检验。

5.4.1.3 B组检验

5.4.1.3.1 检验项目

B组检验使用已经受过A组检验并合格的样本单位进行，并按表15规定的项目和顺序进行。

- 表15 B组检验

| 检验项目 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 抽样方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 | 见表16 |
| 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |  |
| 接触件插入力和分离力 | 4.5.14 | 5.5.14 |  |
| 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |  |
| 特性阻抗a | 4.5.8.1 | 5.5.8.1 | 1只 |
| 插入损耗a | 4.5.8.3 | 5.5.8.3 |  |
| a 用户有要求时进行，试验后产品状态发生改变，该只样品不可按合同发货。 |  |  |  |

5.4.1.3.2 抽样方案

每一检验批应进行表15规定的检验，抽样样品数量按照表16中的抽样方案。

- 表16 批量和样品数量

| 批量 | 样品数量 |
| --- | --- |
| 2～13 | 100% |
| 14～150 | 13 |
| 151～280 | 20 |
| 281～500 | 29 |
| 501～1200 | 34 |
| 1201～3200 | 42 |
| 3201～10000 | 50 |

表6（续）

| 批量 | 样品数量 |
| --- | --- |
| 10001～35000 | 60 |
| 35001～150000 | 74 |
| 150001～500000 | 90 |
| ≥500001 | 102 |

5.4.1.3.3 失效

若一个或一个以上样品B组检验不合格，则样本的B组检验不合格。

5.4.1.3.4 拒收批

若一个检验批被拒收，承制方可以返修该批产品，在纠正其缺陷或剔除有缺陷的产品后，再提交重新检验。重新提交检验的批应用样品数加倍。这样的批应与新的批分开，并应清楚地标明为“重新检验批”。

5.4.1.3.5 样品的处理

如果该批被接收，已完全通过B组检验的样品，可以按合同交货。

    - 周期检验

5.4.2.1 通则

周期检验由C组检验组成。已经通过A组和B组检验的产品，不应推迟到周期检验得出结果后交货。如果周期检验结果表明不合格，则应按5.4.2.2.5处理。C组检验应由表17规定的检验项目组成，并按所示顺序进行。C组检验的样品应从已通过A组和B组检验的样品中抽取。

表17 C组检验

| 组别 | 检验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 | 样本大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | 外观和机械检查 | 4.3、4.7、4.8 | 5.5.1 | 6 |
|  | 质量 | 4.5.35 | 5.5.35 |  |
|  | 互换性 | 4.5.2 | 5.5.2 |  |
|  | 磁导率 | 4.5.3 | 5.5.3 |  |
|  | 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |  |
|  | 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |  |
|  | 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |  |
|  | 外壳电连续性 | 4.5.11 | 5.5.11 |  |
|  | 接触件插入力和分离力 | 4.5.14 | 5.5.14 |  |
|  | 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |  |
|  | 射频插入损耗 | 4.5.9.1 | 5.5.9.1 |  |
|  | 电压驻波比 | 4.5.9.2 | 5.5.9.2 |  |
|  | 隔离度 | 4.5.9.3 | 5.5.9.3 |  |
|  | 光纤插入损耗 | 4.5.10.1 | 5.5.10.1 |  |
|  | 光纤回波损耗 | 4.5.10.2 | 5.5.10.2 |  |

表17 （续）

| 组别 | 检验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 | 样本大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | 光不连续性 | 4.5.10.3 | 5.5.10.3 | 6 |
|  | 温度冲击 | 4.5.24 | 5.5.24 |  |
|  | 潮湿 | 4.5.28 | 5.5.28 |  |
|  | 介质耐电压（海平面） | 4.5.4.1 | 5.5.4.1 |  |
|  | 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |  |
|  | 正弦振动 | 4.5.19 | 5.5.19 |  |
|  | 光不连续性 | 4.5.10.3 | 5.5.10.3 |  |
|  | 误码率 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |  |
|  | 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |  |
|  | 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |  |
|  | 随机振动 | 4.5.20 | 5.5.20 |  |
|  | 光不连续性 | 4.5.10.3 | 5.5.10.3 |  |
|  | 误码率 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |  |
|  | 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |  |
|  | 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |  |
| 2组 | 盐雾 | 4.5.32 | 5.5.33 | 2 |
|  | 接触电阻 | 4.5.6 | 5.5.6 |  |
|  | 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |  |
|  | 插合力和分离力 | 4.5.15 | 5.5.15 |  |
|  | 接触件固定性 | 4.5.18 | 5.5.18 |  |
|  | 外观和机械检查 | 4.6、4.7 | 5.5.1 |  |
| 3组 | 液体浸渍 | 4.5.32 | 5.5.32 | 2 |
|  | 绝缘安装板固定性 | 4.5.23 | 5.5.23 |  |
|  | 外观和机械检查 | 4.6、4.7 | 5.5.1 |  |
| 4组 | 低温 | 4.5.25 | 5.5.25 | 2 |
|  | 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |  |
|  | 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |  |
|  | 高温 | 4.5.26 | 5.5.26 |  |
|  | 绝缘电阻 | 4.5.5 | 5.5.5 |  |
|  | 低电平接触电阻 | 4.5.7 | 5.5.7 |  |
|  | 特性阻抗 | 4.5.8.1 | 5.5.8.1 |  |
|  | 回波损耗 | 4.5.8.7 | 5.5.8.7 |  |
|  | 插入损耗 | 4.5.8.6 | 5.5.8.6 |  |
|  | 近端串扰 | 4.5.8.2 | 5.5.8.2 |  |
|  | 远端串扰 | 4.5.8.3 | 5.5.8.3 |  |
|  | 误码率 | 4.5.8.4 | 5.5.8.4 |  |
|  | 差分对对内时延差 | 4.5.8.8 | 5.5.8.8 |  |
|  | 眼图 | 4.5.8.5 | 5.5.8.5 |  |
| 5组 | 可焊性 | 4.5.30 | 5.5.30 | 2 |
|  | 耐焊接热 | 4.5.29 | 5.5.29 |  |
| 6组 | 镀层厚度 | 4.5.37 | 5.5.37 | 连接器对应的同批次散件接触件各5只 |
|  | 接触件镀金层耐蚀性 | 4.5.36 | 5.5.36 |  |

5.4.2.2 C组检验

5.4.2.2.1 概述

C组检验应由表17规定的检验项目组成，并按所示顺序进行。C组检验应在已经通过A组和B组检验的基础上进行。只对未装到连接器本体上供货的接触件进行试验时，应将接触件装到一个已鉴定合格的连接器本体上，并作为一个连接器进行试验。

5.4.2.2.2 抽样方案

- C组检验应从通过A组、B组试验的合格样品中抽取8套产品进行试验，其中6套产品经受C1组试验后分3组，分别进行C2到C4组试验。2套产品经受C5组试验，抽取连接器对应的同批次散件接触件5只进行C6组试验，每24个月进行一次。

5.4.2.2.3 不合格

- 如果一个或多个样品不合格，则认为C组检验不合格。

5.4.2.2.4 样品的处理

- 经过C组检验的样品，不应按合同或订单交货。

5.4.2.2.5 不合格处理

- 如果样本未能通过C组检验，承制方应向鉴定机构和有关主管部门报告失效情况，并根据不合格的原因，对材料或工艺或对两者采取纠正措施。在采取鉴定机构认可的纠正措施之前应暂停产品的验收和交货。在采取纠正措施之后，应对追加的样品重新进行C组检验（由鉴定机构决定进行全部项目的检验或进行原来样本失效项目的检验）。同时，可以重新开始A组和B组检验，但在C组复验表明纠正措施是成功的之前，不得进行最后的验收和交货。若复验后仍然失效，则应将有关失效的资料提供给鉴定机构和有关主管部门。

  - 检验方法

    - 外观和机械检查

目测连接器的外观质量应符合4.7的规定，结构应符合4.3的规定。

用精度合适的量具对连接器进行测量，其外形尺寸应符合附录A的规定。

    - 互换性

一个插头和三个插座或一个插座和三个插头插合和分离，当样品数少于三只时，所有插头和插座互换。

    - 磁导率

按GB/T 35690-2017的规定进行试验。连接器可以接线或不接线，但不传输电流。

    - 介质耐电压

5.5.4.1 海平面

插合好的连接器应按GB/T 5095.2-1997中试验4a的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 试验方法：方法B；

- 试验电压：按4.5.4.1规定；

- 施加电压时间：1 min。A组检验时，施加电压持续时间至少为10 s。

5.5.4.2 低气压

插合好的连接器应按GB/T 5095.2-1997中试验4a的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 试验方法：方法B；

- 试验电压：按4.5.4.2规定；

- 气压值：4.4k Pa；

- 施加电压时间：1 min。

    - 绝缘电阻

插合的连接器应按GB/T 5095.2-1997中试验3a的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 试验方法：方法B；

- 测试电压：差分、射频接触件100 V±5 V（DC），电源接触件500 V±10 V（DC）；

    - 接触电阻

插合好的连接器应按GB/T 5095.2-1997中试验2b的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 测试点：每个受试连接器中的接触件应最少测量20%，但不少于6个，接触件数不足6个时应全部测量；

- 连接方法：在接触件尾部末端，连接电流-电压的引线；压接接触件，电流-电压引线应连接到最靠近接触件接触点的位置，当需要通过导线引出后进行测量时，应排除导线上的直流电阻值；

- 测试电流：额定电流，按4.5.1.2的规定。

    - 低电平接触电阻

插合好的连接器应按GB/T 5095.2-1997中试验2a的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 测试点：按5.5.6中a)的规定；

- 连接方法：按5.5.6中b)的规定；

- 测试电流：100 mA。

    - 信号完整性（适用于差分接触件）

5.5.8.1  特性阻抗

按GB/T 5095.2507-2021的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测量类型为差分，测试方法为时域法；

- 设置上升时间为18 ps（10%～90%）；

- 采用适宜的工装实现测试连接；

- 抽取样品中5对差分接触件，不足5对的100%测试。

5.5.8.2  近端串扰

按GB/T 5095.2501-2021的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测量类型为差分，测试方法为频域法；

- 测试频率为12.5 GHz；

- 采用适宜的工装实现测试连接；

- 抽取样品中5对差分接触件，不足5对的100%测试。

5.5.8.3  远端串扰

按GB/T 5095.2501-2021的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测量类型为差分，测试方法为频域法；

- 测试频率为12.5 GHz；

- 采用适宜的工装实现测试连接；

- 抽取样品中5对差分接触件，不足5对的100%测试。

5.5.8.4  误码率

按GB/T 39341-2020中4.5.11的规定进行试验，并采用下列细则：

- 抽取5对差分，分别连接在误码仪上进行误码率检测，当信号对少于5对时，所有信号对全部进行测试；

- 信号码型：测试速率为25 Gbps，伪随机二进制序列（PRBS）的（223-1）；

- 试验时间：20 min。

5.5.8.5  眼图

按GB/T 5095.2506-2020的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测量类型为差分；

- 采用眼开度测试方法；

- 测试速率为25 Gbps、上升时间不大于55 ps，测试数据模式PRBS，223-1；

- 采用适宜的工装实现测试连接；

- 抽取样品中5对差分接触件，不足5对的100%测试。

5.5.8.6  插入损耗

按GB/T 5095.2502-2021的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测量类型为差分，测试方法为频域法；

- 测试频率为12.5 GHz；

- 采用适宜的工装实现测试连接；

- 抽取样品中5对差分接触件，不足5对的100%测试。

5.5.8.7  回波损耗

按GB/T 5095.2505-2021的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测量类型为差分，测试方法为频域法；

- 测试频率为12.5 GHz；

- 采用适宜的工装实现测试连接；

- 抽取样品中5对差分接触件，不足5对的100%测试。

5.5.8.8  差分对对内时延差

按GB/T 5095.2504-2021的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测量的类型为差分；

- 测试方法为时域法；

- 设置上升时间为18 ps（10%～90%）；

- 依据连接器差分排列形式，采用适宜的工装实现测试连接，排除工装的测试数据；

- 抽取样品中5对差分接触件，不足5对的100%测试。

    - 射频性能（适用于射频接触件）

5.5.9.1  射频插入损耗

连接器的射频接触件按GB/T 11313.202-2018的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测试时连接器应插合并固定，将被测试射频接触对两端分别通过一定长度且满足要求的适配同轴电缆引出到和检测设备端口匹配的连接器或转接器上，再连接到检测设备的两个端口上；

- 随机抽取射频接触对总数的30%（或不少于3对），若总数少于3对则全部抽取；

- 从检测设备读取的射频插入损耗值中应除去电缆和转接器的损耗；

- 测试频率为50 MHz～40 GHz。

5.5.9.2  电压驻波比

连接器的射频接触件按GB/T 11313.201-2018的规定进行试验，并采用下列细则：

- 测试时连接器应插合并固定，将被测试射频接触对两端分别通过一定长度且满足要求的适配同轴电缆引出到和检测设备端口匹配的连接器或转接器上，再连接到检测设备的两个端口上；

- 随机抽取射频接触对总数的30%（或不少于3 对），若总数少于3对则全部抽取；

- 从检测设备读取最大电压驻波比；

- 测试频率为50 MHz～40 GHz。

5.5.9.3  隔离度

连接器的射频接触件采用下列细则进行试验：

- 将矢量网络分析仪的频率范围设置为50 MHz～40 GHz，输入功率10 dBm 进行端口校准；

- 测试时连接器应插合并固定，将被测试射频接触对两端分别通过一定长度且满足要求的适配同轴电缆引出到和检测设备端口匹配的连接器或转接器上，再连接到检测设备的两个端口上；

- 选取同一连接器中相邻两路射频通道作为测试系统，端口分别连接到矢量网络分析仪的四个端口上，形成两个信号回路线路A 和线路B，测试线路A 和线路B 相互间的串扰值。测试设置如图2所示；

- 读取隔离度S13 和S42 曲线；

- 若射频接触对总数大于2对，应再选取同一连接器中相距最远的两路射频通道作为测试系统，重复步骤“c)、d)”相互间的串扰值；

- 抽取射频接触对总数的20%（或不少于2 对），若总数少于2 对则不进行该项测试。

图2　隔离度测试设置

    - 光性能（适用于光纤接触件）

5.5.10.1  光纤插入损耗

插合好的连接器按GB/T 18311.4-2003的规定进行测试，并采用下列细则：

- 对所有光通道进行测试；

- 标准跳线传输模式与被测光跳线相同，测试跳线总长不超过5 m；

- 根据光纤传输模式的不同，单模光纤测试波长为1310 nm、1550  nm，多模光纤测试波长为850 nm。

5.5.10.2  光纤回波损耗

插合好的连接器按GB/T 18311.6-2001的规定进行试验，并采用下列细则：

- 试验采用插回损测试仪或者光源光功率计；

- 测试时将被测试接触对两端分别用一定长度的光缆引出，通过合适的转接器连接到检测设备的两个端口上；

- 随机抽取光纤接触件总数的30%（或不少于3对），若总数少于3 对则全部抽取。

5.5.10.3  光不连续性

插合好的连接器按GB/T 18311.28-2007的规定进行测量。

    - 外壳电连续性

插合好的连接器应按GB/T 5095.2-1997中试验2f的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 测试点从插头外壳上靠近接触区一点至插座法兰盘上一点；

- 测量组装好、插合好的连接器外壳间接触电阻值。

    - 过载试验

连接器按以下细则进行试验：

- 测试电流：额定电流的1.5倍，多芯额定电流降额见表10；

- 试验方法：所有接触件串联接通测试电流，保持30 s，然后断开90 s，作为一个循环，共进行5次循环，总共10 min，在最后一次循环结束后，立即用适当的检测设备来测量连接器的内部温度应不大于100 ℃；

- 测试温度：25 ℃。

    - 温升（适用于差分接触件、电源接触件）

按GB/T 5095.3-1997中试验5a的规定进行试验，连接器的所有接触件在常温下通以额定电流，测试时间不小于4 h，测量温升的位置为外壳与连接器中心的接触件距离最近的外表面。

    - 接触件插入力和分离力

5.5.14.1  差分接触件、电源接触件插入力和分离力

连接器的弹性接触件按GB/T 5095.8-1997的16e的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 对于弹性接触件，刚性试验对接端应以合适的位置安装或固定，以便均匀增加施加的轴向负荷使弹性接触件与刚性试验对接端插入和分离；

- 弹性接触件在最小直径试验插针（针对弹性插孔）中插入和分离3次，在第3次循环时，最小分离力应符合4.5.14的规定；

- 弹性接触件在最大直径试验插针（针对弹性插孔）中插入和分离3次，在第3次循环时，最大插入力应符合4.5.14的规定；

- 测试用的标准规尺寸应符合表18的规定；

- 标准针应采用工具钢（HRC50～55)，工作表面的表面粗糙度为Ra=0.1μm～0.2 μm。

表18　标准规直径和插入深度	                     单位为毫米

| 接触件规格 | 标准规类型 | 标准规直径 | 插入深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差分插孔接触件 | 最小试验插针 | 0.38 0 -0.005 | 2.8±0.1 |
|  | 最大试验插针 | 0.38 +0.005 0 |  |
| 20#电源插孔接触件 | 最小试验插针 | 0.98 0 -0.005 | 4±0.1 |
|  | 最大试验插针 | 0.98 +0.005 0 |  |

5.5.14.2  射频接触件插入力和分离力

射频性接触件按GB/T 11313.1-2013中9.3.6的规定进行试验，测试用的标准规尺寸应符合表19的规定。

表19　标准规直径和插入深度	                     单位为毫米

| 接触件规格 | 标准规类型 | 标准规直径 | 插入深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频同轴插针接触件内导体 | 最小试验套筒 | 0.28 +0.005 0 | 1±0.1 |
|  | 最大试验套筒 | 0.33 0 -0.005 |  |
| 射频同轴插针接触件外导体 | 最小试验套筒 | 2.1 +0.01 0 | 2±0.1 |
|  | 最大试验套筒 | 2.2 0 -0.01 |  |

    - 插合力和分离力

连接器应按GB/T 5095.7-1997中试验13b的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 试验时，应以能使配对连接器正常插合和分离的方法牢固地安装好连接器，并安装能测量规定力的测力计；

- 应保证连接器插头与插座对准，在进行测量前，应首先进行3次插合和分离循环，第3次循环时，测量插合力和分离力；

- 插合和分离的速率：使用定速加力机时应不超过6次循环每分钟；

- 连接器插合到位。

    - 鱼眼压入力和保持力（适用于差分接触件）

5.5.15.1  鱼眼压入力

GB/T 18290.5-2015中5.2.2.2规定的方法进行试验，并采用如下细则：

- 试验板应按下限孔径φ0.31+0.02  0 mm进行设计；

- 试验板的处理符合GB/T 39342-2020的规定。

5.5.15.2  鱼眼保持力

按GB/T 18290.5-2015中5.2.2.3规定的方法进行试验。

- 试验板应按上限孔径φ0.41 0 -0.02 mm进行设计；

- 试验板的处理应符合GB/T 39342-2020的规定。

    - 承压力（适用于差分接触件）

按GB/T 18290.5-2015中5.2.2.2规定的方法进行试验，并采用如下细则：

- 试验板应按下限孔径φ0.31+0.02  0 mm进行设计；

- 试验板的处理应符合GB/T 39342-2020的规定；

- 最大作用力应不小于按公式（3）计算的值

F=28×1.25×n………………………………………………(3)

式中：

F—最大作用力，单位为N；

n—鱼眼接触件数量。

    - 接触件固定性（适用于射频接触件）

5.5.18.1  射频接触件（整体）

连接器按GB/T 5095.8-1997的试验方法15a进行试验，并采用下列细则：

- 在射频接触件外导体轴向施力；

- 带弹簧的射频接触件应从非弹簧压缩端施加压力和拉力；不带弹簧的则在接触件的两个方向上分别施加压力。

5.5.18.2  中心接触件固定性（适用于射频接触件）

连接器按GB/T 11313.1-2013中9.3.5的规定进行试验，利用一个适当的方法或测力计，施加轴向力于连接器的中心接触件上，操作时以每秒约4.45 N的速率增加轴向力到6.67 N，施加最大轴向力的时间至少约为10 s。

    - 正弦振动

插合好的连接器按GB/T 2423.10-2019的规定进行试验，试验时采用以下细则：

- 安装：将连接器的插头、插座固定安装在合适的夹具上，然后整体固定到振动台上；

- 在试验过程中，抽取一对差分对按照5.5.8.4的试验方法进行误码率监测，不进行误码率监测的接触件串联在一起进行瞬断检测；电源接触件串联在一起进行瞬断检测；抽取一路光接触件按照5.5.10.3的试验方进行光不连续性测试；

- 试验条件：频率范围10～2000 Hz，196 m/s2；

- 试验时间：三个互相垂直的方向，每向2 h。

    - 随机振动

插合好的连接器按GB/T 2423.56-2018的规定进行试验，试验时采用以下细则：

- 安装：将连接器的插头、插座固定安装在合适的夹具上，然后整体固定到振动台上；

- 在试验过程中，抽取一对差分对按照5.5.8.4的试验方法进行误码率监测，不进行误码率监测的接触件串联在一起进行瞬断检测；电源接触件串联在一起进行瞬断检测；抽取一路光接触件按照5.5.10.3的试验方进行光不连续性测试；

- 试验条件：频率范围10～2000 Hz，功率谱密度0.4 G2/Hz，总加速度均方根值23.1 G；

- 试验时间：三个互相垂直的方向，每向2 h。

    - 冲击

插合好的连接器按GB/T 2423.5-2019的规定进行试验，试验时采用以下细则：

- 安装：将连接器的插头、插座固定安装在合适的夹具上，然后整体固定到振动台上；

- 在试验过程前后，抽取一对差分对按照5.5.8.4的试验方法进行误码率监测。不进行误码率监测的接触件串联在一起中进行瞬断检测；电源接触件串联在一起进行瞬断检测；抽取一路光接触件按照5.5.10.3的试验方进行光不连续性测试；

- 试验条件：峰值加速度1200 m/s2，标称持续时间6 ms，波形为半正弦波，速度变化3.75 m/s；

- 沿着X、Y、Z向，每一条轴线的两个方向各冲击3次，共计冲击18次。

    - 机械寿命

连接器按GB/T 5095.5-1997的规定进行试验，插头与插座插合和分离500次。

    - 绝缘安装板固定性

未插合的连接器应按GB/T 5095.7-1997的15b的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 作用力：在绝缘安装板的插合端上施加344.7kPa的轴向负荷，绝缘安装板相对于外壳位移≤0.13 mm；

- 应采用施加空气压力或等效方法来完成施加负荷，在达到最大负荷时保持60 s。

    - 温度冲击

插合好的连接器应按GB/T 2423.22-2012的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 试验条件：低温应为-55-5 ℃，高温应为+125+5 ℃，带光纤接触件的连接器高温应为+85+5 ℃。转换时间最多1 min，暴露持续时间30 min，试验循环数为5次；

- 连接器恢复到常温后进行检查。

    - 低温

插合好的连接器按GB/T 2423.1-2008的规定进行试验，将连接器放入试验室内，降温至-55℃±2 ℃并保持2 h后，连接器外观应无明显变形。

    - 高温

插合好的连接器按GB/T 2423.2-2008的规定进行试验，将连接器放入试验室内，升温至125℃±2 ℃，带光纤接触件的连接器升温至85℃±2 ℃。持续时间为16h，连接器外观应无明显变形。

    - 高温寿命

插合好的连接器按GB/T 2423.2-2008的规定进行试验，并采用如下细则：

- 连接器应暴露在125℃±2 ℃（差分接触件、电源接触件、射频接触件）、85℃±2 ℃（光纤接触件）温度下；

- 通电电流按表10规定的降额执行；

- 试验时间：1000 h（差分接触件、电源接触件、射频接触件）、250 h（光纤接触件）。

    - 潮湿

插合好的连接器按GB/T 2423.4-2008的规定进行试验，试验时采用以下细则：

- 试验条件：高温65 ℃，循环10次；

- 试验循环：方法2；

- 在最后循环的18 h完成时，电连接器应从箱内取出，分离开，从绝缘安装板上除去界面上的湿气，在1 h至2 h内，对连接器进行介质耐电压（海平面）和绝缘电阻试验。

    - 耐焊接热（适用于电源接触件）

连接器按GB/T 2423.28-2005中试验Tb的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

a） 被试接触件数目：应对连接器所有接触件尾端进行试验；

b） 试验方法：1a；

c） 试验焊剂：松香；

d） 接触件尾端浸渍焊剂和焊料的深度：最大2.0 mm。

    - 可焊性（适用于电源接触件）

连接器按GB/T 2423.28-2005中试验Ta的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

a） 被试接触件数目：应对连接器所有接触件尾端进行试验；

b） 老化条件1a；

c） 试验方法：方法1。

    - 盐雾

插合好的连接器应按GB/T 2423.17-2008的规定进行试验，试验时间为48h。

    - 液体浸渍

未插合的连接器应完全浸入以下规定的液体中，经历规定的时间。每一连接器从液体中取出后应在室内条件的空气中保留1 h。随后用试验中先前使用的同一插合对连接器插合后进行试验。

- 4050号高温合成航空润滑油，浸20 h；

- 合成硅酯基介质润滑冷却液，浸60 min±1 min；

- 随后插合的连接器应采用合适的溶剂清洗掉清洁溶剂及润滑油。

    - 热真空释气

按GB/T 34517-2017中的规定进行试验。允许用相同材料的测试报告代替。

    - 抗辐照

插合好的连接器采用以下细则进行试验：

- 连接器处于非工作状态；

- 辐射源采用钴60γ射线源的均匀场；

- 辐照总剂量：差分接触件、电源接触件、射频接触件总剂量为1×105 Gy，光接触件总剂量为1×103 Gy；

- 剂量率：0.5 Gy（Si）/s；

- 试验后将连接器从辐射源移至指定地点进行测试；

- 试验结束后2 h内，连接器应在室温条件下完成测试。

    - 质量

质量测量用误差不大于0.05 g的称量器具。

    - 接触件镀金层耐蚀性（仅镀金接触件散件）

接触件应按SJ/T 11104-2016中5.11的规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 试验样品为散装的接触件；

- 将试验样品浸入温度为20 ℃±2 ℃、不少于50 ml的浓硝酸（分析纯）溶液中静置，并用目视法观察镀金接触件的表面变化情况；

- 试验时间：针头为30 s，其余为5 min。

    - 镀层厚度（仅镀金接触件散件）

接触件应按SJ/T 11104-2016中5.2中X射线光谱法规定进行试验，试验时应采用以下细则：

- 试验样品为散装的接触件；

- 采用符合要求的镀层测厚仪进行镀层厚度测试；

- 每个接触件测量3个点，每个点测量3次，记录测试数据；

- 测厚部位：测厚部位为距端头长度2.5 mm～3.8 mm处的外表面。

    - 锁紧机构检查

对于带有安装螺钉或锁紧螺钉等锁紧机构的连接器，应用可与其配用的锁紧组件进行旋合锁紧。

    - 霉菌

按GB/T 2423.16-2008进行试验，试验菌种为黄曲霉、杂色曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、黑曲霉，试验周期28天。允许用相同材料的测试报告代替。

- 交货准备

  - 包装

连接器的包装宜符合以下规定：

a）连接器的插头、插座分别装入吸塑盒或吸塑管中，与合格证一同装入包装盒内，合格证上应标明：制造厂商标、产品型号、产品标志代号、包装数量、包装人员代号，包装日期和厂检部门印记；包装盒上应标有制造厂商标、产品名称、型号、数量、包装人员章和包装日期；

b）包装盒放入合适的包装箱内，包装箱上应有重量、编号、“小心轻放”、“防潮”等标记。

  - 运输、储存

    - 运输

在避免雨、雪直接影响的条件下，装有产品的包装箱可以用安全的运输工具运输。但不能和带有酸性、碱性和其他腐蚀性物体堆放在一起。包装应是安全的，可以采用现有的运输工具。

承制方应及时将连接器和需提交的全部报告发往指定地点。

    - 储存

包装好的连接器应储存在环境温度为+15 ℃～+25 ℃、相对湿度25%～65%、周围空气中无酸性、碱性等其他腐蚀性气体的库房中。

  - 标识

    - 单元包装标识

内包装上应包括下列标识内容：

- 连接器型号、名称；

- 数量；

- 生产批次；

- 检验部门印鉴。

    - 外包装标识（运输包装）

包装箱上除应在明显位置标识防潮防雨、放倒置、防振等标识外，还应注明：

- 承制方名称；

- 承制方通信地址；

- 使用方名称；

- 使用方收件人姓名和联系电话；

- 使用方通信地址。

- 说明事项

  - 预定用途

本标准所包括的连接器预定用于低轨卫星电子设备中，也可用于其他同类有高可靠需求的电子设备中，其工作温度范围-55℃～125℃。

  - 订购文件

采购合同中，应明确规定如下要求：

- 产品名称、型号、规格；

- 质量等级；

- 订货数量；

- 交付要求。

  - 合格证

对使用方验收合格的连接器，承制方在产品合格证上应注明连接器的质量等级。

  - 环保材料

应尽可能使用环保材料。最大限度地使材料满足或高于使用和维护要求。表20列出17种对环境有害的材料。建议只有在其他材料不能满足性能要求时，方可使用这些材料。

表20  对环境有害的材料

| 材料名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 苯 | 二氯甲烷 | 四氯乙烯 |
| 镉和镉的化合物 | 铅和铅的化合物 | 甲苯 |
| 四氯化碳 | 汞和汞的化合物 | 1.1.1-三氯乙烷 |
| 三氯甲烷 | 丁酮 | 三氯乙烯 |
| 铬和铬的化合物 | 甲基异丙酮 | 二甲苯 |
| 氰化物和氰化化合物 | 镍和镍的化合物 | - |

- 型号命名

  - 连接器命名

连接器的型号命名规则见表21。

表21  连接器型号命名

| 序号 | 分类特征 | 分类内容 | 标记 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主称代号 | 商业卫星用MLRM系列矩形高速模块连接器 | MLRM |
| 2 | 壳体代号 | 两腔（长度92mm） | 4 |
|  |  | 单腔（长度50.8mm） | 9 |
| 3 | 安装类别 | 标准型 | 不标 |
|  |  | 插头与印制板螺钉安装固定 | Y |
| 4 | 分隔符 | 分隔符 | - |
| 5 | 腔体代号 | A腔 | A |
| 6 | 型谱代号 | 型谱代号 | 见8.2 |
| 7 | 分隔符 | 分隔符 | - |
| 8 | 腔体代号 | B腔 | B |
| 9 | 型谱代号 | 型谱代号 | 见8.2 |
| 10 | 分隔符 | 分隔符 | - |
| 11 | 头座类型 | 弯式插头 | T |
|  |  | 直式插头 | TN |
|  |  | 直式插座 | Z |
| 12 | 接触件针脚长度及端接形式 | 鱼眼 | 1 |
|  |  | 焊针，3.1mm | 2 |
|  |  | 焊针，4.2mm | 3 |
|  |  | 焊针，5.6mm | 4 |
| 13 | 壳体材料及镀层 | 铝合金镀镍 | 不标 |
| 14 | 分隔符 | 分隔符 | - |
| 15 | 附件形式 | 导向识别附件 | 不标 |

  - 型谱

产品型谱见表22。

表22  产品型谱

| 分类 | 型谱代号 | 型谱排列 |
| --- | --- | --- |
| 信号126芯 | 126/d |  |
| 20#电源33芯 | H33 |  |

表22（续）

| 分类 | 型谱代号 | 型谱排列 |
| --- | --- | --- |
| 信号72芯 射频9芯 | 72T9/d |  |
| 信号72芯 射频9芯 （镜像） | 72T9F/d |  |
| 信号72芯 光MT1芯 | 72G1/d |  |

- 附录A

- （规范性）
连接器外形尺寸

- A.1  通则

连接器外形尺寸应符合图A.1～图A.7的规定，未注公差应符合GB/T 1804-2000中的m等级，单位为毫米。

- A.2  插头外形尺寸

插头外形尺寸见图A.1～图A.4。

- 图A.1  插头MLRM4-A126/d-B126/d-T1外形尺寸

- 图A.2  插头MLRM4-AH33B-BH33B-T2外形尺寸

- 图A.3  插头MLRM4-A72G1/d-B72T9F/d-T1外形尺寸

- 图A.4  插头MLRM4-A126/d-B126/d-TN1外形尺寸

- A.3  插座界面尺寸

插座外形尺寸见图A.5～图A.7。

图A.5  插座MLRM4-A126/d-B126/d-Z1尺寸

图A.6  插座MLRM4-AH33B-BH33B-Z3尺寸

图A.7  插座MLRM4-A72G1/d-B72T9F/d-Z1尺寸

- 附录B
（规范性）

- 接触件外形尺寸

B.1  16号射频同轴接触件外形尺寸

射频同轴接触件外形结构见图B.1、B.2，未注尺寸公差按±0.15,单位为毫米。

图B.1  射频同轴插孔接触件外形尺寸

图B.2  射频同轴插针接触件外形尺寸

B.2  MT光纤外形尺寸

MT光纤外形结构见图B.3、B.4，未注尺寸公差按±0.1，单位为毫米。

图B.3  MT/P（适配插头）外形尺寸

图B.4  MT/S（适配插座）外形尺寸

- 附录C

- （规范性）
推荐印制板开孔尺寸

C.1  通则

连接器安装尺寸应符合图C.1～图C.7的规定，未注公差应符合GB/T 1804-2000中的m等级,单位为毫米。

C.2  连接器安装开孔尺寸

图C.1  MLRM4-A126/d-B126/d-T1推荐印制板开孔尺寸

图C.2  MLRM4-A126/d-B126/d-Z1推荐印制板开孔尺寸

图C.3  MLRM4-AH33B-BH33B-T2推荐印制板开孔尺寸

图C.4  MLRM4-AH33B-BH33B-Z3推荐印制板开孔尺寸

图C.5  MLRM4-A72G1/d-B72T9F/d-T1推荐印制板开孔尺寸

图C.6  MLRM4-A72G1/d-B72T9F/d-Z1推荐印制板开孔尺寸

图C.7  MLRM4-A126/d-B126/d-TN1推荐印制板开孔尺寸

C.3  推荐印制板免焊压接孔设计

图C.8  推荐印制板免焊压接孔尺寸

C.4  推荐印制板差分接触件差分布置形式

图C.9  推荐印制板差分接触件差分布置形式

- 附录D

- （资料性）
破坏性物理分析（DPA）

D.1  要求

破坏性物理分析（DPA）要求如下：

- 当订购合同有需要时，按照生产厂所提供的连接器生产批大小，抽取做DPA的样品（生产批数量的1%并按四舍五入取整，但不少于2只，不多于5只）；鉴定批抽1套，失效数为0；

- DPA项目具体的试验项目见表D.1，必要时由下厂验收人员带回样品；

- DPA在供需双方认可的独立试验室进行，当需要在承制方进行时，应有指定的人员现场参与并监督试验；完成DPA后，生产厂代表与下厂验收人员共同签署DPA报告，并作为验收报告。

表D.1  破坏性物理分析项目

| 序号 | 项目 |  | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部目检 |  | D.2.1 | 全部样品 |
| 2 | X射线检查 |  | D.2.2 | 全部样品 |
| 3 | 物理检查 | 接触件分离力测试 | D.2.3.1 | 全部样品 |
|  |  | 互换性 | D.2.3.2 |  |
|  |  | 绝缘安装板固定性 | D.2.3.3 |  |
|  |  | 接触件固定性 | D.2.3.4 |  |
| 4 | 制样镜检 |  | D.2.4 | 1只样品 |
| 5 | 接触件检查 | 接触件镀层外观检查 | D.2.5.1 | 连接器对应的同批次散件接触件各5支 |
|  |  | 接触件镀层测量 | D.2.5.2 |  |
|  |  | 接触件可焊性检查（仅焊接型） | D.2.5.3 |  |

D.2  方法

D.2.1  外部目检

D.2.1.1  方法

目测及用精度合适的量具检查尺寸符合性、标志、零件表面及镀层有无缺陷和损伤。当发现缺陷时应照相记录缺陷特性。

D.2.1.2  缺陷判据

缺陷判据如下：

- 标志不清晰、缺损、缺项或位置不正确；

- 外形结构及尺寸不符合4.3及附录A的规定；

- 表面沾污，如油迹、胶迹等；

- 电镀零件镀层有裂纹、气孔、脱皮、缺损、划伤或剥落；

- 绝缘安装板色泽不均匀、有裂纹、气孔、缩孔、缺损或其他缺项；

- 绝缘安装板、橡胶垫、螺纹内有多余物；

- 机械加工零件有毛刺、裂纹和明显的机械损伤；

- 接触件、绝缘安装板、外壳表面涂有未经使用方同意的保护剂或润滑剂；

- 附件松动；

- 任何降低电连接器及其附件可靠性的其他缺陷。

D.2.2  X射线检查

D.2.2.1  方法

采用X射线进行非破坏性的内部检查。

D.2.2.2  缺陷判据

缺陷判据如下：

- 内部零件存在缺少、装配不良、破损、裂纹或其他缺陷；

- 任何可降低电连接器可靠性的其他缺陷。

D.2.3  物理检查

D.2.3.1  接触件分离力测试

D.2.3.1.1  方法

按5.5.14接触件插入力和分离力测试方法进行。

D.2.3.1.2  缺陷判据

不满足4.5.14接触件插入力和分离力性能要求。

D.2.3.2  互换性

D.2.3.2.1  方法

电连接器插头（座）对品种规格相同的任意三个配对插座（头）进行完全插入和拔出检查，应能够互换。

D.2.3.2.2  缺陷判据

电连接器插头或插座不能互换，附件与插头（座）不能互换。

D.2.3.3  绝缘安装板固定性

D.2.3.3.1  方法

按5.5.25绝缘安装板固定性测试方法进行。

D.2.3.3.2  缺陷判据

- 绝缘安装板脱离原位或零件松动；

- 绝缘安装板产生龟裂、破损；

- 任何降低电连接器及其附件可靠性的其他缺陷。

D.2.3.4  接触件固定性

D.2.3.4.1  方法

按5.5.18接触件固定性测试方法进行。

D.2.3.4.2  缺陷判据

不满足4.5.18接触件固定性要求。

D.2.4  制样镜检

D.2.4.1  方法

沿电连接器纵轴线并通过一个接触件的中心线进行剖切、研磨，当磨至接触件中心线时进行抛光，在10倍显微镜下进行检查，检查内容为：

- 绝缘安装板的形状和安装位置；

- 外壳和绝缘安装板之间结合的牢固性。

D.2.4.2  缺陷判据

缺陷判据如下：

- 绝缘安装板的形状和安装位置不符合要求，外壳与绝缘安装板之间结合不牢、松动；

- 任何降低电连接器及其附件可靠性的其他缺陷。

D.2.5  接触件检查

D.2.5.1  接触件镀层外观检查

D.2.5.1.1  方法

用10倍显微镜检查接触件镀层及表面有无缺陷。

D.2.5.1.2  缺陷判据

缺陷判据如下：

- 接触件镀层有裂纹、气孔、脱皮或剥落；

- 任何降低电连接器可靠性的其他缺陷。

D.2.5.2  接触件镀层测量

D.2.5.2.1  方法

按照5.5.39镀层厚度（仅镀金接触件散件）测试方法进行。

D.2.5.2.2  缺陷判据

不满足4.5.38镀层厚度（仅镀金接触件散件）测试方法进行。

D.2.5.3  接触件可焊性检查（仅焊接型）

D.2.5.3.1  方法

接触件按5.5.32可焊性测试方法进行。

D.2.5.3.2  缺陷判据

缺陷判据如下：

- 受试表面的新焊料覆盖层小于95%；

- 受试表面不少于95%的面积上覆盖上一层新焊料层，其余面的缺陷集中在一起；

- 任何降低电连接器可靠性的其他缺陷。