MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器

编制说明

（征求意见稿） 2025年5月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2025年第一批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知”，计划编号为YX202501002，起草单位为四川华丰科技股份有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、陕西华达科技股份有限公司、四川九洲电器集团有限责任公司、中航光电科技股份有限公司、苏州华旃航天电器股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、深圳市通茂电子有限公司、陕西四菱电子科技股份有限公司、广州华烽启望电子科技有限公司、杭州航天电子技术有限公司、泰兴市航天电器有限公司、四川永贵科技有限公司、山东航天正和电子有限公司、乐清市红星辰电子有限公司、武汉市格力浦电子有限公司、中国兵器工业规划研究院等共同编制团体标准《MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2025年1月至2025年12月。

- 2、制定背景

商业航天在2024年被写入政府工作报告，定义为新增长引擎，商业卫星空间载荷也进入快速发展期。空间载荷各种信号数据的处理和交换离不开适应宇航环境的高速模块化连接器。

适用于宇航环境的高速模块化连接器已经成为了商业卫星研制不可或缺的组成部分。目前国外未查询到专门的商业卫星用矩形高速模块化连接器标准，国内经查询也没有专门的商业卫星用矩形高速模块化连接器标准。

国内有针对宇航应用有高等级的SAST、CAST等标准，应用领域包括各类飞船、空间站等，特点是高标准、高要求。《MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器》主要针对低轨卫星应用，特点是高可靠、低成本，主要准则包括优化设计、低成本设计、质量一致性保证设计。优化设计准则为设计力求可靠、适用、优化，充分继承以往类似产品的成果，根据以往产品的应用情况，设计时尽量采用主流、成熟技术，缩短研制周期，提高产品可靠性，采取性能仿真和有限元分析，优化容差设计，提高工艺性和制造质量的一致性。低成本准则为设计上在提高产品可靠性的同时，采取相应措施进行低成本设计，如采用通用零件、通用结构、模具化、自动化等；对于焊接位置，可进行镀薄金处理，降低工艺应用的工艺要求，降低成本；提高产品通用化、标准化，减少零件种类，缩短加工周期数量。质量一致性保证设计准则为分析以往同类产品的失效模式及其纠正措施的有效性，进行举一反三，并完善设计和工艺FMEA，对纠正措施的有效性进行确认，保证其失效模式不再发生。

本标准正文包含了过程控制要求，与相关用户的采购规范控制要求相符合，确保产品兼顾成本控制的前提下，保证连接器可靠性要求。

同时开展设计特性评估，进一步完善设计，形成关键工序及特殊过程清单，并落实到设计文件中，有效指导生产，保证产品质量一致性。

星网创新院同时也牵头制订了商业卫星用元器件采购规范，是按连接器类别进行编制，如低频类、高速类、射频类，而不是某一系列的详细规范，本标准的编制也是对星网采购标准的细化补充。华丰是星网高速背板连接器采购标准的主编单位，并是其余连接器采购标准的参编单位。在本团体标准编制中也将吸收采购规范一些优点，使标准契合满足应用。

现用于设备内部的高速连接器背板类别标准有《高速数据处理用印制板电连接器通用规范》（GJB 10167-2021）、《印制板模块式电连接器系列详细规范》（国军标，已报批、待颁布）、《VME系列加固型高速背板连接器规范》（国军标，已报批、待颁布）、《H2系列2mm间距高速背板连接器详细规范》（国军标，已报批、待颁布）、《GF7E系列112Gbps高速印制板连接器》（已报批，待颁布）、《最高传输速率为56+Gbps数据通讯用无锁紧无识别导向式GF5系列2号壳体矩形高速背板连接器》（已报批，待颁布）等。

本标准是GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》的相关详细规范

《MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器》标准的制订也将是对国内连接器高速标准体系的有益补充。有助于为连接器开发提供规范依据，促进连接器行业该类产品有序健康发展，增强国内厂商在商业卫星领域连接器的核心竞争力。同时也可以减少行业品种，降低连接器成本。并且可以形成规格依据，为用户选型提供支撑。

- 3、起草过程

本项目计划下达后，由四川华丰科技股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2025年1月完成了标准草案。于2025年2月组织编制工作组讨论会，在编制工作组内征求意见，标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿草案。

于2025年4月组织征求意见稿讨论会，在编制工作组内征求意见，共收集意见17条，其中采纳17条，具体意见处理详见附件1，编制组修改完善后形成正式的征求意见稿。

主要参加单位和编制组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘 俊 | 四川华丰科技股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 莫琪珑 | 四川华丰科技股份有限公司 | 编制组 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
| 3 | 龙小浪 | 四川华丰科技股份有限公司 |  |  |
| 4 | 肖 淼 | 四川华丰科技股份有限公司 |  |  |
| 5 | 李清平 | 华为技术有限公司 |  |  |
| 6 | 郑通宇 | 华为技术有限公司 |  |  |
| 7 | 马向怀 | 华为技术有限公司 |  |  |
| 8 | 林金炳 | 中兴通讯股份有限公司 |  |  |
| 9 | 梁 帅 | 中兴通讯股份有限公司 |  |  |
| 10 | 王建甫 | 烽火通信科技股份有限公司 |  |  |
| 11 | 彭战良 | 陕西华达科技股份有限公司 |  |  |
| 12 | 郭 嬿 | 陕西华达科技股份有限公司 |  |  |
| 13 | 侯香妮 | 陕西华达科技股份有限公司 |  |  |
| 14 | 徐传来 | 四川九洲电器集团有限责任公司 （国营第七八三厂） |  |  |
| 15 | 杨小平 | 四川九洲电器集团有限责任公司 （国营第七八三厂） |  |  |
| 16 | 蔡微波 | 四川九洲电器集团有限责任公司 （国营第七八三厂） |  |  |
| 17 | 潘 波 | 中航光电科技股份有限公司 |  |  |
| 18 | 段 锐 | 中航光电科技股份有限公司 |  |  |
| 19 | 曾铁武 | 苏州华旃航天电器股份有限公司 |  |  |
| 20 | 朱嘉敏 | 苏州华旃航天电器股份有限公司 |  |  |
| 21 | 梁 俊 | 中兵航联科技股份有限公司 |  |  |
| 22 | 徐继华 | 中兵航联科技股份有限公司 |  |  |
| 23 | 许彬彬 | 深圳市通茂电子有限公司 |  |  |
| 24 | 李长江 | 深圳市通茂电子有限公司 |  |  |
| 25 | 毕宗明 | 陕西四菱电子科技股份有限公司 |  |  |
| 26 | 景咏咏 | 陕西四菱电子科技股份有限公司 |  |  |
| 27 | 王燕哲 | 广州华烽启望电子科技有限公司 |  |  |
| 28 | 李成武 | 广州华烽启望电子科技有限公司 |  |  |
| 29 | 张利彬 | 杭州航天电子技术有限公司 |  |  |
| 30 | 蒋灵钧 | 杭州航天电子技术有限公司 |  |  |
| 31 | 吴东贵 | 泰兴市航天电器有限公司 |  |  |
| 32 | 常 晨 | 泰兴市航天电器有限公司 |  |  |
| 33 | 周建红 | 四川永贵科技有限公司 |  |  |
| 34 | 周 青 | 四川永贵科技有限公司 |  |  |
| 35 | 赵 君 | 山东航天正和电子有限公司 |  |  |
| 36 | 张华峰 | 山东航天正和电子有限公司 |  |  |
| 37 | 吴应法 | 乐清市红星辰电子有限公司 |  |  |
| 38 | 陈阿国 | 乐清市红星辰电子有限公司 |  |  |
| 39 | 赵 波 | 武汉市格力浦电子有限公司 |  |  |
| 40 | 徐超群 | 武汉市格力浦电子有限公司 |  |  |
| 41 | 刘 晖 | 中国兵器工业规划研究院 |  |  |

- 二、标准编制原则、主要内容及其确定的依据

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，本标准是GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》的相关详细规范。主要内容和技术指标主要以GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》的规定确定，同时结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组按照电性能、机械性能、环境性能进行分组；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性。

- 2、主要内容及其确定的依据

- 2.1  总则

本标准是GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》的相关详细规范，标准编制时参考GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》。

本标准涉及产品包含弯式插头、直式插头以及直式插座，可传输高速、电源、光、射频等信号，主要应用于设备内部垂直板间、平行板间的高速互连、光电射频互连场景。

弯式插头外形图

直式插头外形图

直式插座外形图

主要特点有金属加固式设计，采用全包容的整体式金属框架结构可耐野蛮操作、盲插、应力消除。

采用插合导向防误差设计，插合时可以精确定位且防反插。识别键位通过排列能实现256种不同的组合，可解决连接器防误插问题。

采用轻量化设计，连接器进行小尺寸、高密度设计，同等芯数重量更轻仅LRM的一半，对比见下表：

| 参数 | LRM | MLRM |
| --- | --- | --- |
| 芯数（单位面积） | 13.5对接触件/cm2 | 19.7对接触件/cm2 |
| 间距 | 2.0mm×2.0mm | 1.6mm×1.6mm |
| 射频接触件尺寸 | SMPM | WMP |
|  | 12#接触件尺寸 | 16#接触件尺寸 |
| 差分接触件尺寸 | 线簧接触件 | 圆形多点接触簧爪接触件 |
|  | φ0.4mm | φ0.38mm |
| 典型型号连接器外形尺寸 | LRM:240芯 长×宽：120.4mm×14.7mm | MLRM:252芯 长×宽：92mm×13.9mm |
| 典型型号连接器重量 | LRM:240芯 插头：64.19克 插座：36.38克 共：100.57克 | MLRM:252芯 插头：31.67克 插座：18.16克 共：49.83克 |

采用模块化组合设计，外壳壳体不变的情况下，各射频、差分、光纤、电源等模块可任意组合，集多种信号传输，典型型谱排列见下表：

| 典型型谱排列 |  |
| --- | --- |
| 信号126芯 | 20#电源33芯 |
| 信号72芯、射频9芯 | 信号72芯、射频9芯（镜像） |
| 信号72芯、光MT1芯 | 信号48芯、光MT1芯、射频3芯 |

本标准是GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》的相关详细规范，标准编制时参考GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》，本标准各项性能指标已经过同类产品的试验摸底。

与GB/T 39341-2020同类指标的对比见下表：

| 试验项目 | GB/T 39341-2020 | 本标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作温度 | 高速接触件：-55～+125℃ | 高速接触件：-55～+125℃ 光纤接触件：-55～+85℃ | 一致，增加光纤接触件指标 |
| 额定工作电流 | 符合相关详细规范规定 | 差分接触件：1A 20#电源接触件：7.5A | 指标具体化 |
| 射频频率范围 | / | 射频频率范围为：DC～40GHz | 增加指标 |
| 传输速率 | 最大传输速率25Gbps， 基准频率12.5GHz | 最大传输速率25Gbps， 基准频率12.5GHz | 一致 |
| 互换性 | 一个插头和三个插座或一个插座和三个插头插合和分离 | 一个插头和三个插座或一个插座和三个插头插合和分离 | 一致 |
| 磁导率 | 不大于2.0 | 不大于2.0 | 一致 |
| 介质耐电压 （海平面） | 电压按相关详细规范规定，漏电流应不大于5mA,且应无击穿和飞弧现象，电晕不应被认为是失效。 | 差分接触件：100V AC 20#电源接触件：1000V AC 射频接触件：250V AC 漏电流应不大于5mA,且应无击穿和飞弧现象，电晕不应被认为是失效。 | 指标具体化 |
| 介质耐电压 （低气压） | 电压按相关详细规范规定，漏电流应不大于5mA,且应无击穿和飞弧现象，电晕不应被认为是失效。 | 差分接触件：50V AC 20#电源接触件：300V AC 射频接触件：100V AC 漏电流应不大于5mA,且应无击穿和飞弧现象，电晕不应被认为是失效。 | 指标具体化 |
| 绝缘电阻 | ≥1000兆欧 | ≥1000兆欧 | 一致 |
| 接触电阻 | 符合相关详细规范规定 | 差分接触件：≤30mΩ 20#电源接触件：≤10mΩ 射频内导体：≤25mΩ 射频外导体：≤5mΩ， | 指标具体化 |
| 低电平接触电阻 | 符合相关详细规范规定 | 差分接触件：≤50mΩ | 指标具体化 |
| 特性阻抗 | 符合相关详细规范规定 | 100Ω±15Ω | 指标具体化 |
| 近端串扰 | 符合相关详细规范规定 | DC～12.5GHz，≤-26dB | 指标具体化 |
| 远端串扰 | 符合相关详细规范规定 | DC～12.5GHz，≤-26dB | 指标具体化 |
| 误码率 | 不大于10-12 | 不大于10-12 | 一致 |
| 眼图 | 符合相关详细规范规定 | 不应和规范眼图模版相交 | 指标具体化 |
| 插入损耗 | 符合相关详细规范规定 | DC～12.5GHz，≥-3dB | 指标具体化 |
| 回波损耗 | 符合相关详细规范规定 | DC～12.5GHz，≤-5dB | 指标具体化 |
| 差分对对内时延差 | 符合相关详细规范规定 | 不大于5ps | 指标具体化 |
| 射频插入损耗 | / | DC～40GHz，≤0.06 dB | 增加指标 |
| 电压驻波比 | / | DC～18 GHz，≤1.3 18 GHz～40 GHz，≤1.55 | 增加指标 |
| 隔离度 | / | DC＜f≤6GHz，≤-85dB 6GHz＜f≤12GHz，≤-80dB 12GHz＜f≤18GHz，≤-75dB 18GHz＜f≤40GHz，≤-70dB | 增加指标 |
| 光纤插入损耗 | / | ≤0.5dB | 增加指标 |
| 光纤回波损耗 | / | 单模光纤回波损耗应不小于50dB，多模光纤回波损耗应不小于20dB | 增加指标 |
| 光不连续性 | / | 在持续1μs 或1μs 以上期间，光信号强度降低2dB 或2dB 以上被判定为光不连续 | 增加指标 |
| 过载试验 | 连接器的内部温度应不大于100℃ | 连接器的内部温度应不大于100℃ | 一致 |
| 温升 | / | 连接器插头和插座的接触件温升应不超过30℃，外观、绝缘电阻、耐电压符合规定 | 增加指标 |
| 接触件插入力和分离力 | 符合相关详细规范规定 | 差分接触件：0.14N 20#电源接触件：0.19N 射频接触件（内导体）：0.14N 射频接触件（外导体）：3N | 指标具体化 |
| 插合力和分离力 | 符合相关详细规范规定 | 插合力≤2.23×差分接触件数目+5.01×电源接触件数目+12×射频接触件数目+11.8×光纤接触件数目 分离力≥0.14×差分接触件数目+0.19×电源接触件数目+0.44×射频接触件数目+0.1×光纤接触件数目 | 指标具体化 |
| 鱼眼压入力和保持力 | / | 压入力≤28N 保持力≥3.5N | 增加指标 |
| 承压力 | / | 承压力规格（N）=28×1.25×n，n为鱼眼数量 | 增加指标 |
| 接触件固定性 | 具有印制电路接线端的接触件或其他类型接线端的接触件应能承受的轴向安装负荷负荷相关详细规范的规定，且不小于1.1N。 | 射频接触件在45N的作用力下保持在壳体内不脱出。 射频接触件在6.67N的作用力下保持在壳体内不脱出。试验后连接器的界面尺寸符合规定。 | 指标具体化 |
| 正弦振动 | 符合相关详细规范规定 | 正弦振动10～2000Hz，196m/s2 | 指标具体化 |
| 随机振动 | 符合相关详细规范规定 | 随机振动功率谱密度0.4G2/Hz，总加速度均方根值23.1G | 指标具体化 |
| 冲击 | 符合相关详细规范规定 | 峰值加速度1200m/s2，标称持续时间6ms，波形为半正弦波，速度变化3.75m/s | 指标具体化 |
| 机械寿命 | 500次 | 500次 | 一致 |
| 绝缘安装板固定性 | 施加344.7kPa的轴向负荷，绝缘安装板相对于外壳位移≤0.13mm | 施加344.7kPa的轴向负荷，绝缘安装板相对于外壳位移≤0.13mm | 一致 |
| 压接抗张强度 | 20#AWG最小抗张强度111.2N | / | 本标准不涉及导线压接结构 |
| 温度冲击 | 高速接触件：-55～+125℃ 转换时间最多1min，暴露持续时间30min，试验循环数为5； | 高速接触件：-55～+125℃ 光纤接触件：-55～+85℃ 转换时间最多1min，暴露持续时间30min，试验循环数为5； | 一致，增加光纤接触件指标 |
| 低温 | -55℃，2h | 55℃，2h | 一致 |
| 高温 | 高速接触件： +125℃，16h | 高速接触件：+125℃，16h 光纤接触件：+85℃，16h | 一致，增加光纤接触件指标 |
| 高温寿命 | / | 高速接触件：+125℃，1000h 光纤接触件：+85℃，250h | 增加指标 |
| 潮湿 | 符合相关详细规范规定 | 高温65℃，循环10次 | 与GJB 1217A-2009中的Ⅱ型交变湿热要求一致 |
| 耐焊接热 | 试验后，借助于10倍的放大镜进行外观检查，连接器应无绝缘材料的变形或影响产品电气性能的机械损伤，并且尺寸应符合规定 | 试验后，借助于10倍的放大镜进行外观检查，连接器应无绝缘材料的变形或影响产品电气性能的机械损伤，并且尺寸应符合规定 | 一致 |
| 可焊性 | 试验后，借助于10倍的放大镜进行检查，引出端的被浸渍部分至少有95%的面积上覆盖一层连续、均匀、光滑、明亮的新焊料层，其余5%允许有分散的针孔、空穴、不润湿或弱润湿之类的缺陷，但这些缺陷不得集中在一处 | 试验后，借助于10倍的放大镜进行检查，引出端的被浸渍部分至少有95%的面积上覆盖一层连续、均匀、光滑、明亮的新焊料层，其余5%允许有分散的针孔、空穴、不润湿或弱润湿之类的缺陷，但这些缺陷不得集中在一处 | 一致 |
| 盐雾 | 符合相关详细规范规定 | 48h | 指标具体化 |
| 液体浸渍 | 4050号高温合成航空润滑油，浸20h，合成硅酯基介质润滑冷却液，浸60min | 4050号高温合成航空润滑油，浸20h，合成硅酯基介质润滑冷却液，浸60min | 一致 |
| 热真空释气 | TML应不大于1.0%， CVCM应不大于0.1%， VCM应不大于0.1%。 | TML应不大于1.0%， CVCM应不大于0.1%， VCM应不大于0.1%。 | 一致 |
| 抗辐照 | 高速接触件：辐照总剂量1×105Gy，剂量率0.5Gy/s | 高速接触件：辐照总剂量1×105Gy，剂量率0.5Gy/s 光纤接触件：辐照总剂量1×103Gy，剂量率0.5Gy/s | 一致，增加光纤接触件指标 |
| 质量 | 符合相关详细规范规定 | 126/d-126/d 插座＜18g，插头＜31g H33B-H33B插座＜26g，插头＜34g 72G1/d-72T9F/d 插座＜20g，插头＜33g 126/d插座＜12g，插头＜16g | 指标具体化 |
| 接触件镀金层耐蚀性 | 将试验样品浸入温度为20℃±2℃、不少于50ml的浓硝酸（分析纯）溶液中静置 | 将试验样品浸入温度为20℃±2℃、不少于50ml的浓硝酸（分析纯）溶液中静置 | 一致 |
| 镀层厚度 | 接触件镍底镀层的厚度应为1.3μm～3.81μm，金镀层的厚度至少为1.27μm | 接触件镍底镀层的厚度应为1.3μm～3.81μm，金镀层的厚度至少为1.27μm | 一致 |
| 锁紧机构检查 | 螺纹旋合应顺畅、无阻滞，旋紧后锁紧状态应牢固、不松动 | 螺纹旋合应顺畅、无阻滞，旋紧后锁紧状态应牢固、不松动 | 一致 |
| 霉菌 | 材料需防霉 | 材料需防霉 | 一致 |
| 文中“/”表示无相关要求指标要求。 |  |  |  |

- 2.2 性能指标要求

- 2.2.1 总则

本标准指标项按GB/T 39341-2020规定的指标项，增加高温寿命、温冲等部分指标，部分指标项目增加其适用范围。

产品鉴定分组按照GB/T 39341-2020规定，同时增加高温寿命分组、鱼眼压入保持力和承压力分组。

- 2.2.2 外观和机械检查

外观及机械检查指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：连接器及附件的加工应使其质量一致，并应无毛刺、龟裂、破裂、空隙、小突起、碎屑、气孔、针孔、锋利的切屑边缘和影响寿命、使用或外观的其他缺陷。当采用铆接、冷镦或旋压工艺时，应无由于铆接、冷镦或旋压所产生的材料疲劳或非加工表面变形的现象。

试验方法：用精度合适的量具对连接器进行测量。

- 2.2.3 互换性

互换性指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：给定型号的插座应能与符合本标准要求的相应插头插配。具有相应元件号或标识号的配对连接器及单独的插头和插座，相互之间应能按本标准规定的安装和性能要求直接和完全地互换。

试验方法：按GB/T 39341-2020规定采用一个插头和三个插座或一个插座和三个插头插合和分离，当样品数少于三只时，所有插头和插座互换。

- 2.2.4 磁导率

磁导率指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：连接器（附件除外）相对磁导率应不大于2.0。

试验方法：按GB/T 35690-2017的规定进行试验。连接器可以接线或不接线，但不传输电流。

注：GB/T 39341-2020规定“应采用满足要求的仪器对连接器进行磁导率测试。”未引用相关的国家标准，本规范将直接引用GB/T 35690-2017《弱磁性材料相对磁导率的测量方法》。

- 2.2.5 介质耐电压

介质耐电压指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：

连接器应承受下表中的试验电压，漏电流应不大于5mA,且应无击穿和飞弧现象，电晕不应被认为是失效

| 气压 kPa |  | 试验电压（交流有效值，50Hz.r.m.s.） V |
| --- | --- | --- |
| 差分接触件 | 海平面（101.3） | 100 |
|  | 低气压（4.4） | 50 |
| 20#电源接触件 | 海平面（101.3） | 1000 |
|  | 低气压（4.4） | 300 |
| 射频接触件 | 海平面（101.3） | 250 |
|  | 低气压（4.4） | 100 |

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.2-1997中试验4a的规定进行试验。

- 2.2.6 绝缘电阻

绝缘电阻指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：

| 测试条件 |  | 绝缘电阻 （MΩ） |
| --- | --- | --- |
| 室温25℃（初始值） |  | ≥1000 |
| 潮湿试验后 | 潮湿后1h～2h内 | ≥10 |
|  | 潮湿恢复24h后 | ≥1000 |
| 过载试验后、高温寿命试验后、抗辐照试验后 |  | ≥1000 |

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.2-1997中试验3a的规定进行试验。

- 2.2.7 接触电阻

接触电阻指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：

| 接触件类型 | 接触电阻 （mΩ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初始值 | 试验后a |
| 差分接触件 | ≤30 | ≤45 |
| 20#电源接触件 | ≤10 | ≤20 |
| 射频内导体 | ≤25 | ≤35 |
| 射频外导体 | ≤5 | ≤15 |
| a 试验后是指盐雾腐蚀、振动冲击试验后。 |  |  |

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.2-1997中2b的规定进行试验

- 2.2.8 低电平接触电阻

低电平接触电阻指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：

| 接触件类型 | 低电平接触电阻 （mΩ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初始值 | 试验后a |
| 差分接触件 | ≤50 | ≤60 |
| a 试验后是指正弦振动、随机振动、冲击、盐雾、高温、低温试验后。 |  |  |

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.2-1997中2a的规定进行试验。

- 2.2.9 特性阻抗

特性阻抗指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：特性阻抗应在100Ω±15Ω范围内。

试验方法：按GB/T 5095.2507-2021的规定进行试验。

注：GB/T 39341-2020发布时此项测试对应的国家标准未发布，本规范将直接引用GB/T 5095.2507-2021。

- 2.2.10 近端串扰

近端串扰指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：DC～12.5GHz，≤-26dB。

试验方法：按GB/T 5095.2501-2021的规定进行试验。

注：GB/T 39341-2020发布时此项测试对应的国家标准未发布，本规范将直接引用GB/T 5095.2507-2021。

- 2.2.11 远端串扰

远端串扰指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：DC～12.5GHz，≤-26dB。

试验方法：按GB/T 5095.2501-2021的规定进行试验。

注：GB/T 39341-2020发布时此项测试对应的国家标准未发布，本规范将直接引用GB/T 5095.2507-2021。

- 2.2.12 误码率

误码率指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：传输速率为25Gbps时，误码率应不大于10-12。

试验方法：按GB/T 39341-2020中4.5.11的规定进行试验。

- 2.2.13 眼图

眼图指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：不应和下图中的眼图模版相交，其中，X1=31%，X2=50%，Y1=42.5mV,Y2=650mV。

眼图模版图

试验方法：按GB/T 5095.2506-2021的规定进行试验。

注：GB/T 39341-2020发布时此项测试对应的国家标准未发布，本规范将直接引用GB/T 5095.2506-2020。

- 2.2.14 插入损耗

插入损耗指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：DC～12.5GHz，≥-3dB

试验方法：按GB/T 5095.2502-2021的规定进行试验。

注：GB/T 39341-2020发布时此项测试对应的国家标准未发布，本规范将直接引用GB/T 5095.2502-2021。

- 2.2.15 回波损耗

回波损耗指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：DC～12.5GHz，≤-5dB。

试验方法：按GB/T 5095.2505-2021的规定进行试验。

注：GB/T 39341-2020发布时此项测试对应的国家标准未发布，本规范将直接引用GB/T 5095.2505-2021。

- 2.2.16 差分对对内时延差

差分对对内时延差指标依据GB/T 39341-2020和用户需求以及沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：在信号上升时间为18ps时，连接器差分对内时延差应不大于5ps。

试验方法：按GB/T 5095.2504-2021的规定进行试验。

注：GB/T 39341-2020发布时此项测试对应的国家标准未发布、GB/T 5095.2504-2021中该指标项为传输时延，但目前在高速连接器领域一般称作差分对对内时延差，GB/T 39341-2020中也规定为差分对对内时延差，本标准中将采用差分对对内时延差这一描述。

- 2.2.17 射频插入损耗

射频插入损耗指标依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。指标如下：

| 工作频率范围 | 插入损耗 |
| --- | --- |
| DC～40GHz | ≤0.06 dB |
| f为工作频率，单位GHz。 |  |

试验方法：按GB/T 11313.202-2018的规定进行试验。

- 2.2.18 电压驻波比

电压驻波比指标依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。指标如下：

| 工作频率范围 | 电压驻波比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 常态 | 试验后 |
| DC～18 GHz | ≤1.3 | ≤1.4 |
| 18 GHz～40 GHz | ≤1.55 | ≤1.65 |

试验方法：按GB/T 11313.201-2018的规定进行试验。

- 2.2.19 隔离度

隔离度指标依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：

| 工作频率范围 | 隔离度 |
| --- | --- |
| DC＜f≤6GHz | ≤-85dB |
| 6GHz＜f≤12GHz | ≤-80dB |
| 12GHz＜f≤18GHz | ≤-75dB |
| 18GHz＜f≤40GHz | ≤-70dB |
| - f为工作频率。 |  |

试验方法：连接器的射频接触件采用下列细则进行试验：

- 将矢量网络分析仪的频率范围设置为50MHz～40GHz，输入功率10dBm 进行端口校准；

- 测试时连接器应插合并固定，将被测试射频接触对两端分别通过一定长度且满足要求的适配同轴电缆引出到和检测设备端口匹配的连接器或转接器上，再连接到检测设备的两个端口上；

- 选取同一连接器中相邻两路射频通道作为测试系统，端口分别连接到矢量网络分析仪的四个端口上，形成两个信号回路线路A 和线路B，测试线路A 和线路B 相互间的串扰值。测试设置如图所示；

- 读取隔离度S13 和S42 曲线；

- 若射频接触对总数大于2对，应再选取同一连接器中相距最远的两路射频通道作为测试系统，重复步骤“c)、d)”相互间的串扰值。

- 抽取射频接触对总数的20%（或不少于2 对），若总数少于2 对则不进行该项测试。

图　隔离度测试设置

- 2.2.20光纤插入损耗

光纤插入损耗指标依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：

| 光纤接触件类别 | 光纤插入损耗 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 常态 | 试验后 |
| MT | ≤0.5 dB | ≤0.7 dB |

试验方法：插合好的连接器按GB/T 18311.4-2003的规定进行测试。

- 2.2.21 光纤回波损耗

光纤回波损耗指标依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：单模光纤回波损耗应不小于50dB，多模光纤回波损耗应不小于20dB。

试验方法：插合好的连接器按GB/T 18311.6-2001的规定进行试验。

- 2.2.22 光不连续性

光不连续性指标依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：应不发生光不连续，在持续1μs 或1μs 以上期间，光信号强度降低2dB 或2dB 以上被判定为光不连续。

试验方法：插合好的连接器按GB/T 18311.28-2007的规定进行测量。

- 2.2.23 外壳电连续性

外壳电连续性指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：插合好的电连接器两端的接触电阻值应小于25mΩ。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.2-1997中试验2f的规定进行试验。

- 2.2.24过载试验

外壳电连续性指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验后，连接器恢复到常温，测量连接器的接触电阻、室温绝缘电阻和介质耐电压（海平面）应分别符合要求。

试验方法：按GB/T 39341-2020规定的试验方法。

- 2.2.25 温升

温升指标依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：连接器插头和插座的接触件温升应不超过30℃，外观应符合规定，绝缘电阻应符合规定，耐电压应符合规定。

试验方法：按GB/T 5095.3-1997中试验5a的规定进行试验。

- 2.2.26 接触件插入力和分离力

接触件插入力和分离力指标依据GJB 1216-1991和沿用成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：

| 接触件规格 | 最大插入力 （N） | 最小分离力 （N） |
| --- | --- | --- |
| 差分接触件 | 2.23 | 0.14 |
| 20#电源接触件 | 5.01 | 0.19 |
| 射频接触件（内导体） | 2.23 | 0.14 |
| 射频接触件（外导体） | 5.01 | 0.3 |

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.8-1997中试验16e的规定进行试验。

- 2.2.27 插合力和分离力

啮合力和分离力指标依据GJB 1216A-2021、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标如下：连接器的最大啮合力应不大于按公式（1）计算的值，最小分离力应不小于按公式（2）计算的值。

F1=2.23×n1+5.01×n2+12×n3……………………(1)

式中：

F1——连接器插合力；

n1——差分接触件数目；

n2——电源接触件数目；

n3——射频接触件数目；

F2=0.14×n1+0.19×n2+0.44×n3………………………(2)

式中：

F2——连接器分离力；

n1——差分接触件数目；

n2——电源接触件数目；

n3——射频接触件数目；

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.7-1997中试验13a的规定进行试验。

- 2.2.28 鱼眼压入力

鱼眼压入力指标依据用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：≤28N

试验方法：GB/T 18290.5-2015中5.2.2.2规定的方法进行试验。

- 2.2.29 鱼眼保持力

鱼眼保持力指标依据用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：≥3.5N

试验方法：按GB/T 18290.5-2015中5.2.2.3规定的方法进行试验。

- 2.2.29 承压力

承压力指标依据用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：承压力规格（N）=28*1.25* n，n为鱼眼数量。

试验方法：按GB/T 18290.5-2015中5.2.2.2规定的方法进行试验。

- 2.2.30 正弦振动

正弦振动指标依据GB/T 39341-2020、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：正弦振动10～2000Hz，196m/s2；

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.10-2019的规定进行试验。

- 2.2.31 随机振动

随机振动指标依据GB/T 39341-2020、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：随机振动功率谱密度0.4G2/Hz，总加速度均方根值23.1G。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.56-2018规定进行试验。

- 2.2.32 冲击

冲击指标依据GB/T 39341-2020、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：峰值加速度1200m/s2，标称持续时间6ms，波形为半正弦波，速度变化3.75m/s；

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.5-2019规定进行试验。

- 2.2.34 机械寿命

机械寿命指标依据GB/T 39341-2020、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：500次。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.5-1997中试验9a的规定进行试验。

- 2.2.35 绝缘安装板固定性

绝缘安装板固定性指标依据GB/T 39341-2020、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：绝缘安装板应保持在外壳中的正确位置上，不应产生裂纹、破碎、与外壳分离或零件松动现象。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 5095.7-1997的15b的规定进行试验。

- 2.2.36 温度冲击

温度冲击指标依据GB/T 39341-2020、用户需求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验后应无镀层起泡、剥落、起层或影响连接器工作的其他损伤，低电平接触电阻应符合规定，插合力和分离力应符合规定。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.22-2012的规定进行试验。

- 2.2.37 低温

低温指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验后应无镀层起泡、剥落、起层或影响连接器工作的其他损伤，绝缘电阻应符合规定，低电平接触电阻应符合规定，插合力和分离力应符合规定。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.1-2008的规定进行试验。

- 2.2.38 高温

高温指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验后应无镀层起泡、剥落、起层或影响连接器工作的其他损伤，绝缘电阻应符合规定，低电平接触电阻应符合规定，插合力和分离力应符合规定。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.2-2008的规定进行试验。

- 2.2.39 高温寿命

高温寿命指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：1000h后目测连接器外观应无明显物理损伤，连接器的低电平接触电阻、插合力和分离力、绝缘电阻及介质耐电压（海平面）应分别符合规定。连接器的外壳表面温度应不大于100 ℃。

试验方法：按GB/T 2423.2-2008的规定进行试验。

- 2.2.40 潮湿

潮湿指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验条件：高温65℃，循环10次；试验循环：方法2；试验后，介质耐电压和绝缘电阻应分别符合规定。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.4-2008的规定进行试验。

- 2.2.41 耐焊接热

耐焊接热指标依据GB/T 39341-2020结合产品自身特点确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验后，借助于10倍的放大镜进行外观检查，连接器应无绝缘材料的变形或影响产品电气性能的机械损伤。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.28-2005中试验Tb的规定进行试验。

- 2.2.42 可焊性

可焊性指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验后引出端的被浸渍部分至少有95%的面积上覆盖一层连续、均匀、光滑、明亮的新焊料层，其余5%允许有分散的针孔、空穴、不润湿或弱润湿之类的缺陷，但这些缺陷不得集中在一处。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.28-2005中试验Ta的规定进行试验。

- 2.2.43 盐雾

盐雾指标依据GB/T 39341-2020、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：48h，应不出现镀层剥落或基体材料暴露的现象，低电平接触电阻、接触电阻、插合力和分离力应分别符合规定。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用GB/T 2423.17-2008进行试验。

- 2.2.44 液体浸渍

液体浸渍指标依据GB/T 39341-2020、用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：试验后，标志应保持清晰，插合力应在规定范围内，插合到位。随后插合的连接器应采用合适的溶剂清洗，除去清洁溶剂和润滑油。

试验方法：按GB/T 39341-2020规定进行试验。

- 2.2.45 热真空释气

热真空释气指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：所有非金属材料失重(TML)应不大于1.0%，收集的挥发冷凝物质(CVCM)应不大于0.1%。

试验方法：按GB/T 34517-2024进行试验。

注：GB/T 39341-2020采用的QJ 1558A-2012, GB/T 34517-2017是针对热真空释气新发布的国标，按照标准引用的优先级，本标准将优先引用此国标。

- 2.2.46 抗辐照

耐辐照指标依据GB/T 39341-2020、用户需求、宇航连接器一般要求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：辐射总剂量为：1×105 Gy，剂量率为：0.5Gy/s。

试验方法：按GB/T 39341-2020规定进行。

- 2.2.47 质量

质量指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标要求：结合产品自身确定

试验方法：按GB/T 39341-2020规定进行。

- 2.2.48 接触件镀金层耐蚀性

接触件镀金层耐蚀性指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标要求：接触件除盲孔外，其余部位表面应无明显变色、无连续气泡产生。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用SJ/T 11104-2016中5.11的规定进行试验。

- 2.2.49 镀层厚度

镀层厚度指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标要求：镀金层厚度应符合GB/T 39341-2020规定。

试验方法：按GB/T 39341-2020采用SJ/T 11104-2016中5.2中X射线光谱法规定进行试验。

- 2.2.50 锁紧机构检查

锁紧机构检查性指标依据GB/T 39341-2020确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标要求：螺纹旋合应顺畅、无阻滞，旋紧后锁紧状态应牢固、不松动。。

试验方法：按GB/T 39341-2020规定进行试验。

- 2.2.51 霉菌

霉菌指标依据用户需求和成熟产品的指标要求确定，本产品按照企业标准进行摸底试验后，满足该要求。

指标：按GB/T 2423.16-2008规定进行检验验证，要求长霉程度不低于GB/T 2423.16-2008规定的2a等级。

试验方法：按GB/T 2423.16-2008的规定进行试验, 但试验菌种为黄曲霉、杂色曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、黑曲霉，严酷等级1（试验周期28天）。

注：本规范对霉菌的指标要求为GJB 150.10A规定的霉菌2级，对应GB/T 2423.16-2008等级为2a。菌种也不一致，因此标准中将参考GJB 150.10A的规定规定菌种。

| 项目 | GB/T 2423.16-2008 | GJB 150.10A |
| --- | --- | --- |
| 菌种 | 黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、短帚霉、绿色木霉 | 黄曲霉、杂色曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、黑曲霉 |
| 外观等级 | 2a:肉眼看到稀疏长霉或者显微镜下看到分散、局部长霉，长霉面积不超过测试面积的5%。 | 2级：材料表面霉菌断续蔓延或菌落松散分布，或整个表面有菌丝连续延伸，但霉菌下面的材料表面应依然可见。 |

3、解决的主要问题

本标准规范了MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器的技术要求和检验要求，为该类连接器的设计、制造和验收提供指导。

- 三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 1、试验验证的分析、综述报告

以上试验指标均按照企业标准在公司内部进行摸底试验验证，试验结果均为合格。

- 2、技术经济论证

商业卫星是针对宇航特定场景使用，既要求产品高可靠、高性能，又要兼顾批量生产和成本。需要采用先进的设计结构和工艺手段来简化了部分过程控制手段和检测筛选，使其既满足宇航指标要求（耐辐照、热真空释气），又比现在的宇航级连接器便宜。

主要采用优化设计、低成本设计、质量一致性保证设计以满足产品高可靠、低成本特点。

优化设计准则为设计力求可靠、适用、优化，充分继承以往类似产品的成果，根据以往产品的应用情况，设计时尽量采用主流、成熟技术，缩短研制周期，提高产品可靠性，采取性能仿真和有限元分析，优化容差设计，提高工艺性和制造质量的一致性。

低成本准则为设计上在提高产品可靠性的同时，采取相应措施进行低成本设计，如采用通用零件、通用结构、模具化、自动化等；对于焊接位置，可进行镀薄金处理，降低工艺应用的工艺要求，降低成本；提高产品通用化、标准化，减少零件种类，缩短加工周期数量。本团体标准连接器采用全圆周多触点爪簧孔圆形针孔接触件，接触关键部位采用高弹性的铍青铜镀1.27μm厚金，其余部位可以用普通铜合金镀薄金，既满足了高可靠长寿命接触也兼顾了低成本。同时采用的圆形多爪簧针孔接触件在抗滥用、盲插拔等比民用常用的冲压接触件和塑料壳体加导向柱形式可靠性更高。同时充分利用先进制造技术，零件模具化技术，柔性智能装配生产技术和自动化测试系统提高生产过程中的自动化程度，保证产品质量一致性同时降低生产成本。

质量一致性保证设计准则为分析以往同类产品的失效模式及其纠正措施的有效性，进行举一反三，并完善设计和工艺FMEA，对纠正措施的有效性进行确认，保证其失效模式不再发生。

- 3、预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准的制定将使MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器在设计、研制、生产、检验、订购、使用、维护等方面有统一的依据，能更好的推动连接器的研制、生产和使用，具有显著的经济效益和社会效益。

- 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前国内缺失适用商业卫星领域的高速模块化连接器标准，没有统一的规范依据。国外未查询到同类标准。与国外Amphenol的LRM指标数据对比如下：

| 试验项目 | 国外产品 | 本标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气候类别 | -65～+125℃ | -55～+125℃ | 低于，低温依据用户需求及确定 |
| 额定工作 电流 | 2A、3A | 差分接触件1A 20#电源接触件7.5A | 低于，额定工作电流依据用户需求和小型化设计确定 |
| 接触电阻 | ≤30mΩ | 差分接触件初始值≤30mΩ，试验后≤45mΩ 20#电源接触件初始值≤10mΩ，试验后≤20mΩ 射频内导体初始值≤25mΩ，试验后≤35mΩ 射频外导体初始值≤5mΩ，试验后≤15mΩ | 一致 |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ。 | ≥1000MΩ | 一致 |
| 耐电压 | 100V | 标准大气压： 差分接触件100V AC，漏电流不大于2mA 20#电源接触件1000V AC，漏电流不大于2mA 射频接触件250V AC，漏电流不大于2mA | 差分接触件一致，20#电源接触件、射频接触件依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求确定 |
| 传输速率 | 3.125Gbps、6.25Gbps | 25Gbps，基频12.5GHz | 优于 |
| 机械寿命 | 500次 | 500次 | 一致 |
| 振动 | 正弦振动10～2000Hz，196m/s2 | 正弦振动10～2000Hz，196m/s2 随机振动功率谱密度0.4g2/s，总加速度均方根值23.1G | 正弦振动指标一致，随机振动依据用户需求和沿用成熟产品的指标要求增加确定 |
| 冲击 | 峰值加速度490m/s2 | 峰值加速度1200m/s2，标称持续时间6ms，波形为半正弦波，速度变化3.75m/s | 优于 |
| 高温寿命 | 125℃，250h | 125℃，1000h | 优于 |
| 盐雾腐蚀 | 48h | 48h | 一致 |
| 循环湿热 | 240h | 240h | 一致 |
| 热真空释气 | - | TML≤1.0%，CVCM≤0.1% | 新增指标 |
| 耐辐照 | - | 辐射总剂量为：1×105 Gy，剂量率为：0.5Gy/s | 新增指标 |
| 可焊性 | 至少95%的焊料覆盖率 | 引出端的被浸渍部分至少有95%的面积上覆盖一层连续、均匀、光滑、明亮的新焊料层，其余5%允许有分散的针孔、空穴、不润湿或弱润湿之类的缺陷，但这些缺陷不得集中在一处。 | 一致 |

- 五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本规范无对应国际标准。

- 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准试验方法采用GB/T 5095-1997、GB/T 5095-2021等标准。与现行标准相协调。

本标准是GB/T 39341-2020《宇航用高速传输连接器通用规范》的相关详细规范。

经标准编制组查询，没有同类国家标准或行业标准。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

该标准编制过程中无重大分歧意见。

- 八、涉及专利的有关说明

- 本标准不涉及专利知识产权问题。

- 九、实施标准的要求，以及组织措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准是推荐性标准，供各成员单位自愿采用。

- 十、其他应予说明的事项

标准名称由《商业卫星用MLRM系列矩形高速模块化连接器》更改为《MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器》，原因如下：经行业专家讨论达成共识，调整标准命名要素顺序，同时在名称中增加能够体现出一类产品的典型技术特性，便于更清晰识别标准产品类型。

《征求意见汇总处理表》（征求意见稿草案）见附件1。

《MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器》编制工作组

2025-05-30

附件1

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（征求意见稿草案）

标准项目名称：《MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器》                       项目牵头单位：四川华丰科技股份有限公司

承办人：刘俊                                电  话：13308113318                                    2025年 4月15 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |  |
|  | 编制说明全文 | 按照本标准为GB/T 39341-2020的详细规范对编制说明进行调整，与总规范不一致的需在编制说明中说明。 | 中电元协 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 编制说明全文 | 标准名称调整为“MLRM系列商业卫星用25Gbps矩形高速模块化连接器详细规范” | 中电元协 | 采纳 |
| 标准文本 |  |  |  |  |
|  | 标准正文 | 标准名称调整为JHD系列商业卫星用56Gbps矩形高速I/O连接器详细规范 | 中国电子元件行业协会 中航光电科技股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳。 |
|  | 标准正文 | 按照GB/T 39341-2020的详细规范进行编制，指标项和分组参照该标准进行调整。 | 电子元件行业协会 中国电子技术标准化研究院 贵州航天电器股份有限公司上 | 采纳。 |
|  | 标准正文 | 规范性引用文件增加GB/T 39341-2020 | 中航光电科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 铜合金需要细化哪一类铜合金 | 中电元协 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 气候类别分级，带光和不带光的 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 非磁性材料标准和编制说明统一 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 差分接触件的形状不应该限定 | 中航光电科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 耐辐照按照引用国标来统一 | 中国电子技术标准化研究院 | 采纳 |
|  | 标准正文 | DPA的标准术语要保持一致、补全 | 中国电子技术标准化研究院 上海航天技术基础研究所 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 耐辐照试验方法f调整到要求里面 | 中国电子技术标准化研究院 中航光电科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 表13AQL需修改，按照国标来 | 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 磁导率引用按照最新规范 | 中电元协 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 试验过程中需通电，并且考虑温升 | 中航光电科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 所有接触件都要加温升，温升时间改为不少于4小时，参考总规范。 | 中国电子技术标准化研究院 贵州航天电器股份有限公司 | 采纳 |
|  | 标准正文 | 描述不准确，改为其他同类高可靠需求 | 中国兵器工业规划研究院 | - 采纳 |